Arhitektura računara – 17. jun 2002.

1. Adresna magistrala i magistrala podataka su široke 32 bita, a adresiranje je na nivou 32-bitne reči. Magistrala je sinhrona. Ulazno/izlazni i memorijski adresni prostor su razdvojeni. Uređaj VPU je vezan na sistemsku magistralu procesora. On služi za računanje skalarnog proizvoda dva vektora čiji se elementi nalaze u memoriji. Uređaj ima 8-bitni upravljački registar CR (nalazi se na adresi 1000h), u kome je bit 0 Start bit kojim se uređaj pokreće (Start=1) i zaustavlja (Start=0), zatim registre RAV1 i RAV2 u kojima se nalaze početne adrese vektora koji se množe (nalaze se na adresama 1001h i 1002h), kao i 8-bitni registar RVS u kome se nalazi dužina (broj elemenata) vektora (nalazi se na adresi 1003h).

a)(12)	Nacrtati strukturnu šemu operacione jedinice uređaja VPU i šemu veze sa sistemskom magistralom. Za realizaciju operacione jedinice koristiti (u broju koji je potreban) množače, sabirače, pomeračke i brojačke registre odgovarajućih dužina, standardne kombinacione mreže i logička kola.

b)(8)	Dati dijagram toka upravljačkih signala uređaja VPU.

c)(5)	Nacrtati kompletnu strukturnu šemu upravljačke jedinice uređaja VPU realizovane pomoću brojača koraka i dekodera.

a)

b)

c)

3.(25)	Adresni prostor nekog računara je veličine 1GB. Adresibilna jedinica je 16-bitna reč. Instrukcije mogu imati najviše jedan memorijski operand. Sve instrukcije koje nemaju memorijske operande staju u jednu reč, a kod onih koje imaju memorijski operand adresa tog operanda se nalazi neposredno iza reči sa instrukcijskim kodom. Višerečni brojevi se u memoriju smeštaju tako da je na nižoj adresi viša reč. Procesor je dvoadresni, stek raste prema nižim adresama, SP ukazuje na prvu slobodnu adresu, ulazno-izlazni i memorijski adresni prostori su razdvojeni, a mehanizam prekida je vektorisan. IVT (Interrupt Vector Table) počinje od adrese na koju ukazuje registar IVTP čija je vrednost 80h. Procesor poseduje tri ulaza za spoljne prekide različitih prioriteta, IRQ0, IRQ1 i IRQ2, na koje su vezane periferije PER0, PER1 i PER2, respektivno. Ne postoji maskiranje prekida, a prekidi istog prioriteta se odmah prihvataju. Pri obradi prekida se na steku čuvaju PSW i PC (prvo se na stek stavlja PSW, pa zatim PC; registar PSW je 16-bitni). Prekidna rutina za PER0 data je na Slici 1, za PER1 na Slici 2, a za PER2 na Slici 3. Adrese registara u kojima se čuvaju brojevi ulaza u IVT za PER0, PER1 i PER2 su 80h, 81h i 82h, respektivno. Adresa upravljačkog registra periferije PER0, u kome je bit 0 Start bit, je A0h, a adresa registra podataka PER0 je A2h.

| Slika 1 | Slika 2 | Slika 3 |
| --- | --- | --- |
| Int0: IN R1,A2h STORE (F000h),R1 LOAD R1,F000h INC R1 STORE F000h,R1 LOAD R1,F001h DEC R1 STORE F001h,R1 JNZ R1,Back OUT A0h,#0 STORE F002h,#1 Back: RTI | Int1: LOAD R1,F002h INC R1 STORE F002h,R1 RTI | Int2: LOAD R1,F001h INC R1 STORE F001h,R1 RTI |

Napomena: Kod svih instrukcija, prvi operand je uvek i odredišni.

a)(3)	Napisati deo programa kojim se periferijama PER0, PER1 i PER2 dodeljuje broj ulaza 2, 3 i 4 u IVT, respektivno.

b)(6)	Napisati deo programa kojim se inicijalizuje vektor u IVT za PER0, PER1 i PER2 u skladu sa prethodnom tačkom, ako prekidna rutina za PER0 počinje na adresi A00h, prekidna rutine za PER1 je smeštena neposredno iza prekidne rutne za PER0, a prekidna rutina za PER2 neposredno iza prekidne rutine za PER1.

c)(5)	Šta bi trebalo dodati na početku i kraju prekidnih rutina (pre prve naredbe, odnosno ispred RTI) da bi se izvršavanje programa ispravno nastavilo i nakon povratka iz prekidne rutine (to znači da nakon povratka u prekidnu rutinu program nastavlja izvršavanje kao da se prekid nije dogodio)? Obrazložiti!

d)(6)	Posmatra se sledeći scenario: U toku izvršavanja naredbe INC R1 koja se nalazi na adresi 9000h glavnog programa, periferija PER0 generiše prekid. Vrednost registra SP pre prekida je bila FFFFFh, a na adresi F002h u glavnoj memoriji se nalazila vrednost 0. U toku izvršavanja naredbe OUT A0h,#0 prekidne rutine za PER0, stiže drugi prekid (ne zna se od koje periferije) i više se ne dešava ni jedan prekid. Pod pretpostavkom da je zadovoljen uslov iz tačke c), odrediti koja vrednost se nalazi na lokaciji F002h neposredno po povratku u glavni program? Da li je na osnovu toga moguće zaključiti koja periferija je generisala prekid?

e)(5)	Prateći scenario iz tačke d), uz pretpostavku da važi uslov iz tačke c), prikazati kompletan sadržaj steka neposredno pre povratka u prekidnu rutinu periferije PER0. Označiti vrh steka.

a)	OUT 80h,#2

OUT 81h,#3

OUT 82h,#4

b)	STORE 84h,#0h

STORE 86h,#0h

STORE 88h,#0h

STORE 85h,#A00h

STORE 87h,#Axxh (xx=1+9*3+3*1=3110=1Eh)

STORE 89h,#Ayyh  (yy=1+xx+2*3+2*1=3910=27h)

Pretpostavka je da je adresa Back apsolutna adresa. Ako se pamti samo pomeraj, onda je xx=1Dh, a yy=26h.

c)	Sve tri prekidne rutine menjaju sadržaj registra R1. Pošto po povratku iz svake prekidne rutine sadržaj registra R1 mora da se restaurira (kako bi program nastavio kao da prekida nije ni bilo), na početku prekidnih rutina za PER0 i PER1 treba  staviti PUSH R1, odnosno ispred RTI treba staviti POP R1.

| d) PER0 nije mogla generisati prekid jer je prethodno zaustavljena. Prekidna rutina periferije koja generiše prekid počinje da radi tek kad se završi naredba OUT A0h,#0 iz prekidne rutine PER0. Ako je to bila prekidna rutina PER1: sa adrese F002h čita vrednost 0 koja je bila važeća u glavnom programu, inkrementira tu vrednost i upisuje nazad 1. Ako je prekid generisala periferija PER2: čita 0 koje je upisala prekidna rutina periferije PER0 pre izlaska iz petlje, inkrementira je i upisuje 1 na adresu F002h. Dakle, obe prekidne rutine upisuju istu vrednost 1 na adresu F002h. Na kraju, bez obzira na sve, STORE F002h,#1 upisuje 1, pa i da su bile različite vrednosti na ovoj adresi pre toga, posle nje više se ne može razlikovati koja od prekidnih rutina ju je izvršila. | Adresa | Sadržaj |
| --- | --- | --- |
|  | FFFFF | PSW (GP) |
|  | FFFFE | 9001h |
|  | FFFFD | 0000h |
|  | FFFFC | R1 (GP) |
|  | FFFFB | PSW (PER0) |
|  | FFFFA | 0Azzh |
|  | FFFF9 | 0000h |
| Vrh--> | FFFF8 |  |

zz=2710=1Bh

e) Pošto prekinuta naredba INC R1 glavnog programa nema memorijske operande, ona je dužine jedne reči, tako da sledeća naredba počinje na adresi 9001h, i ta adresa (adresa zauzima 2 reči => 0000 9001h) se stavlja na stek.