1.(25)	Adresna magistrala i magistrala podataka procesora su široke 16 bita. Adresiranje je na nivou 16-bitne reči. Magistrala je sinhrona. Ulazno/izlazni adresni prostor je memorijski mapiran. Uređaj C je vezan na sistemsku magistralu procesora. On ima zadatak da za dati 16-bitni broj koji je upisan u njegov registar CRA (nalazi se na adresi 1000h) izbroji koliko u njemu ima binarnih jedinica, a da potom tu vrednost upiše u 8-bitni registar CRB (nalazi se na adresi 1001h). Uređaj C ima upravljački registar CR (nalazi se na adresi 1002h), u kome je bit 0 Start bit kojim se uređaj pokreće (Start=1) i zaustavlja (Start=0). Upis broja u registar CRA, kao i čitanje vrednosti iz registra CRB vrši procesor.

a)(10)	Nacrtati strukturnu šemu operacione jedinice uređaja C i šemu veze sa sistemskom magistralom.

b)(10)	Dati dijagram toka upravljačkih signala uređaja C.

c)(5)	Nacrtati kompletnu strukturnu šemu upravljačke jedinice uređaja C realizovane pomoću brojača koraka i dekodera.

a)

b)	c)

3.(25)	Adresni prostor nekog računara je veličine 8 MB. Adresibilna jedinica je 16-bitna reč, a višerečni brojevi se u memoriju smeštaju tako da je na nižoj adresi viša reč. Procesor je jednoadresni, akumulator je 16-bitni, stek raste prema nižim adresama, ulazno-izlazni i memorijski adresni prostori su razdvojeni, a mehanizam prekida je vektorisan. IV (Interrupt Vector) tabela ima 16 ulaza i počinje od adrese na koju ukazuje registar IVTP čija je trenutna vrednost 4. Procesor poseduje dva ulaza za spoljne prekide, IRQ0 i IRQ1, pri čemu je IRQ1 višeg prioriteta, na koje su vezane periferije PERA i PERB na nepoznat način. Liniji IRQ0 odgovara fiksno ulaz 2, a liniji IRQ1 ulaz 3 u IVT. Ne postoji maskiranje prekida. Pri obradi prekida se na steku čuva samo PC. Prekidna rutina za PERA data je na Slici 1, a za PERB na Slici 2. Posmatra se sledeći scenario izvršavanja dat sekvencom adresa instrukcija koje se redom izvršavaju: 100 (glavni program), B0, B1, B2, B0, B1, B2, A0. Sve vrednosti su heksadecimalne. Instrukcija na adresi 100h je INCA.

Slika 1		Slika 2

Adresa	  Instrukcija		Adresa	  Instrukcija

A0	 POPA			 B0	 POPA

A1	 PUSHA		 B1	 PUSHA

A2	 RTI			 B2	 PUSHA

B3	 RTI

a)(5)	Da li procesor prihvata prekid istog nivoa prioriteta kao što je tekući? Kratko obrazložiti.

b)(5)	Kako su vezane periferije (koja periferija na koji ulaz za prekid)?

c)(5)	Napisati sekvencu instrukcija kojom je inicijalizovan ulaz u IVT za PERB.

d)(5)	Prikazati sadržaj vrha steka posle poslednje instrukcije iz date sekvence. Označiti vrh steka.

e)(5)	Dati nastavak date sekvence, sve dok su adrese poznate. Više nema novih zateva za prekid.

a) Da. Posle B2h bi trebalo da se izvršava B3h, ali se izvršava B0h. Jedini mogući razlog je prekid koji se dogodio od iste periferije, odnosno sa iste linije.

b) PERA na IRQ1, a PERB na IRQ0. U toku prekidne rutine za PERB (B2h) stigao je zahtev od PERA i prihvatio se (A0h). Odatle sledi da je prekid od PERA višeg prioriteta, odnosno da je ona povezana na IRQ1.

c) 	LOAD #0

STORE 8

LOAD	#B0h

STORE 9

d)

|  | 0101 |
| --- | --- |
|  | 0000 |
|  | 0000 |
|  | 00B3 |
|  | 0000 |
|  | 0000 |
| Vrh-> | 00B3 |

e) A1, A2, B3, 00, dalje nepoznato.