1.(25)	Realizovati digitalni uređaj koji obavlja operaciju množenja dva cela, pozitivna 16-bitna broja. Pre početka operacije operandi se nalaze u 16-bitnim registrima A i B, a rezultat se po završetku operacije nalazi u 32-bitnom registru C. Početak operacije se zadaje postavljanjem jednobitnog registra OEF spolja, a kraj operacije treba signalizirati postavljanjem jednobitnog registra OCF. Za realizaciju operacione jedinice su, osim registara A, B, C, OEF i OCF, na raspolaganju još 32-bitni kombinacioni sabirač, pomerački registri potrebne dužine sa mogućnošću pomeranja ulevo ili udesno (izabrati po potrebi) i mogućnošću paralelnog upisa (po potrebi mogu imati i odvojene signale za upis u višu i nižu polovinu registra), sekvencijalni brojač potrebne dužine, multiplekseri i logička kola. Napomena: Sve sekvencijalne mreže su taktovane, a promena stanja kod elemenata za pamćenje (flip-flopova) se dešava na silaznu ivicu takta.

Uputstvo: Prilikom realizacije operacione jedinice rukovoditi se algoritmom ”ručnog” množenja.

a)(12)	Nacrtati strukturnu šemu operacione jedinice koja realizuje operaciju množenja operanada.

b)(8)	Dati dijagram toka upravljačkih signala ove operacije.

c)(5)	Nacrtati kompletnu strukturnu šemu upravljačke jedinice realizovane pomoću brojača koraka i dekodera.

a)

| b) | c) |
| --- | --- |

3.(25)	Adresni prostor nekog računara je veličine 64 KB, adresibilna jedinica je bajt, a 16-bitni brojevi se u memoriju smeštaju tako da je na nižoj adresi niži bajt. Mehanizam prekida je vektorisan. IV (Interrupt Vector) tabela počinje od adrese na koju ukazuje registar IVTP. Trap prekidu pripada fiksno ulaz 1 u IVT. Pri prekidu se na steku čuvaju PSW i PC tim redom. Stek raste prema nižim lokacijama. Svi registri opšte namene (Ri) su 8-bitni. Procesor poseduje instrukcije TRPE (Trap Enable) i TRPD (Trap Disable) za dozvolu, odnosno zabranu trap-a. Instrukcije TRPE, TRPD i RTI ne reaguju na prekide (ni na trap). Dat je deo programa na slici 1, trap prekidna rutina na slici 2, i deo memorije počev od adrese 0 na slici 3. Za vreme izvršavanja datog dela programa, nema drugih prekida osim trap-a.

| Slika 1 | Slika 2 | Slika 3 | Slika 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Adresa Naredba | Adresa Naredba | Adresa Sadržaj (hex) | Adresa Naredba |
| F000 TRPD F001 MOV R0,#2 F003 MOV R1,#1 F005 TRPE F006 DEC R0 F007 ADD R1,#1 F009 JNZ PC(-6) F00C TRPD | A000 POP R1 A001 PUSH R1 A002 RTI | 0000 A0 0001 00 0002 A0 0003 00 0004 A0 0005 00 0006 0A | A000 POP R1 A001 PUSH #12 A003 RTI |

a)(5)	Instrukcija na adresi F009h koristi PC-relativno adresiranje sa 16-bitnim pomerajem u drugom komplementu. Koja se vrednost nalazi na adresi F00Ah?

b)(5)	Koja se vrednost nalazi u registru IVTP (ta vrednost je veća ili jednaka od 0, a manja od 7)?

c)(5)	Napisati sekvencu adresa naredbi koje se redom izvršavaju, počev od F000h, zaključno sa F00Ch.

d)(5)	Koja se vrednost nalazi u registru R1 neposredno pre prvog izvršavanja naredbe RTI na adresi A002h?

e)(5)	Napisati sekvencu adresa naredbi koje se redom izvršavaju, počev od F000h, sve dok su adrese poznate, ako se umesto trap rutine sa slike 2 koristi rutina sa slike 4.

a) 	Na adresi F00Ah se nalazi niži bajt 16-bitnog pomeraja u drugom komplementu. Pošto je –6=FFFAh, to je sadržaj lokacije F00Ah jednak FAh.

b) 	Pošto je adresa trap rutine A000h, tražimo uzastopni par adresa koji ima vrednosti 00 i A0 (tim redom od niže ka višoj adresi). Adresu trap rutine nalazimo na memorijskim adresama 0001h i 0002h, ali pošto je rečeno da je trap prekidnoj rutini fiksno dodeljen prvi (a ne nulti) ulaz, to je traženi ulaz na memorijskim adresama 0003h i 0004h. Pošto IVTP sadrži adresu nultog ulaza, to je adresa 0001h.

c) 	F000, F001, F003, F005, a zatim se neprekidno ponavlja niz adresa: F006, A000, A001, A002, F007, A000, A001, A002, F009.

d)	U registru R1 neposredno pre prvog izvršavanja naredbe RTI na adresi A002h se nalazi niži bajt povratne adrese iz trap rutine (F007h), a to je 07.

e)	Pošto se u trap rutini menja adresa povratka i postavlja na F00C, to će dati niz adresa biti: F000, F001, F003, F005, F006, A000, A001, A003, F00C.