Elektrotehnički fakultet u Beogradu	Jun 1998.

Katedra za računarsku tehniku i informatiku

24.Februar 2003 (Feb’ 03)

#### Pismeni ispit iz Arhitekture računara

1.(25) Adresna magistrala je široka 16 bita, magistrala podataka 8 bita, a adresiranje je na nivou 
8-bitne reči, a višebajtni brojevi se u memoriju smeštaju tako da je na nižoj adresi niži bajt. Magistrala je sinhrona. Ulazno/izlazni i memorijski adresni prostor su razdvojeni. Uređaj DADD je vezan na sistemsku magistralu procesora. On služi za računanje zbira dva vektora pozitivnih binarno kodiranih nepakovanih decimalnih brojeva  (decimalni brojevi se predstavljaju tako što se svaka decimalna cifra broja predstavlja jednim bajtom) čiji se elementi nalaze u memoriji (višebajtni brojevi se u memoriju smeštaju tako da je na nižoj adresi niži bajt ), rezultat je takođe predstavljen u BCD kodu. Uređaj ima 8-bitni upravljački registar CR (nalazi se na adresi 8000h), u kome je bit 0 Start bit kojim se uređaj pokreće (Start=1) i zaustavlja (Start=0), zatim registre SRC1, SRC2 i DST u kojima se nalaze početne/odredišna adrese vektora koji se sabiraju (nalaze se na adresama 8001h, 8003h i 8005h), kao i 8-bitni registar CNT u kome se nalazi dužina (broj elemenata) vektora (nalazi se na adresi 8007h).

a)(12)	Nacrtati strukturnu šemu operacione jedinice uređaja DADD i šemu veze sa sistemskom magistralom. Za realizaciju operacione jedinice koristiti (u broju koji je potreban) binarne sabirače, komparatore, pomeračke i brojačke registre odgovarajućih dužina, standardne kombinacione mreže i logicka kola.

b)(8)	Dati dijagram toka upravljačkih signala uređaja DADD.

c)(5)	Nacrtati kompletnu strukturnu šemu upravljačke jedinice uređaja DADD realizovane pomoću brojača koraka i dekodera.

2.(25)	Posmatra se jednoadresni procesor koji je povezan sa memorijom i ulazno/izlaznim uređajima  (kontrolerom periferije PER i kontrolerom za direktan pristup memoriji DMA) preko asinhrone magistrale. Adresni prostor je kapaciteta 128MB, a adresabilna jedinica je 16-bitna reč (W). Ulazno/izlazni adresni prostor je memorijski mapiran tako da zauzima najviših 16MW adresnog prostora. DMA kontroler je pridružen ulaznoj periferiji PER. Registri DMA kontrolera zauzimaju najviše adrese ulazno/izlaznog adresnog prostora.

- (10) Nacrtati vremenski oblik svih relevantnih signala na magistrali računara  i signala između procesora i DMA kontrolera, od trenutka kada procesor odobrava zahtev za prekidom, do završetka tog ciklusa na magistrali.

- (15) Nacrtati internu strukturu DMA kontrolera periferije i vezu kontrolera sa sistemskom magistralom.

3.(25)	Adresni prostor procesora je veličine 64KB, adresibilna jedinica je 8-bitna reč, a 16-bitni brojevi se smeštaju tako da je na nižoj adresi niža reč. Procesor je jednoadresni, a mehanizam prekida je vektorisan. Interapt vektor tabela ima 4 ulaza i počinje od adrese na koju ukazuje registar IVTP (Interrupt Vector Table Pointer), a registar IVTP ima vrednost 1. Procesor ima dve ulazne linije IRQ0 i IRQ1 za spoljne maskirajuće prekide pri čemu je ulaz IRQ0 višeg prioriteta. Bit L je u razredu 0 8-bitnog PSW. Pri prekidu se na steku čuvaju PSW i PC tim redom. Stek raste prema nižim lokacijama. Akumulator je 8-bitni. Instrukcija RTI ne reaguju na prekide. Dat je deo glavnog programa na slici 1, prekidna rutina za IRQ0 na slici 2, prekidna rutina za IRQ1 slici 3, izgled dela memorije počev od adrese 0 dat je na slici 4. Instrukcija LOAD #03 na adresi 0100h označena je kao 1. (prva) po redosledu izvršavanja, a svaka sledeća instrukcija koja se izvršava označena je sledećim rednim brojem. U toku izvršavanja 7. instrukcije stižu zahtevi za prekid od PER0 i od PER1.

| Slika 1 | Slika 2 | Slika 3 | Slika 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Adresa Naredba | Adresa Naredba | Adresa Naredba | Adresa Sadržaj |
| 0100 LOAD #03h 0102 PUSHA 0103 DECA 0104 POPA 0105 JNZ PC(-5) 0107 INCA | A000 PUSHA A001 POPA A002 RTI | B000 POPA B001 LOAD #07h B003 PUSHA B004 RTI | 0000 00h 0001 A0h 0002 B0h 0003 00h 0004 B0h 0005 A0h 0006 00h 0007 00h 0008 A0h |

a)(5)	Instrukcija na adresi 0105h koristi PC-relativno adresiranje sa 8-bitnim pomerajem u drugom komplementu. Koja se vrednost nalazi na adresi 0106h (binaro)?

b)(5)	Koji brojevi ulaza u IVT odgovaraju periferijama PER0 i PER1, ako je PER0 vezana na liniju IRQ0 ?

c)(5)	Napisati sekvencu adresa naredbi koje se redom izvršavaju, počev od adrese 0100h.

d)(5)	Prikazati sadržaj svih poznatih lokacija na vrhu steka nakon izvršavanja 8. instrukcije. Za sačuvanu vrednost PSW dati samo vrednost bita L. Naznačiti u kome smeru raste steka. (Instrukcija POPA ne utiče na vrednosti indikatora N, Z, V i  C.)

e)(5)	Koja će se vrednost nalaziti u akumulatoru nakon izvšenja sekvence pod c)?

4.(25) Jednoadresni procesor, periferije PER0 i PER1, i memorija povezani su magistralom sa 16 adresnih linija i 16 linija za podatke. Adresiranje je na nivou 16-bitnih reči. Adrese relevantnih registara date su na slici.

| PER0_CONTROL | FF00h | PER1_CONTROL | FF10h |
| --- | --- | --- | --- |
| PER0_STATUS | FF01h | PER1_STATUS | FF11h |
| PER0_DATA | FF02h | PER1_DATA | FF12h |

U kontrolnim registrima periferija PER0 i PER1 bit 0 je Start bit, bit 1 definiše smer operacije (0—ulaz, 1—izlaz), a bit 2 je Enable kojim se omogućuje prekid. U statusnim registrima periferija PER0 i PER1 bit 4 je Ready bit.

a) (20) Napisati program i odgovarajuće prekidne rutine kojima se realizuje: učitavanje niza čija je dužina 188 reči sa PER0 i slanje članova niza po prioritetu na PER1. Prijem sa PER0 i slanje na PER1 realizovati uporedo, tj. omogućiti slanje elementa niza na PER1 čim je to moguće i to po prioritetu. Prioritet određuje najviši bit podatka. Ako su podaci istog prioriteta, PER1 treba da primi prvo podatak koji je prvi poslala PER0. Na raspolaganju je bafer je veličine 100 reči i počinje od adrese 800h. Ulaz relizovati mehanizmom prekida, a izlaz ispitivanjem bita spremnosti.

b) (5) Koliko puta će DMA kontroler tražiti magistralu od procesora prilikom transfera bloka od 300 bajtova (adresni prostor je kapaciteta 8GB, a širina adresne magistrale je 31 bit) sa periferije na memoriju, ako se prenos obavlja u ciklus po ciklus  režimu?

Napomene:	Na ispitu nisu dozvoljena nikakva pomoćna sredstva, ni kalkulatori ni literatura. Ispit traje 4 sata.