Elektrotehnički fakultet u Beogradu	Jun 1998.

Katedra za računarsku tehniku i informatiku

26. Jun 2003 (Jun’ 03)

#### Pismeni ispit iz Arhitekture računara

1.(25)	Realizovati digitalni uređaj P za spregu između dva digitalna uređaja UA i UB. Uređaj P treba da prihvata niz bita serijski (bit po bit) od uređaja UA i da dobijene bite šalje serijski (bit po bit) uređaju UB, s tim da niz 6 uzastopnih nula zamenjuje nizom 110011 (npr. niz 1000000001 treba da pretvori u 1110011001). Za sinhronizaciju po principu hand-shaking sa uređajima UA i UB služe jednobitni registri RA i RB, respektivno. Kada je P spreman da prihvati bit od UA, postavlja RA na 1. Kada UA detektuje da je RA postavljen na 1, postavlja bit na liniju D i postavlja 1 na upravljačku liniju C koje drži tačno 1 takt. Treba obezbediti da se po prihvatanju bita briše RA. Kada pripremi bit u registar A, uređaj P postavlja RB na 1, što uređaju UB signalizira spremnost podatka u registru A. Kada UB pročita ovaj podatak, UB briše RB signalom koji ulazi u uređaj P. Uređaj P obavlja svoju funkciju neprekidno, ciklički.

a)	(10)	Nacrtati strukturnu šemu operacione jedinice uređaja P koja realizuje datu operaciju.

b)	(10)	Dati dijagram toka upravljačkih signala date operacije.

c)	(5)	Nacrtati kompletnu strukturnu šemu upravljačke jedinice realizovane pomoću brojača koraka i dekodera.

2.(25)	Posmatra se jednoadresni procesor koji je povezan sa memorijom i ulazno/izlaznim uređajima  (kontrolerom periferije PER i kontrolerom za direktan pristup memoriji DMA) preko asinhrone magistrale. Adresni prostor je kapaciteta 128MB, a adresabilna jedinica je 16-bitna reč (W). Ulazno/izlazni adresni prostor je memorijski mapiran tako da zauzima najviših 16MW adresnog prostora. DMA kontroler je pridružen ulaznoj periferiji PER.

- (10) Nacrtati vremenski oblik i označiti širinu svih relevantnih signala na magistrali računara  pri upisu jedne reči od strane DMA kontrolera.

- (15) Nacrtati internu strukturu upravljačke jedinice procesora mikroprogramske realizacije.

3.(25)	Adresni prostor nekog računara je veličine 8GB (giga bajta). Adresibilna jedinica je 16-bitna reč, a višerečni brojevi se u memoriju smeštaju tako da je na nižoj adresi viša reč. Procesor je jednoadresni, ulazno-izlazni i memorijski adresni prostori su razdvojeni, a mehanizam prekida je vektorisan. IV (Interrupt Vector) tabela počinje od lokacije na koju ukazuje registar IVTP, čija je vrednost 20h. Procesor poseduje dva ulaza za spoljne maskirajuće prekide, IRQ0 i IRQ1, pri čemu je IRQ1 višeg prioriteta pri ugnežđivanju, na koje su vezane periferije PER0 i PER1, respektivno. U PSW postoji bit I (Interrupt Enable) koji se briše u mikroprogramu za obradu prekida. Adrese 16-bitnih registara u kojima se čuvaju brojevi ulaza PER0 i PER1 su 02h i 04h, respektivno. Deo glavnog programa koji vrši inicijalizaciju brojeva ulaza i vektora u IV tabeli dat je na Slici 1 (oznaka ind predstavlja registarsko indirektno adresiranje sa pomerajem). Prekidna rutina za PER0 data je na Slici 2, a za PER1 na Slici 3. Akumulator i R0 su 16-bitni.

Slika 1						Slika 2				Slika 3

Adresa		Naredba			Naredba			Naredba

100h		LOAD #0h			NOP				INTE

102h		STORE  R0			INC  R0			INC  R0

104h	LOOP:	STORE  ind(R0,20h)	RTI				RTI

106h		OUT  ind(R0,1h)

108h		INC  R0

109h		INCA

10Ah		CMP #10h

10Ch		JNZ LOOP

10Eh		NOP

a)	(5) Instrukcija JNZ upotrebljava PC-relativni način adresiranja odredišta skoka, s tim da se u drugoj reči instrukcije nalazi pomeraj. Koja vrednost (heksadecimalno) se nalazi na adresi 10Dh memorijskog prostora?

b)	(5) Na kojim adresama (heksadecimalno) počinju prekidne rutine za PER0 i PER1?

c)	(5) Koji opseg adresa zauzima IV (Interrupt Vector) tabela?

d)	(5) Ako u toku izvršavanja prve instrukcije prekidne rutine za PER0 stigne zahtev za prekid od PER1, koja se instrukcija izvršava kao naredna? Zašto?

e)	(5) Ako u toku izvršavanja prve instrukcije prekidne rutine za PER1 stigne zahtev za prekid od PER0, koja se instrukcija izvršava kao naredna? Zašto?

4.(25) Jednoadresni procesor, periferije PER0 i PER1, i memorija povezani su magistralom sa 16 adresnih linija i 16 linija za podatke. Adresiranje je na nivou 16-bitnih reči. Adrese relevantnih registara date su na slici.

| PER0_CONTROL | FF00h | PER1_CONTROL | FF10h |
| --- | --- | --- | --- |
| PER0_STATUS | FF01h | PER1_STATUS | FF11h |
| PER0_DATA | FF02h | PER1_DATA | FF12h |

Bit 0 kontrolnih registara je Start bit, bit 1 definiše smer operacije (0—ulaz, 1—izlaz), a bit 2 je Enable kojim se omogućuje prekid. Bit 4 statusnih registara je Ready bit.

a)	(20) Napisati program i odgovarajuće prekidne rutine kojima se realizuje: učitavanje niza čija je dužina 188 reči sa PER0 i slanje članova niza po prioritetu na PER1. Prijem sa PER0 i slanje na PER1 realizovati uporedo, tj. omogućiti slanje elementa niza na PER1 čim je to moguće i to po prioritetu. Prioritet određuje najviši bit podatka. Ako su podaci istog prioriteta, PER1 treba da primi prvo podatak koji je poslednji poslala PER0. Na raspolaganju je bafer je veličine 100 reči i počinje od adrese 800h. Ulaz relizovati mehanizmom prekida, a izlaz ispitivanjem bita spremnosti.

b)	(5) Koliko puta će DMA kontroler tražiti magistralu od procesora prilikom transfera bloka od 300 bajtova (adresni prostor je kapaciteta 8GB, a širina adresne magistrale je 31 bit) sa periferije na memoriju, ako se prenos obavlja u burst  režimu?

Napomene:	Na ispitu nisu dozvoljena nikakva pomoćna sredstva, ni kalkulatori ni literatura. Ispit traje 4 sata.