Elektrotehnički fakultet u Beogradu	Jun 1998.

Katedra za računarsku tehniku i informatiku

31. Januar 2003 (Jan’03)

#### Pismeni ispit iz Arhitekture računara

1.(25) Projektovati digitalni uređaj P koji obavlja funkciju sinhrone serijske memorije kapaciteta 64KB. Pristup datoj memoriji je omogućen preko dve linije AD i CLK, po liniji AD se šalje kod operacije, adresa podatka, kao i sam podatak, dok se po liniji CLK dovodi signal takta. Pristup podacima se obavlja po sledećem protokolu: Prvi bit koji se šalje uređaju P po liniji AD predstavlja kod operacije (0-čitanje iz memorije, 1-upis u memoriju). Sledećih 16 bitova koji se šalju periferiji P po liniji AD predstavljaju adresu podatka u memoriji. Ukoliko je reč o operaciji upisa sledećih 8 bitova po liniji AD predstavljaju podatak koji treba upisati u memoriju. Ukoliko je reč o operaciji čitanja iz memorije u narednih 8 taktova očitava podatak bit po bit iz uređaja P. Operacije se obavljaju ciklički tj kada se jedna završi počinje druga. Na raspolaganju za realizaciju operacione jedinice su: SRAM čipovi kapaciteta 64Kx8bita (kontrolni ulazi su RD i WR), pomerački registri sa mogućnošću paralelnog upisa i čitanja, još brojački registri i potrebna logička kola.

a) (10) Nacrtati strukturnu šemu operacione jedinice uređaja P.

b) (10) Dati dijagram toka upravljačkih signala date operacije.

c) (5) Nacrtati kompletnu strukturnu šemu upravljačke jedinice realizovane pomoću brojača koraka i dekodera.

2.(25)	Posmatra se dvoadresni procesor koji je povezan sa memorijom i ulazno/izlaznim uređajima preko asinhrone magistrale sa 26 adresnih i 16 linija za podatke. Adresibilna jedinica je 16-bitna reč (W), a ulazno/izlazni i memorijski adresni prostori su razdvojeni. Pri adresiranju ulazno/izlaznih uređaja relevantno je samo nižih 16 linija adresne magistrale. Najviših 16MB memorijskog adresnog prostora je rezervisano za ROM memoriju. Procesor poseduje 80MB fizičke RAM memorije koja zauzima najniže adrese adresnog prostora rezervisanog za RAM i 4MW fizičke ROM memorije koja zauzima najviše adrese prostora rezervisanog za ROM memoriju.

a)(5) Popuniti sledeću tabelu relevantnim adresama. Napomena: tabelu doslovno precrtati u sveske.

| Šta? | Početna adresa [hex] | Poslednja adresa [hex] |
| --- | --- | --- |
| Ulazno-izlazni adresni prostor |  |  |
| Adresni prostor rezervisan za RAM |  |  |
| Adresni prostor rezervisan za ROM |  |  |
| Fizička RAM memorija |  |  |
| Fizička ROM memorija |  |  |

Koliko je potrebno SRAM modula kapaciteta 8Mx8bita za realizaciju fizičke RAM memorije? Prikazati realizaciju. Koliko je potrebno ROM modula kapaciteta 2Mx4bita za realizaciju fizičke ROM memorije?

b)(15) DMA kontroler je povezan sa sistemom opisanim u prethodnoj tački i obavlja prenos podataka tipa memorija-memorija u ciklus-po-ciklus režimu. Nacrtati vremenske oblike svih relevantnih signala na magistrali tokom obrade jednog podatka.

c) (5) Navesti sve bitne registre DMA kontrolera iz tačke b i naznačiti njihovu dužinu.

3.(25) Adresni prostor nekog računara je veličine 4 GB (giga bajta). Adresibilna jedinica je bajt, a višebajtni brojevi se u memoriju smeštaju tako da je na nižoj adresi viši bajt. Procesor je jednoadresni, ulazno-izlazni i memorijski adresni prostori su razdvojeni, a mehanizam prekida je vektorisan. IV (Interrupt Vector) tabela ima 16 ulaza, a registar IVTP ima vrednost 5. Procesor poseduje dva ulaza za spoljne maskirajuće prekide, IRQ0 i IRQ1, pri čemu je IRQ0 višeg prioriteta, na koje su vezane periferije PER0 i PER1, respektivno. Ne postoji maskiranje prekida. Procesor prihvata prekid istog ili višeg nivoa nego što je tekući. Pri prekidu se na steku čuva najpre 8-bitni PSW, a zatim PC. Stek raste prema višim adresama. Bit L je u razredu 0 PSW. Instrukcija RTI reaguje na prekid.

Adrese registara u kojima se čuvaju brojevi ulaza PER0 i PER1 su 02h i 04h, respektivno. Adresa prekidne rutine za PER0 je 0A00h, a za PER1 je 0B00h. Prekidne rutine za PER0 i PER1 izgledaju kao na Slici. Posmatra se glavni program sa slike, i sledeći scenario izvršavanja. Instrukcija INCA na adresi 0100h označena je kao 1. (prva) po redosledu izvršavanja, a svaka sledeća instrukcija koja se izvršava označena je sledećim rednim brojem. U toku izvršavanja 1. instrukcije stiže zahtev za prekid od PER1, u toku 3. zahtev od PER0, u toku 4. zahtev od PER1.

adresa	instrukcija adresa	instrukcija		adresa	instrukcija

0100	INCA			0A00	POP				0B00	INCA				0101	INCA			0A01	DECA				0B01	RTI								0A02	PUSH													0A03	RTI

Glavni program 		Prekidna rutina PER0		Prekidna rutina PER1

a) (5) Napisati deo programa kojim se periferijama PER0 i PER1 dodeljuje broj ulaza 4 i 2 u IVT, respektivno.

b) (5) Napisati deo programa kojim se inicijalizuje ulaz u IVT za PER1 prema prethodnoj tački.

c) (5) Dati sekvencu adresa instrukcija koje se redom izvršavaju po datom scenariju.

d) (5) Prikazati sadržaj svih poznatih lokacija na vrhu steka u trenutku nakon izvršavanja 4. instrukcije. Za sačuvanu vrednost PSW dati samo vrednost bita L. Označiti vrh steka.

e) (5) Dati sekvencu adresa instrukcija koje se redom izvršavaju po datom scenariju u slučaju da instrukcija RTI ne reaguje na prekid.

4.(25) Jednoadresni procesor, periferije PER0 i PER1, i memorija povezani su magistralom sa 16 adresnih linija i 16 linija za podatke. Adresiranje je na nivou 16-bitnih reči. Adrese relevantnih registara date su na slici.

| PER0_CONTROL | FF00h | PER1_CONTROL | FF10h |
| --- | --- | --- | --- |
| PER0_STATUS | FF01h | PER1_STATUS | FF11h |
| PER0_DATA | FF02h | PER1_DATA | FF12h |

Bit 0 kontrolnih registara je Start bit, bit 1 definiše smer operacije (0—ulaz, 1—izlaz), a bit 2 je Enable kojim se omogućuje prekid. Bit 4 statusnih registara je Ready bit.

a) (20) Napisati program i odgovarajuće prekidne rutine kojima se realizuje: učitavanje niza čija je dužina 800 reči sa PER0 i slanje niza (A(i)A(i) i=0, ..., 799) na PER1. Prijem sa PER0 i slanje na PER1 realizovati uporedo, tj. omogućiti slanje elementa niza na PER1 čim je to moguće i to po LIFO principu (last in first out), t.j. periferiji PER1 poslati podatak koji je poslednji primljen od PER0. Na raspolaganju je bafer je veličine 100 reči i počinje od adrese 800h. Ulaz relizovati mehanizmom prekida, a izlaz ispitivanjem bita spremnosti.

b) (5) DMA kontroler obavlja prenos 800 reči iz memorije u memoriju u ciklus-po-ciklus režimu. Tokom prenosa koiko puta DMA kontroler šalje zahtev za prekid, a koliko puta zahtev za magistralom.

Napomene:	Na ispitu nisu dozvoljena nikakva pomoćna sredstva, ni kalkulatori ni literatura. Ispit traje 4 sata.