Elektrotehnički fakultet u Beogradu	Jun 1998.

Katedra za računarsku tehniku i informatiku

25. Septembar 2003 (Oktobar’ 03)

#### Pismeni ispit iz Arhitekture računara

1.(25)	Realizovati digitalni uređaj P za spregu između magistrale i uređaja UA. Uređaj P treba kada detektuje vrednos FFF5h na adresnoj magistrali i aktivnu vrednost signala write, uporedi podatak koji se  trenutno nalazi na magistrali podataka sa podatkom koji se nalazi u internom 16-bitnom registru A. Ukoliko je podatak u registru A manji onda je potrebno uvećati sadržaj registra A za 1, u suprotnom ga je potrebno umanjiti za 1. Kada uređaj UA zatraži da pročita podatak iz registra A onda postavlja signal PA, koji ulazi u uređaj P na vrednost 1. Nakon toga, kada je dostupan podatak u registru A (ne radi se promena sadržaja registra A), uređaj P postavlja RA na 1, što uređaju UA signalizira spremnost podatka u registru A. Kada UA pročita ovaj podatak, UA briše RA signalom koji ulazi u uređaj P i istovremeno obara signal PA. Čitanje podatka iz registra A se obavlja paralelno. Vrednosti u registru A tumačiti kao neoznačene celobrojne veličine. Na raspolaganju stoje sva potrebna logička kola.

a)(10) 	Nacrtati strukturnu šemu operacione jedinice uređaja P koja realizuje datu operaciju.

b)(10) 	Dati dijagram toka upravljačkih signala date operacije.

c)(5) 	Nacrtati kompletnu strukturnu šemu upravljačke jedinice realizovane pomoću brojača koraka i dekodera.

2.(25)	Posmatra se jednoadresni procesor koji je povezan sa memorijom i ulazno/izlaznim uređajima  (kontrolerom periferije PER i kontrolerom za direktan pristup memoriji DMA) preko asinhrone magistrale. Adresni prostor je kapaciteta 128MB, a adresabilna jedinica je 16-bitna reč (W). Ulazno/izlazni adresni prostor je memorijski mapiran tako da zauzima najviših 16MW adresnog prostora. Najnižih 32MB memorijskog adresnog prostora je rezervisano za ROM memoriju. Procesor poseduje 48MB fizičke RAM memorije koja zauzima najviše adrese adresnog prostora rezervisanog za RAM i 8MW fizičke ROM memorije koja zuzima najniže adrese prostora rezervisanog za ROM memoriju. DMA kontroler je pridružen ulaznoj periferiji PER.

a)(5)	Sledeću tabelu popuniti sa relevantnim adresama.

| Šta? | Početna adresa | Poslednja adresa |
| --- | --- | --- |
| Memorijski adresni prostor |  |  |
| Ulazno-izlazni adresni prostor |  |  |
| Adresni prostor rezervisan za RAM |  |  |
| Adresni prostor rezervisan za ROM |  |  |
| Fizička RAM memorija |  |  |
| Fizička ROM memorija |  |  |

b)(10)	Nacrtati vremenske dijagrame svih signala na relevantnim linijama sistemske magistrale tokom ciklusa čitanja podataka iz registra podataka kontrolera periferije koji se nalazi u ulazno-izlaznom adresnom prostoru

c)(10)	Nacrtati vezu procesora i DMA kontrolera, naznačiti signale koji obezbeđuju arbitraciju pristupa magistrali između procesora i DMA kontrolera i objasniti njihovo značenje.

3.(25)	Adresni prostor nekog računara je veličine 8GB (giga bajta). Adresibilna jedinica je 16-bitna reč, a višerečni brojevi se u memoriju smeštaju tako da je na nižoj adresi niža reč. Procesor je jednoadresni, ulazno-izlazni i memorijski adresni prostori su razdvojeni, a mehanizam prekida je vektorisan. IV (Interrupt Vector) tabela počinje od lokacije na koju ukazuje registar IVTP, a registar IVTP ima vrednost 5. Procesor poseduje tri ulaza za spoljne maskirajuće prekide, IRQ0 do IRQ2, pri čemu je IRQ2 najvišeg prioriteta, a IRQ0 najnižeg prioriteta pri ugnežđivanju. Procesor ne prihvata prekid istog nivoa kao što je tekući.  U PSW postoji bit I (Interrupt Enable) koji se briše u mikroprogramu za obradu prekida, a programski kontroliše naredbama INTE (Interrupt Enable, postavlja I na 1) i INTD (Interrupt Disable, briše I), kao i biti L1..L0 koji sadrže nivo prekida koji se trenutno opslužuje. Takođe postoji 3-bitni registar IMR (Interrupt Mask Register) kod koga jedinica na bitu i znači da je dozvoljen prekid sa linije IRQi. Ovaj registar inicijalno sadrži sve jedinice. Na linije IRQ0 i IRQ1 su vezane periferije PER0 i PER1, respektivno, a ostale linije su slobodne. Ove rutine počinju na adresama 100h i 300h, respektivno. Adrese 16-bitnih registara u kojima se čuvaju brojevi ulaza PER0 i PER1 su 01h i 03h, respektivno. Akumulator je 16-bitni.

a)(5)	Napisati deo programa kojim se periferijama PER0 i PER1 dodeljuje broj ulaza 4 i 7 u IVT, respektivno.

b)(5) 	Napisati deo programa kojim se inicijalizuje vektor u IVT za PER0 i PER1, ako važi tačka pod a.

c)(5)	Šta je sve potrebno uraditi na početku prekidne rutine za PER1 da bi se u toku njenog izvršavanja dozvolilo prihvatanje prekia od PER0?

d)(10)	Nacrtati strukturnu šemu mreže za razrešavanje zahteva za maskirajućim prekidom u procesoru. Ova mreža treba da generiše signal INTRQ logičkog uslova koji govori da postoji maskirajući prekid koji treba opslužiti, a pomoću vrednosti bita iz registara IMR i PSW i vrednosti sa ulaza IRQi.

4.(25)	 Jednoadresni procesor sa memorijski mapiranim ulazno/izlaznim adresnim prostorom, memorija, periferija PER0 (adrCR=ff10h, adrSR=ff11h, adrDR=ff12h), periferija PER1 (adrCR=ff20h, adrSR=ff21h, adrDR=ff22h) sa pridruženim kontrolorom periferije DMA1 (adrCR=ff00h, adrSR=ff01h, adrDR=ff02h, adrCNT=ff03h, adrAs=ff04h, adrAd=ff05h) i periferija PER2 (adrCR=ff30h, adrSR=ff31h, adrDR=ff32h) povezani su sistemskom magistralom sa 16-bitnom adresnom i 16-bitnom magistralom podataka. Adresiranje je na nivou 16-bitnih reči. U upravljačkim registrima bit 0 je Start kojim se dozvoljava početak operacije, bit 1 određuje smer operacije (0-ulaz, 1-izlaz), bit 2 je Enable kojim se dozvoljava prekid, a u statusnim registrima bit 4 je Ready koji signalizira spremnost kontrolera. Bit 3 upravljačkog registra DMA kontrolera zadaje režim rada (0-Burst, 1-ciklus po ciklus).

a)(20) Napisati glavni program i odgovarajuće prekidne rutine kojima se obavlja sledeći prenos. Sa periferije PER1 učitava se niz podataka A(i) dužine 80h i smešta u memoriju počev od adrese 1000h korišćenjem DMA kontrolera u burst režimu rada, pa se po završetku prenosa učita niz podataka B(i) iste dužine sa periferije PER1 i smešta u memoriju počev od adrese 2000 korišćenjem DMA kontrolera u ciklus po ciklus režimu rada. Po završetku unosa nizova vrši se uporedo slanje podataka na periferije PER0 i PER2, i to tako što se na bržu periferiju šalje podatak A(i)/B(i), a na sporiju A(i)-B(i) (i=1, ..., 80). Izlaz na periferiju PER0 realizovati korišćenjem mehanizma prekida, a izlaz na periferiju PER2 ispitivanjem bita spremnosti.

b)(5) Da li procesor može pristupiti registru podataka periferije PER1 tokom učitavanja niza podataka A(i) sa ove periferije? Obrazložiti odgovor.

Napomene:	Na ispitu nisu dozvoljena nikakva pomoćna sredstva, ni kalkulatori ni literatura. Ispit traje 4 sata.