Elektrotehnički fakultet u Beogradu	Jun 1998.

Katedra za računarsku tehniku i informatiku

01. Septembar 2004.

#### Pismeni ispit iz Arhitekture računara

1.(25) Adresna i magistrala podataka su široke po 32 bita, a adresiranje je na nivou 32-bitnih reči. Magistrala je sinhrona. Ulazno/izlazni adresni prostor je memorijski mapiran. Potrebno je projektovati uređaj P koji se vezuje na magistralu računara i obavlja operaciju serijske komunikacije sa uređajima A i B. Uređaj P prima podatke serijski (bit po bit) od uređaja A. Kada pristignu 64 bita uređaj P proverava da li su ti podaci ispravno primljeni. Ukoliko je parnost broja jedinica u prvih 32 bita (DATA) identična parnosti broja jedinica u preostalih 32 bita (CRC) podatka uređaj P šalje serijski svih 64 bita uređaju B. Ukoliko se parnosti razlikuju generiše se prekid i postavlja se statusni registar. Nakon toga se čeka da procesor prvo pročita najviših 32 bita podataka (DATA), pa onda generiše najnižih 32 bita podataka (CRC), pritom resetuje statusni registar, onda uređaj P šalje serijski svih 64 bita uređaju B. Za sinhronizaciju po principu hand-shaking sa uređajima A i B služe jednobitni registri RA i RB, respektivno. Registar u kome se čuva broj ulaza u IV tabeli (IE) je na adresi 5005h, statusni registar (SR) na 5006h, viših 32 bita podataka (DATA) na 5007h, a nižih (CRC) na 5009h. Na raspolaganju stoje sva potrebna logička kola.

- (10) Nacrtati strukturnu šemu operacione jedinice uređaja P i njene veze sa magistralom, koristeći minimalan broj logičkih kola.

- (10) Dati dijagram toka upravljačkih signala date operacije.

- (5) Nacrtati kompletnu strukturnu šemu upravljačke jedinice realizovane pomoću brojača koraka i dekodera

2.(25)	Adresni prostor jednoadresnog procesora je 8GB, a adresiranje je na nivou 32-bitnih reči. Ulazno/izlazni adresni prostor je memorijski mapiran tako da zauzima 256MW najviših adresa. Procesor je povezan sa memorijom MEM kapaciteta 2GB koja zauzima najniži deo adresnog prostora. Magistrala je sinhrona, a upis/čitanje jedne memorijske reči se odvija u jednom taktu.

- (5) Naznačiti opsege adresa memorijskog i ulazno-izlaznog adresnog prostora. Takođe, naznačiti opseg adresa fizičke memorije (sve adrese dati u heksadecimalnom brojnom sistemu).

- (10) Prikazati realizaciju fizičke memorije ako na raspolaganju stoje memorijski moduli 128Mx16bita. Memorijski moduli poseduju kontrolne ulaze za čitanje R i upis W.

- (5) Nacrtati internu strukturu (relevantne registre sa pripadajućim upravljačkim signalima) dela procesora koji predstavlja interfejs prema sistemskoj magistrali. Komunikacija sa ostalim jedinicama procesora se odvija preko 32-bitne interne magistrale M. Precizno naznačiti dužine relevantnih registara i magistrala.

- (5) Nacrtati format instrukcije STORE u slučaju memorijski indirektnog adresiranja ukoliko je kod instrukcije kodiran sa 16 bita, a način adresiranja sa 8 bita.

3.(25) Adresni prostor procesora je veličine 16GB, adresibilna jedinica je 32-bitna reč, a 64-bitni brojevi se smeštaju tako da je na nižoj adresi niža reč. Procesor je jednoadresni, a mehanizam prekida je vektorisan. Interapt vektor (IV) tabela ima 4 fiksna ulaza i počinje od adresse 2h. Procesor ima dve ulazne liniju IRQM1 i IRQM2 za spoljne maskirajuće prekide i jednu ulaznu liniju IRQN za spoljne nemaskirajuće prekide. Njima su pridruženi ulazi 0, 1 i 2 u IV tabelu, respektivno. Ulaz 3 se koristi u svim ostalim slučajevima. U PSW-u postoje biti I (Interrupt Enable) i T (Trap) koji se brišu u mikroprogramu za obradu prekida, kao i određen broj L bita. Pri prekidu se na steku čuvaju PSW i PC tim redom. Stek raste prema nižim lokacijama. Akumulator je 32-bitni. Instrukcije INTE, INTD, RTI, TRPE i TRPD ne reaguju na prekide. Ne prihvata se prekid istog nivoa prioriteta. Ne postoji registar maske IMR. Dat je deo glavnog programa na slici 1, prekidne rutine na slici 2, izgled dela memorije počev od adrese 0 dat je na slici 3. Instrukcija TRPE na adresi 0100h označena je kao 1. (prva) po redosledu izvršavanja, a svaka sledeća instrukcija koja se izvršava označena je sledećim rednim brojem. U toku izvršavanja 2. instrukcije stiže zahtev za prekid po liniji IRQM1, u toku 5. po liniji IRQN, a u toku 9. po liniji IRQM2.

| Slika 1 Adresa Naredba | Slika 2 Adresa Naredba | Adresa Naredba | Slika 3 Adresa Sadržaj |
| --- | --- | --- | --- |
| 0100h TRPE 0101h INTE 0102h LOAD #1h 0103h INTD 0104h STORE 1h 0105h TRPD | 1000h INCA 1001h RTI 1002h POPA 1003h PUSHA 1004h DECA 1005h RTI | 1006h INCA 1007h RTI 1008h LOAD 1h 1009h INCA 100Ah INCA 100Bh RTI | 0000h 1002h 0001h 1008h 0002h 1009h 0003h 1006h 0004h 1004h 0005h 1000h |

- (5) Na kojim adresama započinju prekidne rutine za linije IRQM1, IRQM2 i IRQN, respektivno?

- (5) Napisati sekvencu adresa naredbi koje se redom izvršavaju, počev od adrese 0100h.

- (5) Prikazati sadržaj svih poznatih lokacija na vrhu steka nakon izvršavanja 6. instrukcije. Za sačuvanu vrednost PSW dati samo vrednosti bita I, T i L. Naznačiti u kome smeru raste stek.

- (5) Koja će se vrednost nalaziti na lokaciji 1h nakon izvšenja sekvence pod b)?

- (5) Nacrtati strukturnu šemu mreže za razrešavanje zahteva za maskirajućim prekidom u procesoru. Ova mreža treba da generiše signal INTRQ logičkog uslova koji govori da postoji maskirajući prekid koji treba opslužiti, a pomoću vrednosti bita iz registara PSW i vrednosti sa ulaza IRQM1 i IRQM2.

4.(25) Dvoadresni procesor sa memorijski mapiranim ulazno/izlaznim adresnim prostorom, memorija, i periferije PER0 i PER1 povezani su sistemskom magistralom sa 16 adresnih linija i 16 linija za podatke. Adresiranje je na nivou 16-bitnih reči. Adrese relevantnih registara su:

| PER0_CONTROL | F010h | PER1_CONTROL | F020h |
| --- | --- | --- | --- |
| PER0_STATUS | F011h | PER1_STATUS | F021h |
| PER0_DATA | F012h | PER1_DATA | F022h |

U upravljačkim registrima bit 0 je Start kojim se dozvoljava početak operacije, bit 3 određuje tip transfera podataka (0-ulaz, 1-izlaz), bit 7 je Enable kojim se dozvoljava prekid, a u statusnim registrima bit 15 je Ready koji signalizira spremnost kontrolera periferije.

- (22) Napisati glavni program i odgovarajuće prekidne rutine kojima se sa periferije PER0 prihvata beskonačni niz a(i) i šalje na periferiju PER1. Razmena podataka između periferija se odvija preko FIFO (First In First Out – podatak koji je pre upisan u bafer, treba da se pre i pošalje iz bafera) bafera, organizovanog u memoriji sa početnom adresom 1000h, kapaciteta 200h reči. Periferija PER0 smešta novi element niza u bafer, a periferija PER1 čita elemente iz bafera. Ulaz sa PER0 realizovati ispitivanjem bita spremnosti, a izlaz na PER1 korišćenjem mehanizma prekida.

- (3) Koliki je ukupni broj zahteva za prekid koje primi procesor tokom prenosa prvih 800h reči niza a sa PER0 na PER1?

Napomene:	Na ispitu nisu dozvoljena nikakva pomoćna sredstva, ni kalkulatori ni literatura. 
Ispit traje 4 sata.