Elektrotehnički fakultet u Beogradu	Jun 1998.

Katedra za računarsku tehniku i informatiku

Oktobar 2004. (Oktobarski ispitni rok)

#### Pismeni ispit iz Arhitekture računara

1.(25) Realizovati digitalni uređaj P koji obavlja operaciju traženja registra Rj sa maksimalnom vrednošću, 0 ≤ j ≤ 7. U svaki od registara se vrednost može upisati u proizvoljnom trenutku. Kada se u registar Ri upiše vrednost postavlja se jednobitni registar Fi na vrednost jedan, tada podatak u tom registru postaje validan. Kada svi registri postanu validni maksimum treba smestiti u registar RB i pritom postaviti jednobitni registar B na vrednost jedan, a registre Fj na vrednost nula, time se signalizira da su registri spremni da prime nove podatke. Nakon toga se čeka da sadržaj registra B postane nula, tj da sledeći stepen pročita podatak iz registra RB. Operaciju treba obavljati sve dok je sadržaj registra CR različit od nule. Upis u registre Rj i čitanje iz registra RB se obavlja paralelno. Potrebno je napraviti rešenje koje ima najmanje kašnjenje, bez obzira na broj upotrebljenih logičkih elemenata. Na raspolaganju stoje sva logička kola.

- (15) Nacrtati strukturnu šemu operacione jedinice uređaja P.

- (5)	Dati dijagram toka upravljačkih signala date operacije.

- (5)	Nacrtati kompletnu strukturnu šemu upravljačke jedinice realizovane pomoću brojača koraka i dekodera.

2.(25)	Posmatra se 32-bitni dvoadresni procesor koji je povezan sa memorijom i ulazno/izlaznim uređajima preko asinhrone magistrale sa 8 linija za podatke. Svi registri procesora, operandi i adrese su dužine 32 bita, a adresiranje je na nivou jednog bajta. Ulazno/izlazni i memorijski adresni prostori su razdvojeni. Najviših 256MW (Word je 32 bita) memorijskog adresnog prostora je rezervisano za ROM memoriju. Računar poseduje 1536MB fizičke RAM memorije koja zauzima najniže adrese adresnog prostora i 128MW fizičke ROM memorije koja zauzima najviše adrese adresnog prostora rezervisanog za ROM memoriju. Format dvoadresnih instrukcija je takav da se prvo specificira odredišno/izvorišni operand, dok je drugi operand samo izvorišni.

- (5) Odrediti opsege memorijskog adresnog prostora, ulazno/izlaznog adresnog prostora., memorijskog adresnog prostora rezervisanog za RAM memoriju, memorijskog adresnog prostora rezervisanog za ROM memoriju, fizičke RAM memorije i fizičke ROM memorije, redom (sve vrednosti dati u heksadecimalnom brojnom sistemu).

- (15) Napisati sekvencu sadržaja na adresnoj magistrali i magistrali podataka kao i tip transfera za svaki ciklus na magistrali koje procesor generiše tokom izvršavanja programa i potprograma. Sadržaj relevantnih memorijskih lokacija je dat na slici ispod. R1=0, SP=1000h (stek raste ka višim adresama, a SP ukazuje na poslednje popunjenu lokaciju na vrhu steka).

- (5) Da li je moguće realizovati fizičku RAM memoriju korišćenjem SRAM modula kapaciteta 128Mx2bita? Ukoliko jeste, koliko modula je potrebno za realizaciju fizičke RAM memorije?

| Adresa [h] | Instrukcija | Komentar |
| --- | --- | --- |
| 080 | MOV R1, PC(81h) | regdir, rel. sa 8bit pomerajem |
| 084 | JSR PC(0078h) | rel. sa 16-bitnim pomerajem |
| 088 | INC (01) | memind |
| 08E | HALT | (instrukcija je dužine 1 bajt) |
| x | STORE (R1)+, #0Ah | autoinc regind, 8-bitni imm |
| x+4 | RTS | (instrukcija je dužine 1 bajt) |

| Adresa [h] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sadržaj [h] |  | 09 | 00 | 00 | 00 | 06 | 01 | 00 | 00 | FF | FF | FF | FF |  |  |
| Adresa [h] | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 8A | 8B | 8C | 8D | 8E |
| Sadržaj [h] | 02 | 41 | 22 | 81 | 40 | 12 | 78 | 00 | 21 | 04 | 01 | 00 | 00 | 00 | FF |
| Adresa [h] | x | x+1 | x+2 | x+3 | x+4 | X+5 | x+6 | x+7 | x+8 | x+9 |  |  |  |  |  |
| Sadržaj [h] | 30 | 41 | 60 | 0A | 77 | 07 | 03 | 00 | 00 | 00 |  |  |  |  |  |

3.(25) Memorija nekog računara je kapaciteta 8G (giga) 16-bitnih reči. Adresibilna jedinica je 16-bitna reč, a višerečni brojevi se u memoriju smeštaju tako da je na nižoj adresi niža reč. Procesor je jednoadresni, ulazno-izlazni i memorijski adresni prostori su razdvojeni, a mehanizam prekida je vektorisan. Interapt vektor (IV) tabela zauzima najviši deo memorijskog adresnog prostora. Procesor ima tri ulazne liniju IRQ0 do IRQ2 za spoljne maskirajuće prekide na koje su vezane tri periferije, PER1, PER2 i PER3, kojima treba dodeliti ulaze 1, 3 i 6 u vektor tabeli, i kojima odgovaraju prekidne rutine na adresama 1234ABCDh, 5678ABCDh i 4321FECDh, respektivno. Adrese 8-bitnih registara u kojima se čuvaju brojevi ulaza su 0h, 4h i 8h, respektivno. Prekid istog nivoa prioriteta se ne prihvata.

- (5) Napisati deo programa kojim se dodeljuju brojevi ulaza navedenim periferijama.

- (5) Nacrtati izgled prvih 8 ulaza u vektor tabeli, označiti adrese relevantnih lokacija i upisati sadržaje u njih.

- (5) Napisati deo programa kojim se inicijalizuje ulaz 6 u vektor tabeli.

- (5) Koju vrednost šalje procesoru periferija PER2 kada joj procesor odobri zahtev za prekidom?

- (5) Nacrtati strukturnu šemu mreže za razrešavanje zahteva za maskirajućim prekidom u procesoru. Ova mreža treba da generiše signal INTRQ logičkog uslova koji govori da postoji maskirajući prekid koji treba opslužiti, a pomoću vrednosti bita iz registara PSW i IMR i vrednosti sa ulaza IRQ0 do IRQ2.

4.(25) Jednoadresni procesor sa memorijski mapiranim ulazno/izlaznim adresnim prostorom povezan je sa inteligentnim ulazno/izlaznim uređajem IPER koji vrši obradu niza podataka. Na početku, u režimu inicijalizacije ovaj uređaj prihvata niz podataka koje smešta u interni bafer periferije. Nakon inicijalizacije, posebnom komandom zadaje se početak obrade niza podataka. Po završetku obrade obrađeni podaci se očitavaju sa periferije. U cilju kontrole rada periferije, kontroler periferije pored standardnih registara poseduje poseban MODE registar. Početak inicijalizacije se zadaje upisom reči 4h, a početak obrade upisom 8h na adresu registra MODE. Po završetku obrade kontroler periferije u registar MODE upisuje 1h. Procesor je povezan sa IPER preko asinhrone magistrale sa 16 adresnih linija i 16 linija za podatke. Adresiranje je na nivou 16-bitnih reči. Adrese relevantnih registara su:

| IPER_MODE | F000 |
| --- | --- |
| IPER_CONTROL | F001 |
| IPER_STATUS | F002 |
| IPER_DATA | F003 |

U upravljačkim registrima bit 0 je Start kojim se dozvoljava početak operacije, biti 2 i 1 određuju tip transfera (11-input, 10-memory-to-memory, 00-output), bit 7 je Enable kojim se dozvoljava prekid, a u statusnim registrima bit 15 je Ready koji signalizira spremnost kontrolera periferije.

Napisati glavni program i odgovarajuće prekidne rutine kojima se niz od 200h podataka čita iz bafera u memoriji sa početnom adresom 1000h i prosleđuje periferiji IPER, zadaje obrada niza podataka, prihvata obrađeni niz podataka i smešta u prihvatni bafer u memoriji sa početnom adresom 1200h. Podaci se na periferiju šalju i sa nje čitaju korišćenjem mehanizma prekida.

Napomene:	Na ispitu nisu dozvoljena nikakva pomoćna sredstva, ni kalkulatori ni literatura. Ispit traje 4 sata.