Elektrotehnički fakultet u Beogradu	Jun 1998.

Katedra za računarsku tehniku i informatiku

30. Jun 2004 (Jun’04)

#### Pismeni ispit iz Arhitekture računara

1.(25) Adresna i magistrala podataka su široke po 32 bita, a adresiranje je na nivou 32-bitnih reči. Magistrala je sinhrona. Ulazno/izlazni adresni prostor je memorijski mapiran. Potrebno je projektovati uređaj P koji se vezuje na magistralu računara i obavlja operaciju serijske komunikacije sa uređajima A i B. Uerđaj P prima serijski (bit po bit) od uređaja A. Kada pristignu 64 bita uređaj P proverava da li su ti podci namenjeni uređaju B ili procesoru. Ukoliko je prvih 32 bita identično vrednosti smeštenoj u registru IP generiše se prekid i čeka se da procesor pročita preostalih 32 bita podataka (DATA) u paraleli. Ukoliko se razlikuju uređaj P šalje serijski svih 64 bita uređaju B. Za sinhronizaciju po principu hand-shaking sa uređajima A i B služe jednobitni registri RA i RB, respektivno. Registar u kome se čuva broj ulaza u IV tabeli (IE) je na adresi 1001h, IP na 1002h a DATA na 1003h. Na raspolaganju stoje sva potrebna logička kola.

a)(10)	Nacrtati strukturnu šemu operacione jedinice uređaja P i njene veze sa magistralom.

b)(10)	Dati dijagram toka upravljačkih signala date operacije.

c)(5)	Nacrtati kompletnu strukturnu šemu upravljačke jedinice realizovane pomoću brojača koraka i dekodera

2.(25)	Posmatra se dvoadresni procesor koji je povezan sa memorijom i ulazno/izlaznim uređajima preko asinhrone magistrale. Adresni prostor je kapaciteta 32MB, a adresabilna jedinica je 16-bitna reč (W). Ulazno/izlazni adresni prostor je memorijski razdvojen.

a)(10) Napisati sekvencu sadržaja na adresnoj magistrali i magistrali podataka kao i tip transfera za svaki ciklus na magistrali koje procesor generiše tokom izvršavanja sledećeg segmenta koda. Prva reč naredbe sadrži kod operacije i način adresiranja, a registri opšte namene su dužine 16 bita.

| Adresa | Instrukcija | Sadržaj memorije | Komentar |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | LOAD R1, 0 | A000 0000 0000 | mem.dir |
| 3 | STORE PC(F000h), R1 | E004 F000 | relativno + 16-bitni pomeraj |
| 5 | STORE (9h), R1 | E028 0000 0009 | mem.ind |
| 8 |  | 0500 0050 0000 |  |

b)(15) Navesti koji vremenski oblici signala na magistrali opisanog sistema postoje i nacrtati ih.

3.(25) Adresni prostor procesora je veličine 16GB, adresibilna jedinica je 32-bitna reč, a 64-bitni brojevi se smeštaju tako da je na nižoj adresi niža reč. Procesor je jednoadresni, a mehanizam prekida je vektorisan. Interapt vektor (IV) tabela ima 4 fiksna ulaza i počinje od adresse 2h. Procesor ima jednu ulaznu liniju IRQM za spoljne maskirajuće prekide i jednu ulaznu liniju IRQN za spoljne nemaskirajuće prekide. Njima su pridruženi ulazi 0 i 1 u IV tabelu, respektivno. Ulaz 2 u IV tabeli se upotrebljava u slučaju prekida posle svake instrukcije (TRAP), a ulaz 3 u svim ostalim slučajevima. PSW postoji bit I (Interrupt Enable) koji se briše u mikroprogramu za obradu prekida. Pri prekidu se na steku čuvaju PSW i PC tim redom. Stek raste prema nižim lokacijama. Akumulator je 32-bitni. Instrukcije INTE, INTD, RTI i TRAP ne reaguju na prekide. Dat je deo glavnog programa na slici 1, prekidne rutine na slici 2, izgled dela memorije počev od adrese 0 dat je na slici 3. Instrukcija INTE na adresi 0100h označena je kao 1. (prva) po redosledu izvršavanja, a svaka sledeća instrukcija koja se izvršava označena je sledećim rednim brojem. U toku izvršavanja 2. instrukcije stižu zahtevi za prekid po liniji IRQN, a u trenutku 5 po liniji IRQM.

| Slika 1 Adresa Naredba | Slika 2 Adresa Naredba | Adresa Naredba | Slika 3 Adresa Sadržaj |
| --- | --- | --- | --- |
| 0100 INTE 0101 LOAD #1h 0102 INCA 0103 STORE #1h 0104 DECA 0105 INTD | 1000h INCA 1001h PUSHA 1002h POPA 1003h RTI 1004h LOAD 1h 1005h OR #FFh | 1006h STORE 1h 1007h RTI 1008h POPA 1009h INCA 100Ah PUSHA 100Bh RTI | 0000 1001h 0001 100Ah 0002 1000h 0003 1004h 0004 1006h 0005 1008h |

a)(5)	Na kojim adresama započinju prekidne rutine za linije IRQM i IRQN, respektivno?

b)(10)	Napisati sekvencu adresa naredbi koje se redom izvršavaju, počev od adrese 0100h.

c)(5)	Prikazati sadržaj svih poznatih lokacija na vrhu steka nakon izvršavanja 7. instrukcije. Za sačuvanu vrednost PSW dati samo vrednost bita I. Naznačiti u kome smeru raste stek.

d)(5)	Koja će se vrednost nalaziti na lokaciji 1h nakon izvšenja sekvence pod c)?

4.(25) Jednoadresni procesor sa memorijski razdvojenim ulazno/izlaznim adresnim prostorom, memorija, periferija PER0 (adrCR=ff10h, adrSR=ff11h, adrDR=ff12h), periferija PER1 (adrCR=ff20h, adrSR=ff21h, adrDR=ff22h) i periferija PER2 (adrCR=ff30h, adrSR=ff31h, adrDR=ff32h) povezani su sistemskom magistralom sa 16-bitnom adresnom i 16-bitnom magistralom podataka. Adresiranje je na nivou 16-bitnih reči. U upravljačkim registrima bit 0 je Start kojim se dozvoljava početak operacije, bit 1 određuje smer operacije (0-ulaz, 1-izlaz), bit 2 je Enable kojim se dozvoljava prekid, a u statusnim registrima bit 4 je Ready koji signalizira spremnost kontrolera.

a)(20) Napisati glavni program i odgovarajuće prekidne rutine kojima se obavlja sledeći prenos. Sa periferija PER0 i PER1 uporedo se učitavaju dva niza A(i) i B(i) (i=0, 255), redom, počev od memorijskih lokacija 7000h i 8000h, i uporedo se (što je pre moguće) A(i)/B(i) prosleđuje periferiji PER2. Ulaze realizovati mehanizmom prekida, a izlaz na periferiju PER2 korišćenjem mehanizma prekida. Napomena: po završetku programa potrebno je sačuvati nizove A i B u memoriji.

(b)(5) Posmatra se sistem sa procesorom, koji vrši arbitraciju na sinhronoj magistrali, DMA kontrolerom i drugim modulima. Ukratko objasniti kako DMA kontroler pristupa magistrali

Napomene:	Na ispitu nisu dozvoljena nikakva pomoćna sredstva, ni kalkulatori ni literatura. Ispit traje 4 sata.