Rešenja zadataka iz Arhitekture računara, januar 2004.

1.

2.

Sekvenca adresa je data na slici.

| Adresna magistrala | Magistrala podataka | Tip transfera | Komentar |
| --- | --- | --- | --- |
| 3000h | 05h | Read Memory | Dohvatanje instrukcije |
| 3001h | 11h | Read Memory | LOAD R1, (300Ah) |
| 3002h | 0Ah | Read Memory |  |
| 3003h | 30h | Read Memory |  |
| 300Ah | 00h | Read Memory | Dohvatanje adrese operanda |
| 300Bh | 00h | Read Memory |  |
| 0000h | 00h | Read Memory | Dohvatanje operanda |
| 0001h | 30h | Read Memory | R1=3000h |
| 3004h | 05h | Read Memory | Dohvatanje instrukcije |
| 3005h | 22h | Read Memory | LOAD R2, (R1)0Ch |
| 3006h | 0Ch | Read Memory |  |
| 300Ch | 05h | Read Memory | Dohvatanje operanda |
| 300Dh | 30h | Read Memory | R2=3005h |
| 3007h | 44h | Read Memory | Dohvatanje instrukcije |
| 3008h | 02h | Read Memory | INT 2 |
| 4000h | 09h | Write Memory | Stavljanje na stek registra PC |
| 4001h | 30h | Write Memory |  |
| 0004h | 0Eh | Read Memory | Čitanje adrese prekidne rutine iz IV tabele |
| 0005h | 30h | Read Memory |  |
| 300Eh | 00h | Read Memory | Dohvatanje instrukcije |
| 300Fh | 02h | Read Memory | ADD R2, #4 |
| 3010h | 04h | Read Memory | R2=3009h |
| 3011h | F0h | Read Memory | Dohvatanje instrukcije |
| 3012hh | 12h | Read Memory | PUSH R2 |
| 4002h | 09h | Write Memory | Stavljanje na stek |
| 4003h | 30h | Write Memory |  |
| 3013h | C0h | Read Memory | Dohvatanje instrukcije RTI |
| 4003h | 30h | Read Memory | Skidanje adrese povratka sa steka |
| 4002h | 09h | Read Memory |  |
| 3009h | FFh | Read Memory | Dohvatanje instrukcije HALT |

Sadržaj na adresnoj maistrali, magistrali podataka i tip transfera za svaki ciklus

b) Videti u knjizi.

L=0

0105h

L=0

0002h

3. 	a)  D[1..0]									d)

b) X = 0000h Y = 00A0h

c) 0100h, 0102h, 0104h, 0000h, 0001h, 00A0h, 00A1h, 00A2h, 00A3h, 0002h, 0105h, 0107h

e) MEM[3] = 2h.

4.	Glavni program:

; init input

CLRA

STORE Sin

STORE Sin1

LOAD #1000h

STORE AdrBin

STORE AdrBin1

STORE AdrBinSave

LOAD #200h

STORE CntBin

STORE CntBin2

STORE #87h

OUT F010h	; St. Per0

OUT F020h	; St. Per1

;.....

WaitF:	LOAD Sin

AND Sin1

JZ WaitF

; =============;

ChDir:	LOAD AdrBinSave

OUT F003h	; src address

LOAD #1200h

STORE AdrBin

STORE AdrBin1

STORE AdrBinSave

STORE AdrTemp

LOAD #1

STORE Dir

InitA:	CLRA

STORE Sin

STORE Sin1

STORE Sm2m

LOAD #200h

STORE CntBin

STORE CntBin1

STORE CntBout

STORE CntTemp

OUT F005h

LOAD #1400h

OUT F004h	; dest address

STORE AdrBout

Fill0:	CLRA

STORE (AdrTemp);fill IB with 0

INC AdrTemp

DEC CntTemp

JNZ Fill0

LOAD #85h	; start DMA

OUT F000h

LOAD #87h

OUT F010h	; start Per0

OUT F020h	; start Per0

; ....

WaitM:	LOAD Smtom

AND #1

JZ WaitM

; =============;

LOAD #1

OUT F030h	; Start Per2

CheckRdy:	IN F031h

AND #8000h

JZ CheckRdy

LOAD (AdrBout)

OUT F032h

INC AdrBout

DEC CntBout

JNZ CheckRdy

CLRA

OUT FF30h

;.......

WaitS:	LOAD Sin

AND Sin1

JZ WaitS

LOAD Dir

AND #1

JZ ChDir

; change Dir

LOAD AdrBinSave

OUT F003h	; src address

LOAD #1000h

STORE AdrBin

STORE AdrBin1

STORE AdrBinSave

CLRA

STORE Dir

JMP InitA

Prekidna rutina za DMA:

IntDma:	CLRA

OUT F000h

INCA

STORE Smtom

RTI

Prekidna rutina za PER0:

IntPer0:	IN F012h

ADD (AdrBin)	; ;add a(i)

INC AdrBin

DEC CntBin

JNZ Back

; stop Per0

OUT F010h

INCA

STORE Sin

Back:	RTI

Prekidna rutina za PER1:

IntPer1:	IN F022h

ADD (AdrBin1)	; ;add b(i)

INC AdrBin1

DEC CntBin1

JNZ Back

; stop Per1

OUT F020h

INCA

STORE Sin1

Back:	RTI

b) NE. Procesor ne može izvršiti ciklus čitanja na magistrali jer Dma kontroler radi u burst režimu i drži magistralu zauzetu do završetka prenosa celoh bloka podataka.