- a)

Kontrolna linija W=0 tokom transfera jednog bajta na magistrali, odnosno W=1 ukoliko je u toku transfer jedne 16-bitne reči.

b) 	Memorijski adresni prostor: 	0 0000h - F FFFFh

UI adresni prostor:		0 0000h - F FFFFh

Fizička memorija:		0 0000h - 7 FFFFh

c)

d)

| Registar | Dužina |
| --- | --- |
| AR1 | 20 |
| AR2 | 20 |
| DR | 16 |
| SR | 16 |
| CR | 16 |
| CNT | 16 |

Interna struktura DMA kontrolera: videti predavanja ili vežbe (ili neki od prethodnih rokova).

ORGANIZACIJA

2.  a)

| Šta? | Početna adresa | Poslednja adresa |
| --- | --- | --- |
| Memorijski adresni prostor | 0 | FFFF FFFF |
| Ulazno-izlazni adresni prostor | 0 | FFFF FFFF |
| Prostor rezervisan za ROM memoriju | C000 0000 | FFFF FFFF |
| Prostor rezervisan za RAM memoriju | 0 | BFFF FFFF |
| Fizička RAM memorija | 0 | 5FFF FFFF |
| Fizička ROM memorija | E000 0000 | FFFF FFFF |

b)

| AddressBus | DataBus | BusCycleType | Comments |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 0080 | 02 | MRd | IF(MOV) |
| 81 | 41 | MRd |  |
| 82 | 22 | MRd |  |
| 83 | 81 | MRd |  |
| 5 | 06 | MRd | OF (src) |
| 6 | 01 | MRd |  |
| 7 | 00 | MRd |  |
| 8 | 00 | MRd |  |
| 84 | 40 | MRd | IF(JSR) |
| 85 | 23 | MRd |  |
| 86 | 78 | MRd |  |
| 87 | 00 | MRd |  |
| 1001 | 88 | MWr | Save PC on the stack |
| 1002 | 00 | MWr |  |
| 1003 | 00 | MWr |  |
| 1004 | 00 | MWr |  |
| 100 | 30 | MRd | IF(STORE) |
| 101 | 51 | MRd |  |
| 102 | 60 | MRd |  |
| 103 | 0A | MRd |  |
| 106 | 0A | MWr | Store data |
| 107 | 00 | MWr |  |
| 109 | 00 | MWr |  |
| 10A | 00 | MWr |  |
| 104 | 77 | MRd | IF(RTS) |
| 1004 | 00 | MRd | Restore PC from the stack |
| 1003 | 00 | MRd |  |
| 1002 | 00 | MRd |  |
| 1001 | 88 | MRd |  |
| 88 | 21 | MRd | IF(INC) |
| 89 | 04 | MRd |  |
| 8A | 01 | MRd |  |
| 8B | 00 | MRd |  |
| 8C | 00 | MRd |  |
| 8D | 00 | MRd |  |
| 1 | 09 | MRd | Address Fetch |
| 2 | 00 | MRd |  |
| 3 | 00 | MRd |  |
| 4 | 00 | MRd |  |
| 9 | FF | MRd | OF |
| A | FF | MRd |  |
| B | FF | MRd |  |
| C | FF | MRd |  |
| 9 | 00 | MWr | Store Result |
| A | 00 | MWr |  |
| B | 00 | MWr |  |
| C | 00 | MWr |  |
| 8E | FF | MRd | IF(HALT) |