Elektrotehnièki fakultet u Beogradu	23. januar 1994.

Katedra za raèunarsku tehniku i informatiku

Pismeni ispit iz Arhitekture raèunara

1.(35)	Realizovati digitalni ureðaj koji obavlja operacije aritmetièkog pomeranja, logièkog pomeranja i rotacije 8-bitnog binarnog broja udesno. Operand se nalazi u registru A, gde treba smestiti i rezultat. U registru B nalazi se binarni broj koji pokazuje za koliko mesta u desno treba pomeriti ili rotirati broj u registru A. Kôd operacije nalazi se u registru OCR: 0 za logièko pomeranje udesno (LSR), 1 za aritmetièko pomeranje udesno (ASR) i 2 za rotaciju udesno (ROR). Pre poèetka operacije upisuju se vrednosti u registre A i B signalima spolja. Poèetak operacije zadaje se postavljanjem jednobitnog registra OEF, a kraj operacije treba signalizirati postavljanjem jednobitnog registra OCF. Operand u registru B treba saèuvati. Indikatore stanja ne treba realizovati. Na raspolaganju su svi standardni elementi (registri, brojaèi, pomeraèki registri, standardni kombinacioni moduli itd.).

a)(15)	Nacrtati strukturnu šemu operacione jedinice koja realizuje date operacije.

b)(10)	Dati dijagrame toka mikrooperacija i upravljaèkih signala datih operacija.

c)(10)	Nacrtati kompletnu strukturnu šemu upravljaèke jedinice realizovane pomoæu brojaèa koraka i dekodera.

2.(15)	U nekom raèunaru memorija je kapaciteta 64KB, a organizovana je bajtovski. Komunikacija procesora sa memorijom je asinhrona i kontrolisana je upravljaèkim signalima RD (èitanje), WR (upis) i FC (kraj operacije). Procesor je jedini master na magistrali, pa ne postoji potreba za arbitracijom.

a)(5)	Nacrtati vremenski oblik svih signala na magistrali (adresnih, upravljaèkih i signala podataka) za sluèaj operacije èitanja bajta iz memorije.

b)(5)	Nacrtati vremenski oblik svih signala na magistrali (adresnih, upravljaèkih i signala podataka) za sluèaj operacije upisa bajta u memoriju.

c)(3)	Ko postavlja adresne signale, ko signale podataka, a ko upravljaèke signale na magistralu u oba prethodna sluèaja? Za upravljaèke signale dati odgovore za svaki signal pojedinaèno.

d)(2)	Koliko linija ima adresna, a koliko magistrala podataka?

3.(25)	Memorija nekog raèunara je kapaciteta 4G (giga) 16-bitnih reèi. Adresibilna jedinica je 16-bitna reè, a 32-bitni brojevi se u memoriju smeštaju tako da je na nižoj adresi nižih 16 bita. Procesor je jednoadresni, ulazno-izlazni i memorijski adresni prostori su razdvojeni, a mehanizam prekida je vektorisan. Interapt vektor tabela ima 64K ulaza i poèinje od adrese 0 operativne memorije. Na procesor su vezane tri periferije, PER1, PER2 i PER3 kojima treba dodeliti ulaze 3, 5 i 7 u vektor tabeli, i kojima odgovaraju prekidne rutine na adresama 12345678H, 23456789H i 3456789AH, respektivno. Adrese registara u kojima se èuvaju brojevi ulaza su 0H, 4H i 8H, respektivno.

a)(7)	Napisati deo programa kojim se inicijalizuju brojevi ulaza za navedene periferije.

b)(8)	Nacrtati izgled prvih 8 ulaza u vektor tabeli, oznaèiti adrese relevantnih lokacija i upisati sadržaje u njih.

c)(5)	Napisati deo programa kojim se inicijalizuje ulaz 5 u vektor tabeli.

d)(2)	Koju vrednost šalje procesoru periferija PER2 kada joj procesor odobri zahtev za prekidom?

e)(3)	Opisati i predstaviti programom postupak kojim se i periferiji PER2 dodeljuje ista prekidna rutina kao i periferiji PER3.

4.(25)	Adresni prostor nekog raèunara je kapaciteta 64KB. Adresibilna jedinica je bajt, a 16-bitni brojevi se smeštaju tako da je na nižoj adresi nižih 8 bita. Procesor je jednoadresni, a ulazno-izlazni adresni prostor je memorijski preslikan. Operacija sa nekom sporom ulazno-izlaznom periferijom obavlja se pomoæu DMA kontrolera. Procesor i DMA kontroler su jedini master-i na magistrali, pa nema potrebe za posebnim arbitratorom. Potrebno je na periferiju iz memorije preneti 20H bajtova sa lokacije 500H.

a)(7)	Nacrtati principijelnu šemu DMA kontrolera i kontrolera periferije, prikazati njihove registre, dodeliti im adrese i objasniti znaèenje relevantnih bitova ovih registara.

b)(7)	Napisati glavni program koji inicijalizuje ovaj prenos. Uvesti i objasniti mehanizam kojim se obezbeðuje da glavni program može da piše u deo memorije poèev od adrese 500H tek pošto je prenos obavljen.

c)(7)	Napisati prekidnu rutinu potrebnu za ovaj prenos.

d)(4)	Koliko puta æe DMA kontroler generisati signal zahteva za prekid? Koji je odgovor na to pitanje ako je periferija brza?

Napomene:	Na ispitu nisu dozvoljena nikakva pomoæna sredstva, ni kalkulatori ni literatura.

Ispit traje 4 sata.