Elektrotehnièki fakultet u Beogradu	13. jun 1994.

Katedra za raèunarsku tehniku i informatiku

Pismeni ispit iz Arhitekture raèunara

1.(25)	Realizovati digitalni ureðaj koji obavlja operacije sabiranja 8- i 16-bitnih celih brojeva u drugom komplementu. Jedan operand se nalazi u registru A, gde treba smestiti i rezultat, drugi operand je u registru B, a ulazni prenos u registru Cin. Kôd operacije nalazi se u jednobitnom registru OCR: 0 za 8-bitno, 1 za 16-bitno sabiranje. Pre poèetka operacije upisuje se vrednost u registar A signalima spolja: ulaz LDL registra A uzrokuje upis nižeg bajta (i jedinog, ako je sabiranje 8-bitno), a LDH upis višeg bajta. Analogno se vrši upis u registar B. Poèetak operacije zadaje se postavljanjem jednobitnog registra OEF spolja, a kraj operacije treba signalizirati postavljanjem jednobitnog registra OCF. Potrebno je generisati i signale prenosa (CF), prekoraèenja (VF) i znaka (NF) pomoæu odgovarajuæih jednobitnih registara. Na slici je prikazana nepotpuna šema operacione jedinice. Znaci "?" oznaèavaju signale koje treba definisati. Za realizaciju operacione jedinice su, osim prikazanih elemenata, dovoljne samo kombinacione mreže (logièka kola i standardni kombinacioni moduli). Mreža ADD je 8-bitni kombinacioni sabiraè.

a)(10)	Nacrtati kompletnu strukturnu šemu operacione jedinice koja realizuje date operacije.

b)(8)	Dati dijagram toka upravljaèkih signala datih operacija.

c)(7)	Nacrtati kompletnu strukturnu šemu upravljaèke jedinice realizovane pomoæu brojaèa koraka i dekodera.

µ §µ §

2.(25)	Memorija nekog raèunara je kapaciteta 16GB (gigabajta), a adresibilna jedinica je 32-bitna reè. Magistrala podataka široka je 32 bita. Ulazno/izlazni i memorijski adresni prostori su razdvojeni. Posmatra se modul operativne memorije koji sadrži lokacije poèev od 0 zakljuèno sa FFFFFFh.

a)(5)	Koliko linija ima adresna magistrala?

b)(5)	Nacrtati strukturnu šemu mreže koja detektuje da je adresa na magistrali u gore navedenom opsegu.

c)(7)	Ukoliko je procesor jednoadresni, napisati instrukcije transfera vrednosti iz akumulatora u lokaciju sa memorijskom adresom 1000h i transfera iz akumulatora u lokaciju sa ulazno-izlaznom adresom 1000h.

d)(8)	Nacrtati vremenski oblik signala na asinhronoj magistrali za ciklus èitanja iz memorijskog modula. Prikazati adresne, linije podataka i relevantne upravljaèke linije.

3.(25)	Adrese i podaci raèunara su široki po 16 bita. Procesor je jednoadresni, operiše samo sa 16-bitnim velièinama, a mehanizam prekida je vektorisan. Interapt vektor tabela ima 8 ulaza i poèinje od adrese na koju ukazuje registar IVTP (Interrupt Vector Table Pointer) èija je vrednost 3.

Ne postoje interni ni nemaskirajuæi prekidi. Procesor ima 8 ulaznih linija IRQ0..IRQ7 za maskirajuæe prekide koji se prioritiraju, pri èemu je ulaz IRQ7 najvišeg prioriteta. Ovim linijama dodeljeni su fiksno ulazi 0 do 7 u vektor tabeli, respektivno. U PSW procesora postoji bit I (Interrupt Enable) koji se briše u mikroprogramu za obradu prekida, a programski kontroliše naredbama INTE (Interrupt Enable, postavlja I na 1) i INTD (Interrupt Disable, briše I), kao i biti L koji sadrže nivo prioriteta dela programa koji se trenutno izvršava. Procesor nikada ne prihvata prekid istog ili nižeg nivoa prioriteta nego što je tekuæi nivo. U mikroprogramu za opsluživanje prekida na stek se stavljaju PSW i PC tim redom.

Na linije IRQ0 i IRQ1 su vezane periferije PER0 i PER1, respektivno. Ovim periferijama dodeljene su prekidne rutine koje izgledaju kao na Slici 3.1, gde je X=A za PER0, odnosno X=B za PER1, adrese prekidnih rutina za periferije (dve kopije u memoriji). Izgled dela memorije poèev od lokacije 0 zakljuèno sa 7 je kao na Slici 3.2.

Slika 3.1:	Adresa:	Naredba:		Slika 3.2:	Adresa (Hex):	Sadržaj (Hex):

X+0	INTE					0000		5638

X+1	PUSHA					0001		2E78

X+2	LOAD	MemCnt			0002		1334

X+4	INCA					0003		6423

X+5	STORE MemCnt			0004		23F7

X+7	POPA					0005		0010

X+8	INTD					0006		1001

X+9	RTI					0007		7AB0

a)(5)	Koliko iznose A i B?

b)(5)	Posmatra se sledeæa sekvenca izvršavanja naredbi (navedene su adrese naredbi) i dogaðaja: poèinje prekidna rutina za PER0, A+0, A+1, prekid od PER1, B+0, B+1, ..., B+9, A+2. U toku izvršavanja naredbe A+2 dolazi ponovo zahtev za prekid od PER1. Koja se naredba sledeæa izvršava (posle A+2)? Koji je odgovor na ovo pitanje ako se naredba INTD na adresi B+8 zameni naredbom INTE?

c)(5)	Ako se na sâm poèetak prekidne rutine za PER1, ispred naredbe INTE, dodaju sledeæe naredbe:

B+0		CLRA		; Clear Accumulator (ACC=0)

B+1		PUSHA		; Push Accumulator

B+2		PUSHA		, a ostatak ostane nepromenjen, sa koje adrese se nastavlja izvršavanje programa po povratku iz prekidne rutine PER1 u sekvenci izvršavanja iz prethodne taèke?

d)(5)	Ne menjajuæi dalje veæ izmenjenu rutinu iz prethodne taèke, napisati deo glavnog programa kojim se eliminiše efekat izmene iz prethodne taèke.

e)(5)	Koliko je bita L potrebno u PSW i zašto?

4.(25)	Posmatra se hardverska konfiguracija iz Zadatka 3. Ulazno/izlazni i memorijski adresni prostori su razdvojeni. Periferije PER0 i PER1 imaju upravljaèke, statusne i registre podataka redom na sledeæim adresama: FF00h, FF01h, FF02h (PER0) i FF10h, FF11h, FF12h (PER1). U upravljaèkim registrima najmlaði bit je bit Enable Interrupt kojim se dozvoljava prekid, najstariji je bit Start kojim se dozvoljava poèetak operacije, a bit 1 je bit smera operacije (0-ulaz, 1-izlaz). U statusnim registrima najmlaði bit je bit spremnosti Ready. Napisati program kojim se blok od 200h podataka uèitava sa PER0, smešta u memoriju od lokacije F000h, obraðuje procedurom Obrada, i rezultat šalje na PER1. Operacije ulaza i izlaza realizovati ispitivanjem bita spremnosti. Procedura Obrada ne menja mesto ni dužinu bloka podataka. Ovu proceduru ne treba realizovati, veæ je samo pozvati na odgovarajuæem mestu u programu pomoæu naredbe CALL Obrada.

Napomene:	Na ispitu nisu dozvoljena nikakva pomoæna sredstva, ni kalkulatori ni literatura. Ispit traje 4 sata.

Na omotnom listu nacrtati tablicu za ocenjivanje.