Elektrotehnièki fakultet u Beogradu	12. jun 1995.

Katedra za raèunarsku tehniku i informatiku

Pismeni ispit iz Arhitekture raèunara

1.(25)	Realizovati digitalni ureðaj P za spregu izmeðu dva digitalna ureðaja UA i UB. Ureðaj P treba da prihvata po èetiri 8-bitne binarne reèi paralelno (istovremeno) od ureðaja UA, da pronalazi najveæu vrednost te èetiri reèi (brojevi se posmatraju kao neoznaèeni), i da tako dobijenu najveæu 8-bitnu vrednost predaje ureðaju UB. Za sinhronizaciju po principu hand-shaking sa ureðajima UA i UB služe jednobitni registri RA i RB, respektivno. Kada je P spreman da prihvati podatke od UA, postavlja RA na 1. Kada UA upiše podatke u èetiri 8-bitna registara A0..A3 ureðaja P signalom spolja, treba obezbediti da se automatski briše RA. Kada pripremi podatak u registru B za predaju ureðaju UB, ureðaj P postavlja RB na 1, što ureðaju UB signalizira spremnost podatka. Kada UB proèita ovaj podatak, UB briše RB signalom spolja. Ureðaj P obavlja svoju funkciju dok je jednobitni registar OEF postavljen na 1. Na raspolaganju za realizaciju operacione jedinice su, osim nabrojanih registara, samo jedan 8-bitni kombinacioni komparator, koji daje 1 na izlazu ako je broj na ulazu X veæi od broja na ulazu Y, i multiplekseri.

a)(10)	Nacrtati strukturnu šemu operacione jedinice ureðaja P koja realizuje datu operaciju.

b)(10)	Dati dijagram toka upravljaèkih signala date operacije.

c)(5)	Nacrtati kompletnu strukturnu šemu upravljaèke jedinice realizovane pomoæu brojaèa koraka i dekodera.

2.(25)	Jednoadresni procesor PROC raèunara sa slike 1 povezan je preko sinhrone magistrale M sa kontrolerom ulazno/izlazne periferije KPER. Ciklusi upisa i èitanja iz memorije i periferije traju jedan ciklus takta. U upravljaèkom registru najstariji bit je Start kojim se dozvoljava poèetak operacije, najmlaði je bit Enable kojim se dozvoljava prekid, a bit 6 je bit smera operacije (1-ulaz, 0-izlaz). U  statusnom registru bit 4 je bit spremnosti Ready, a ostali biti statusnog registra su uvek 0. Pretpostaviti da je, za svaku ulaznu operaciju sa KPER, uèitani podatak u DR jednak 5.

a)(5)	Na kojim adresama se nalaze registri CR, SR, DR (pisati redom u heksadecimalnom sistemu)?

LOADB #11000000B

STOREB adrCR

Wait:	LOADB adrSR

AND #00010000B

JZ Wait

LOADB #4

STOREB adrDR

Slika 2.

LOADB #10000000B

STORE adrCR

Wait:	LOADB adrSR

AND #00010000B

JZ Wait

LOADB adrSR

STOREB adrDR

Slika 3.

b)(7)	Nacrtati kombinacionu mrežu KM koja obezbeðuje brisanje sadržaja statusnog registra.

c)(5)	Koja vrednost se nalazi u registru DR nakon izvršavanja segmenta programa sa slike 2?

d)(8)	Koja vrednost se nalazi u registrima DR, SR i akumulatoru nakon izvršavanja segmenta programa sa slike 3?

µ § Slika 1

3.(25)	Adresni prostor nekog raèunara je velièine 4GB (giga bajta). Adresibilna jedinica je bajt, a višebajtni brojevi se u memoriju smeštaju tako da je na nižoj adresi niži bajt. Procesor je jednoadresni, ulazno-izlazni i memorijski adresni prostori su razdvojeni, a mehanizam prekida je vektorisan.  IV (Interrupt Vector) tabela ima 256 ulaza, a registar IVTP ima vrednost 3. Procesor poseduje dva ulaza za spoljne nemaskirajuæe prekide, IRQ0 i IRQ1, pri èemu je IRQ1 višeg prioriteta, na koje su vezane periferije PER0 i PER1, respektivno. Ne postoji maskiranje prekida. Procesor prihvata prekid istog ili višeg nivoa nego što je tekuæi. Pri prekidu se na steku èuva najpre 8-bitni PSW, a zatim PC. Stek raste prema višim adresama. Bit L je u razredu 0 PSW. Instrukcija RTI reaguje na prekid.

Broj ulaza za PER1 je 9. Adresa registra PER0 u kome se èuva broj ulaza je 04h. Adresa prekidne rutine za PER0 je 0A00h, a za PER1 je 0B00h. Prekidne rutine za PER0 i PER1 izgledaju sasvim isto, kao na Slici 4. Posmatra se glavni program na Slici 5, i sledeæi scenario izvršavanja. Instrukcija na adresi 0100h oznaèena je kao 1. (prva) po redosledu izvršavanja, a svaka sledeæa instrukcija koja se izvršava oznaèena je sledeæim rednim brojem. U toku izvršavanja 1. instrukcije stiže zahtev za prekid od PER0, u toku 3. zahtev od PER1, u toku 4. zahtev od PER0. Izgled dela memorije poèev od adrese 0 dat je na Slici 6.

Slika 4:	Adresa	Instrukcija	Slika 5: Adresa	Instrukcija	Slika 6: Adresa	Sadr.	Adresa	Sadr.

0A00	INCA			0100	CLRA			00	00	08	0A

0A01	RTI			0101	INCA			01	0A	09	00

02	00	0A	00

03	00	0B	0A

04	00	0C	00

05	0A	0D	A0

06	00	0E	00

07	00	0F	00

a)(5)	Napisati deo programa kojim se periferiji PER0 dodeljuje broj ulaza.

b)(5)	Napisati deo programa kojim se inicijalizuje ulaz u IVT za PER1.

c)(5)	Dati sekvencu adresa instrukcija koje se redom izvršavaju po datom scenariju.

d)(5)	Prikazati sadržaj svih poznatih lokacija na vrhu steka u trenutku izvršavanja 4. instrukcije. Za saèuvanu vrednost PSW dati samo vrednost bita L. Oznaèiti vrh steka.

e)(5)	Procesor je modifikovan tako da postoji bit I u PSW, koji se briše pri prihvatanju prekida. Prekidi sa IRQ0 i IRQ1 su maskirajuæi. Sve ostalo je isto. Dati sekvencu adresa instrukcija koje se redom izvršavaju po datom scenariju.

4.(25) Jednoadresni raèunar sa 16-bitnom adresnom i 8-bitnom magistralom podataka poseduje razdvojen memorijski i ulazno/izlazni adresni prostor. Periferije PER0, PER1 i PER2 imaju upravljaèke, statusne i registre podataka redom na sledeæim adresama: FF00h, FF01h, FF02h (PER0), FF10h, FF11h, FF12h (PER1) i FF20h, FF21h, FF22h (PER3). U upravljaèkim registrima najstariji bit je Start kojim se dozvoljava poèetak operacije, najmlaði je bit Enable kojim se dozvoljava prekid, a bit 3 je bit smera operacije (1-ulaz, 0-izlaz). U  statusnim registrima najmlaði bit je bit spremnosti Ready. Napisati glavni program i odgovarajuæe prekidne rutine kojima se: sa periferije PER0 uèitava blok od 200h bajtova i smešta u memoriju poèev od lokacije 2000h, zatim izvrši obrada unetog bloka podataka pozivom procedure Obrada (CALL Obrada) i potom istovremeno vrši prenos obraðenog bloka od 200h bajtova, poèev od adrese 2000h iz memorije u PER1 i PER2. Ulaznu operaciju izvršiti ispitivanjem bita Ready, a obe izlazne operacije korišæenjem prekida.

Napomene:	Na ispitu nisu dozvoljena nikakva pomoæna sredstva, ni kalkulatori ni literatura. Ispit traje 4 sata.

Na omotnom listu nacrtati tablicu za ocenjivanje.