Elektrotehnièki fakultet u Beogradu	28. januar 1996.

Katedra za raèunarsku tehniku i informatiku

Pismeni ispit iz Arhitekture raèunara

1.(25)	Realizovati digitalni ureðaj P za spregu izmeðu dva digitalna ureðaja UA i UB. Ureðaj P treba da prihvata po èetiri 8-bitne binarne reèi paralelno (istovremeno) od ureðaja UA, da izraèunava njihov zbir, i da tako dobijenu  10-bitnu vrednost predaje ureðaju UB. Za sinhronizaciju po principu hand-shaking sa ureðajima UA i UB služe jednobitni registri RA i RB, respektivno. Kada je P spreman da prihvati podatke od UA, postavlja RA na 1. Kada UA upiše podatke u èetiri 8-bitna registara A0..A3 ureðaja P signalom spolja, treba obezbediti da se istovremeno briše RA. Kada pripremi podatak u registru B za predaju ureðaju UB, ureðaj P postavlja RB na 1, što ureðaju UB signalizira spremnost podatka. Kada UB proèita ovaj podatak, UB briše RB signalom spolja. Ureðaj P obavlja svoju funkciju dok je jednobitni registar OEF postavljen na 1. Na raspolaganju za realizaciju operacione jedinice su, osim nabrojanih registara, samo jedan 10-bitni kombinacioni sabiraè i multiplekseri.

a)(10)	Nacrtati strukturnu šemu operacione jedinice ureðaja P koja realizuje datu operaciju.

b)(10)	Dati dijagram toka upravljaèkih signala date operacije.

c)(5)	Nacrtati kompletnu strukturnu šemu upravljaèke jedinice realizovane pomoæu brojaèa koraka i dekodera.

2.(25)	 Jednoadresni procesor, memorija i periferija povezani su 16-bitnom adresnom i 8-bitnom magistralom podataka. Sadržaj dela operativne memorije dat je na slici 1.

| Adresa | 0h | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | Ah | Bh | Ch | Dh | Eh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sadržaj | 14h | 0Ah | 05h | 00h | 32h | 15h | 31h | FFh | 0Ah | 00h | 16h | 01h | F0h | 00h | 10h |

Slika 1

Procesor poseduje 16-bitne registre PC (programski brojaè), SP (pokazivaè na prvu slobodnu lokaciju steka koji raste prema nižim adresama), A (akumulator), i AR (adresni registar). Pri pozivu potprograma na steku se èuva samo PC. Prvi bajt instrukcije uvek sadrži samo kôd operacije, a drugi naèin adresiranja. Glavni program i potprogram koji se izvršava pozivom JSR dati su na slici 2. Pretpostaviti da je pre poèetka izvršavanja glavnog programa SP = DEE0h i AR = 9, a da se viši bajt 16-bitne reèi smešta na nižu adresu.

| Adresa | Instrukcija | Komentar |
| --- | --- | --- |
| Glavni program |  |  |
| 0000h | LOADW PC(5) | relativno adresiranje sa 8-bitnim pomerajem |
| 0003h | ADDB (AR)+ | autoinkrement adresiranje |
| 0005h | JSR (AR) | skok u potprogram; registarsko indirektno |
| 0007h | HALT | zaustavljanje procesora |
| Potprogram |  |  |
| X | OUTB F000h | memorijsko direktno |
| X + 4 | RTS | povratak iz potprograma |

Slika 2

a)(5)	Èemu je jednako X?

b)(20)	Napisati sekvencu sadržaja na adresnoj magistrali i magistrali podataka kao i tip transfera (èitanje ili upis) za svaki ciklus na magistrali.

3.(25)	Adresni prostor nekog raèunara je velièine 128KB. Adresibilna jedinica je 16-bitna reè, a višereèni brojevi se u memoriju smeštaju tako da je na nižoj adresi niža reè. Procesor je jednoadresni, ulazno-izlazni i memorijski adresni prostori su razdvojeni, a mehanizam prekida je vektorisan. IV (Interrupt Vector) tabela ima 4 ulaza i poèinje od adrese na koju ukazuje registar IVTP èija je trenutna vrednost 2. Procesor poseduje èetiri ulaza za spoljne maskirajuæe prekide, IRQ0..IRQ3, pri èemu je IRQ3 najvišeg prioriteta, na koje su vezane periferije PER0..PER3, respektivno. U PSW postoji bit I (Interrupt Enable) u razredu 2 koji se briše u mikroprogramu za obradu prekida i biti L u razredima 1..0 koji sadrže nivo prioriteta tekuæeg izvršavanja. Za selektivno maskiranje prekida služi registar IMR u kome biti 3..0 odgovaraju redom ulazima IRQ3..IRQ0, dok ostali biti nisu znaèajni. Instrukcija STOREA IMR smešta sadržaj akumulatora u IMR, dok instrukcija LOADA IMR smešta sadržaj IMR u akumulator. Instrukcije INTE i RTI ne reaguju na prekid. Adrese registara u kojima se èuvaju brojevi ulaza PER0, PER1 i PER2 su 02h, 03h i 04h, respektivno. Sadržaj dela memorijskog adresnog prostora poèev od adrese 0 dat je na Slici 1. Prekidna rutina za PER0 data je na Slici 2, a za PER2 na Slici 3. Posmatra se sledeæi scenario izvršavanja: u toku izvršavanja instrukcije dužine jedne reèi na adresi 100h glavnog programa stiže zahtev za prekid od PER0 i prihvata se. U toku izvršavanja instrukcije na adresi A00Dh stiže zahtev za prekid od PER2. Sve vrednosti na slikama su heksadecimalne.

Slika 1						Slika 2				Slika 3

Adresa	Sadržaj		Adresa	Sadržaj		Adresa	Instrukcija		Adresa	Instrukcija

0	0A		4	0A		A00A	INTE			0A0A	RTI

1	0A		5	0A		A00B	LOADA #3

2	0A0A		6	0A		A00D	STOREA IMR

3	A00A		7	0A		A00E	RTI

a)(5)	Koji je sadržaj registra PER0 koji se nalazi na adresi 02h, a koji registra PER2 na adresi 04h?

b)(5)	Napisati sekvencu instrukcija kojom se periferiji PER1 dodeljuje broj ulaza 2 u IVT.

c)(5)	Napisati sekvencu instrukcija kojom je inicijalizovan vektor u IVT za PER1, prema uslovu iz prethodne taèke.

d)(5)	Dati sekvencu adresa instrukcija koje se redom izvršavaju po datom scenariju, sve dok su te adrese poznate.

e)(5)	Ako u toku izvršavanja instrukcije na adresi A00Dh, istovremeno sa prekidom od PER2 stigne i prekid od PER0, koja se instrukcija (dati njenu adresu) izvršava neposredno posle instrukcije na adresi A00Dh?

4.(25)	Jednoadresni procesor sa memorijski preslikanim ulazno/izlaznim adresnim prostorom, memorija, periferija PER0 sa pridruženim kontrolerom za direktan pristup memoriji DMA, i periferije PER1 i PER2 povezani su sitemskom magistralom sa 16-bitnom adresnom i 16-bitnom magistralom podataka. Adresiranje je na nivou 16-bitnih reèi. Adrese relevantnih registara su:

| DMA_CONTROL | FF00h | PER1_CONTROL | FF20h |
| --- | --- | --- | --- |
| DMA_ADDRESS | FF01h | PER1_STATUS | FF21h |
| DMA_COUNT | FF02h | PER1_DATA | FF22h |
| DMA_DATA | FF03h | PER2_CONTROL | FF30h |
| DMA_STATUS | FF04h | PER2_STATUS | FF31h |
| PER0_CONTROL | FF10h | PER2_DATA | FF32h |
| PER0_STATUS | FF11h |  |  |
| PER0_DATA | FF12h |  |  |

U  upravljaèkim registrima bit 0 je Start kojim se dozvoljava poèetak operacije, bit 1 odreðuje smer operacije (0-ulaz, 1-izlaz), bit 2 je Enable kojim se dozvoljava prekid, a u statusnim registrima bit 4 je Ready koji signalizira spremnost kontrolera. Bit 3 upravljaèkog registra DMA kontrolera zadaje režim rada (0-Burst, 1-ciklus po ciklus). Napisati glavni program i odgovarajuæe prekidne rutine kojima se: blok 200h reèi uèitava sa PER0 i smešta u memoriju poèev od adrese 1000h, zatim izvrši obrada unetih podataka pozivom procedure Obrada i potom istovremeno vrši prenos obraðenog bloka (dužina i poèetna adresa bloka ostaju iste) iz memorije u PER1 i PER2. Ulaz realizovati korišæenjem DMA kontrolera u burst režimu, izlaz na periferiju PER1 mehanizmom prekida, a izlaz na periferiju PER2 ispitivanjem bita spremnosti.

Napomene:	Na ispitu nisu dozvoljena nikakva pomoæna sredstva, ni kalkulatori ni literatura. Ispit traje 4 sata.

Na omotnom listu nacrtati tablicu za ocenjivanje.