Rešenja zadataka iz Arhitekture raèunara, januar 1996.

1. a)

µ §

b)	µ §		c) µ §

2.	a) 000Ah

b)

| Adresna magistrala | Magistrala podataka | Tip transfera | Komentar |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000h | 14h | Read Memory | Dohvatanje instrukcije |
| 0001h | 0Ah | Read Memory | LOADW PC(5) |
| 0002h | 05h | Read Memory |  |
| 0008h | 0Ah | Read Memory | Dohvatanje operanda |
| 0009h | 00h | Read Memory |  |
| 0003h | 00h | Read Memory | Dohvatanje instrukcije |
| 0004h | 32h | Read Memory | ADD (AR)- |
| 0009h | 00h | Read Memory | Dohvatanje operanda |
| 0005h | 15h | Read Memory | Dohvatanje instrukcije |
| 0006h | 31h | Read Memory | JSR (AR) |
| DEE0h | 07h | Write Memory | Stavljanje na stek registra PC |
| DEDFh | 00h | Write Memory |  |
| 000Ah | 16h | Read Memory | Dohvatanje instrukcije |
| 000Bh | 01h | Read Memory | OUTB F000h |
| 000Ch | F0h | Read Memory |  |
| 000Dh | 00h | Read Memory |  |
| F000h | 00h | Write I/O | Upis operanda na adresu F000h |
| 000Eh | 10h | Read Memory | Dohvatanje instrukcije RTS |
| DEDFh | 00h | Read Memory | Dohvatanje sa steka |
| DEE0h | 07h | Read Memory |  |
| 0007h | FFh | Read Memory | Dohvatanje instrukcije HALT |

3.	a) 1, 0		b) 	LOADA #2			c)	LOADA  #0Ah

OUTA  3				STOREA 4

d) 100h, A00Ah, A00Bh, A00Dh, A00Eh, 101h	e) A00Ah

4.

LOAD #200h

STORE FF02h

LOAD #1000H

STORE FF01h

LOAD #0

STORE MemSem0

LOAD #1

STORE FF10h	; Start PER0

LOAD #5

STORE FF00h	; Start DMA

...

Wait:		LOAD memSem0

CMP #1

JNZ Wait

CALL Obrada

LOAD #200h

STORE MemCnt1

STORE MemCnt2

LOAD #1000h

STORE MemAdr1

STORE MemAdr2

LOAD #0

STORE MemSem1

LOAD #7

STORE FF20h	; Start PER1

LOAD #3

STORE FF30h	; Start PER2

Loop2:	LOAD FF31h

AND #10h

JZ Loop2

LOAD FF32h

STORE (MemAdr2)

INC MemAdr2

DEC MemCnt2

JNZ Loop2

LOAD #0

STORE FF30h

End:		LOAD MemSem1

CMP #1

JNZ End

HALT

Dma_Int:	LOAD #0

STORE FF00h

STORE FF10h

LAOD #1

STORE MemSem0

RTI

Per1_Int:	LOAD FF22h

STORE (MemAdr1)

INC MemAdr1

DEC MemCnt2

JNZ Back

LOAD #0

STORE FF20h

LOAD #1

STORE MemSem1

Back:		RTI

Rezultati prvog dela ispita biæe istaknuti u petak, 2.2.1996. u 12.30 èasova.
Zadaci se mogu pogledati u isto vreme u sobi 18.