Elektrotehnièki fakultet u Beogradu	29. septembar 1996.

Katedra za raèunarsku tehniku i informatiku

Drugi deo ispita iz Arhitekture raèunara

1. (20)	a)(10) Prikazati algoritam operacije wait(s) u pseudokodu.

b)(10) Prikazati algoritam operacije signal(s) u pseudokodu.

2.(20) Adresni prostor nekog raèunara je 128KB. Ulazno/izlazni adresni prostor je memorijski preslikan. Adresibilna jedinica je 16-bitna reè. Procesor, memorija i periferije raèunara povezani su sinhronom sistemskom magistralom koja sadrži 16-bitnu magistralu podatka. Raèunar poseduje fizièku memoriju koja zauzima najnižih 48KB adresnog prostora. Za adresiranje registara periferije rezervisano je najviših 16 KB adresnog prostora.

a)(6)	Koliki je maksimalni moguæi kapacitet operativne memorije posmatranog raèunara?

a)(7)	Prikazati organizaciju memorije posmatranog raèunara ako su na raspolaganju memorijski moduli 8Kx8bita. Memorijski moduli poseduju sledeæe kontrolne ulaze: CS (Chip Select), RD (Read), i WR (Write).

b)(7)	Prikazati organizaciju memorije posmatranog raèunara ako su na raspolaganju memorijski moduli 4Kx16bita. Memorijski moduli poseduju sledeæe kontrolne ulaze: CS (Chip Select), RD (Read), i WR (Write).

3.(20)	Data je tablica prelaza/izlaza redukovanih dimenzija. Realizovati upravljaèku jedinicu pomoæu RS flip-flopova i logièkih kola. Nije potrebno minimizovati prekidaèke funkcije. Dati konaène izraze za S i R ulaze flip-flopova, kao i za z izlaze upravljaèke jedinice, u funkciji Qi (izlazi flip-flopova) i xj.

| Stanje (Q) | Izlaz (z) | Naredno stanje (Q(t+1)) | Logièki uslov (x) |
| --- | --- | --- | --- |
| A (000) |  | A | µ § |
|  |  | C | µ § |
| B (001) | µ § | C | 1 |
| C (010) | µ § | B | µ § |
|  |  | E | µ § |
|  |  | D | µ § |
| D(011) | µ § | B | 1 |
| E(100) | µ § | A | 1 |

4.(20)	Data je upravljaèka jedinica sa horizontalnim mikroprogramiranjem bez moguænosti upisa adrese u mikroprogramski brojaè spolja. Formati uslovnih (H=1) i operacionih (H=0) mikroistrukcija su sledeæi:

| Adresa | Binarni sadržaj |
| --- | --- |
| 0 | 1000010 |
| 1 | 1110000 |
| 2 | 0000011 |
| 3 | 0010100 |
| 4 | 1011001 |
| 5 | 0101000 |
| 6 | 1100011 |
| 7 | 0110000 |
| 8 | 1110000 |
| 9 | 0100010 |
| A | 0001100 |
| B | 1110110 |

| 6 | 5 4 | 3 0 |  | 6 | 5 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H | CC | BA |  | H | Z |

| Uslov | CC |
| --- | --- |
| x1 | 00 |
| x2 | 01 |
| x3 | 10 |
| 1 | 11 |

Svaki bit polja Z odgovara jednom upravljaèkom signalu od z1 do z6 (nalmlaði bit je z1). Polje CC kodira uslove prema datoj tabeli. Ukoliko je uslov ispunjen, polje BA odreðuje adresu sledeæe mikroinstrukcije; u suprotnom, izvršavanje mikroistrukcije se nastavlja sekvencijalno. Nacrtati dijagram toka upravljaèkih signala koji odgovara datom mikroprogramu.

5.(20)	Navesti bar jedan primer izvora:

a)(5)	spoljašnjeg maskirajuæeg prekida;

b)(5)	spoljašnjeg nemaskirajuæeg prekida;

c)(5)	unutrašnjeg hardverskog prekida;

d)(5)	unutrašnjeg softverskog prekida.

Napomene:	Na ispitu nisu dozvoljena nikakva pomoæna sredstva. Ispit traje 2,5 sata.