Elektrotehnièki fakultet u Beogradu	2. septembar 1996.

Katedra za raèunarsku tehniku i informatiku

Pismeni ispit iz Arhitekture raèunara

1.(25)	Realizovati digitalni ureðaj P za spregu izmeðu dva digitalna ureðaja UA i UB. Ureðaj P treba da prihvata niz bita serijski (bit po bit) od ureðaja UA i da dobijene bite pakuje po 8 u reè koju predaje ureðaju UB paralelno, s tim da u nizu uzastopnih jedinica svaku drugu pretvori u nulu (npr. niz 011110 treba da pretvori u 010100). Za sinhronizaciju po principu hand-shaking sa ureðajima UA i UB služe jednobitni registri RA i RB, respektivno. Kada je P spreman da prihvati bit od UA, postavlja RA na 1. Kada UA detektuje da je RA postavljen na 1, postavlja bit na liniju D i postavlja 1 na upravljaèku liniju C koje drži taèno 1 takt. Treba obezbediti da se po prihvatanju bita briše RA. Kada pripremi svih 8 bita u pomeraèki registar A, ureðaj P postavlja RB na 1, što ureðaju UB signalizira spremnost podatka u registru A. Kada UB proèita ovaj podatak, UB briše RB signalom koji ulazi u ureðaj P. Ureðaj P obavlja svoju funkciju neprekidno, ciklièki.

a)(10)	Nacrtati strukturnu šemu operacione jedinice ureðaja P koja realizuje datu operaciju.

b)(10)	Dati dijagram toka upravljaèkih signala date operacije.

c)(5)	Nacrtati kompletnu strukturnu šemu upravljaèke jedinice realizovane pomoæu brojaèa koraka i dekodera.

2.(25)	Dvoadresni procesor sa 4 16-bitna registra opšte namene (R0-R3) povezan je sa memorijom preko asinhrone magistrale sa 16 adresnih linija, 8 linija za podatke i odgovarajuæim upravljaèkim linijama. Adresibilna jedinica je bajt. Sadržaj dela operativne memorije dat je na slici 1.

| Adresa | 0h |  |  | 1h |  |  | 2h |  |  | 3h |  |  | 4h |  |  | 5h |  |  | 6h |  |  | 7h |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sadržaj | 00h |  |  | 30h |  |  | 30h |  |  | 0Eh |  |  | 0Eh |  |  | 30h |  |  | 30h |  |  | 00h |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa |  |  | 3000h |  |  | 3001h |  |  | 3002h |  |  | 3003h |  |  | 3004h |  |  | 3005h |  |  | 3006h |  |  | 3007h |  |  | 3008h |  | 3009h |
| Sadržaj |  |  | 05h |  |  | 11h |  |  | 0Ah |  |  | 30h |  |  | 05h |  |  | 22h |  |  | 0Ch |  |  | 44h |  |  | 02h |  | FFh |
| Adresa |  | 300Ah |  |  | 300Bh |  |  | 300Ch |  |  | 300Dh |  |  | 300Eh |  |  | 300Fh |  |  | 3010h |  |  | 3011h |  |  | 3012h |  | 3013h |  |
| Sadržaj |  | 00h |  |  | 00h |  |  | 05h |  |  | 30h |  |  | 00h |  |  | 02h |  |  | 04h |  |  | F0h |  |  | 12h |  | C0h |  |

Slika 1

Pri pozivu potprograma ili prekidne rutine na steku se èuva samo PC. Stek raste ka višim memorijskim adresama a SP ukazuje na prvu slobodnu lokaciju na vrhu steka. Pretpostaviti da je pre poèetka izvršavanja segmenta  programa sa slike 2, SP=4000h, IVTP=0h, PC=3000h.

| Adresa | Instrukcija | Komentar |
| --- | --- | --- |
| Glavni program |  |  |
| 3000h | LOAD R1, (300Ah) | memorijski indirektno adresiranje |
| 3004h | LOAD R2, (R1)0Ch | registarski indirektno sa 8-bitnim pomerajem |
| 3007h | INT 2 |  |
| 3009h | HALT | zaustavljanje procesora |
| … |  |  |
| 300Eh | ADD R2, #4 | neposredno adresiranje |
| 3011h | PUSH R2 | registarski direktno adresiranje |
| 3013h | RTI |  |

Slika 2

Napisati sekvencu sadržaja na adresnoj magistrali i magistrali podataka kao i tip transfera (èitanje ili upis) za svaki ciklus na magistrali tokom izvršavanja segmenta koda sa slike.

3.(25)	Adresni prostor nekog raèunara je velièine 64 KB. Adresibilna jedinica je bajt, a višebajtni brojevi se u memoriju smeštaju tako da je na nižoj adresi viši bajt. Procesor je jednoadresni, ulazno-izlazni i memorijski adresni prostori su razdvojeni, a mehanizam prekida je vektorisan. Svi registri procesora su 16-bitni.  IV (Interrupt Vector) tabela poèinje od adrese na koju ukazuje registar IVTP, èija je poèetna vrednost 0. Procesor poseduje dva ulaza za spoljne maskirajuæe prekide, IRQ0 i IRQ1, pri èemu je IRQ1 višeg prioriteta, na koje su vezane periferije PER0 i PER1, respektivno. Postojanje prekida se pamti (procesor reaguje na impuls). Ne postoji maskiranje prekida. Adrese registara u kojima se èuvaju brojevi ulaza PER0 i PER1 su 02h i 04h, respektivno, s tim da procesor pri oèitavanju broja ulaza uzima u obzir samo niži bajt 16-bitne reèi. Broj ulaza za PER0 je 2, a za PER1 je 0. Sadržaj dela operativne memorijie dat je na slici 1, a prekidne rutine za PER0 i PER1 date su na slikama 2 i 3, respektivno. U toku izvršavanja jednobajtne instrukcije INCA na adresi 100h glavnog programa stižu istovremeno prekidi od obe periferije.

Slika 1					Slika 2					Slika 3

Adresa	Sadržaj	Adresa	Sadržaj		Adresa	Instrukcija			Adresa	Instrukcija

0	00h	5	0Ah		X+0	LOADW #4 ;Acc=4		Y+0	RTI ; 2 bajta

1	0Ah	6	00h		X+4	STOREW IVTP ;IVTP=Acc

2	0Ah	7	A0h		X+6	RTI

3	0Ah	8	00h

4	A0h	9	0Ah

a)(5)	Koliko bajtova zauzima IV tabela?

b)(5)	Napisati sekvencu instrukcija kojima se periferijama PER0 i PER1 dodeljuju brojevi ulaza.

c)(5)	Napisati sekvencu instrukcija kojima je inicijalizovan vektor u IVT za PER0.

d)(5)	Napisati sekvencu adresa instrukcija koje se izvršavaju po navedenom scenariju, sve do povratka u glavni program.

e)(5)	Ako se posle završenog scenarija iz taèke d) (po povratku u glavni program) odmah ponovo istovremeno jave prekidi od obe periferije, napisati nastavak sekvence adresa instrukcija koje se izvršavaju, sve dok su one poznate. Pretpostaviti da je i na adresi 101h instrukcija INCA.

4.(25)	Dvoadresni procesor sa 16 registara opšte namene poseduje memorijski mapiran ulazno/izlazni adresni prostor. Procesor, memorija, periferije PER0, PER1 i PER2 povezani su sitemskom magistralom sa 16 adresnih linija i 16 linija za podatke. Adresiranje je na nivou 16-bitnih reèi. Adrese relevantnih registara su:

| PER0_CONTROL | FF00h | PER1_CONTROL | FF10h | PER2_CONTROL | FF20h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PER0_STATUS | FF01h | PER1_STATUS | FF11h | PER2_STATUS | FF21h |
| PER0_DATA | FF02h | PER1_DATA | FF12h | PER2_DATA | FF22h |

U  upravljaèkim registrima bit 15 je Start kojim se dozvoljava poèetak operacije, bit 0 odreðuje smer operacije (0-ulaz, 1-izlaz), bit 7 je Enable kojim se dozvoljava prekid, a u statusnim registrima bit 0 je Ready koji signalizira spremnost kontrolera periferije. Napisati glavni program i odgovarajuæe prekidne rutine kojima se uporedo: vrši uèitavanje niza A(i) (i=0…99) sa PER0 u memorijiski blok koji poèinje od adrese 1000, i niza B(i) (i=0,..99) sa PER1 u memorijski blok poèev od adrese 2000, formiranje rezultujuæeg niza C (C(i) = A(i) + B(i), i=0,..99) koji se smešta u memorijski blok poèev od adrese 3000, i slanje rezultujuæeg niza C na periferiju PER2. Formiranje niza C teèe uporedo sa uèitavanjem, tj. èim se uèita i-ti element niza A(B) formira se i-ti element niza C pod uslovom da je uèitan i-ti element niza B(A). Takoðe, slanje niza C na PER2 treba zapoèeti pre nego što je ceo niz C formiran, tj. èim je neki element niza C formiran treba omoguæiti njegovo slanje na PER2. Ulaz sa PER0 i PER1 realizovati korišæenjem mehanizma prekida, a izlaz na PER2 ispitivanjem bita spremnosti.

Napomene:	Na ispitu nisu dozvoljena nikakva pomoæna sredstva, ni kalkulatori ni literatura. Ispit traje 4 sata.