Elektrotehnièki fakultet u Beogradu	April 1998.

Katedra za raèunarsku tehniku i informatiku

Drugi deo ispita iz Arhitekture raèunara

1. (20)	Posmatra se jedan program nad kojim su kreirana tri procesa A, B i C. Inicijalna vrednost semafora S1 je 2, a S2 je 1. Data su tri scenarija izvršavanja naredbi procesa A, B i C. U datu tabelu upisati koji od ovih procesa jeste blokiran i na kom semaforu, a koji nije (nego je Running ili Ready) posle izvršavanja datog scenarija.

Program:

1:	wait(S1);

2:	wait(S2);

| Scenario | Blocked na S1 | Blocked na S2 | Running ili Ready |
| --- | --- | --- | --- |
| A1, A2, B1, B2, C1 |  |  |  |
| A1, B1, B2, A2, C1 |  |  |  |
| A1, B1, C1, A2, B2 |  |  |  |

2.(20) Adresni prostor dvoadresnog procesora sa 4 šesnaestobitna registra opšte namene je 64KB, a adresibilna jedinica je bajt. Magistrala podataka je 8-bitna. Sadržaj relevantnih delova operativne memorije prikazan je na slici.

| Adresa | 0 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | A |  | B |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sadržaj | 11h | 01h |  | 06h |  | 01h |  | 0Bh |  | 01h |  | 0Ah |  | E5h |  | F1h |  | 00h |  | 00h |  | 05h |  |  |  |  |  |  |
| Adr (h) | 100 |  | 101 |  | 102 |  | 103 |  | 104 |  | 105 |  | 106 |  | 107 |  | 108 |  | 109 |  | 10A |  | 10B |  | 10C | 10D | 10E | 10F |
| Sadržaj | 11h |  | 01h |  | 00h |  | 0Ah |  | 45h |  | 01h |  | 50h |  | 01h |  | 00h |  | F0h |  | CEh |  | 14h |  | 02h | F4h | EEh | E0h |

Napisati sekvencu sadržaja na adresnoj magistrali i magistrali podataka kao i tip transfera za svaki ciklus na magistrali koje procesor generiše tokom izvršavanja programa i odgovarajuæe prekidne rutine datih na slici. Poèetne vrednosti relevantnih registara su IVTP=1, SP=9 (SP ukazuje na prvu slobodnu lokaciju, a stek raste od nižih ka višim adresama). Pri prihvatanju prekida na steku se èuva samo PC.

Adresa:	Instrukcija:

100h		LOADW	R1, (0Ah)	; memorijski indirektno adresiranje

104h		INT 1

106h		STOREW	(R1)F0h,R2	; registarski indirektno sa 16-bitnim pomerajem

10Ah		HALT

????	LOADW R2, PC(F4h)		; relativno adresiranje sa 8-bitnim pomerajem

????+3	RTI

3.(20)	Data je tablica prelaza/izlaza redukovanih dimenzija. Realizovati upravljaèku jedinicu pomoæu D flip-flopova i logièkih kola. Nije potrebno minimizovati prekidaèke funkcije. Dati konaène izraze za D ulaze svih flip-flopova, kao i za z izlaze upravljaèke jedinice, u funkciji Qi i xj.

| Stanje (Q) | Izlaz (z) | Naredno stanje (Q(t+1)) | Logièki uslov (x) |
| --- | --- | --- | --- |
| A (000) |  | A | µ § |
|  |  | C | µ § |
| B (001) | µ § | C | 1 |
| C (010) | µ § | C | µ § |
|  |  | B | µ § |
|  |  | D | µ § |
| D(011) | µ § | E | 1 |
| E(100) | µ § | A | 1 |

4.(20) Data je upravljaèka jedinica sa horizontalnim mikroprogramiranjem bez moguænosti upisa adrese u mikroprogramski brojaè spolja. Format mikroinstrukcije, jedinstven za operacione i upravljaèke blokove dat je na slici. Polje CC kodira uslov prema datoj tabeli.

| 16 7 | 6 5 | 4 0 |
| --- | --- | --- |
| Z | CC | BA |

| Ukoliko je uslov ispunjen, polje BA odreðuje adresu sledeæe mikroinstrukcije; u suprotnom, izvršavanje mikroinstrukcija se nastavlja sekvencijalno. Svaki bit polja Z odgovara po jednom upravljaèkom signalu z1 do z10 (najmlaði bit polja Z odgovara signalu z1). Nacrtati dijagram toka upravljaèkih signala koji odgovara datom mikroprogramu. CC | Uslov |
| --- | --- |
| 00 | µ § |
| 01 | µ § |
| 10 | x3 |
| 11 | 1 |

| Adresa | Binarni sadržaj |
| --- | --- |
| 0 | 00000000000000000 |
| 1 | 00000001111100010 |
| 2 | 00000110000100111 |
| 3 | 00001110001100100 |
| 4 | 00110000001000011 |
| 5 | 00001101001100110 |
| 6 | 11000000001100000 |
| 7 | 01110000001101000 |
| 8 | 01111000001100110 |

5.(20)	a)(10)	Navesti dva uzroka unutrašnjih prekida.

b)(10)	Navesti dve vrste spoljašnjih prekida i dati primere izvora tih prekida.

Napomene:	Na ispitu nisu dozvoljena nikakva pomoæna sredstva. Ispit traje 2,5 sata.