Elektrotehnički fakultet u Beogradu	Jun 1998.

Katedra za računarsku tehniku i informatiku

Oktobar 1998.

#### Drugi deo ispita iz Arhitekture računara

1. (20)	Posmatraju se dva programa nad kojima su kreirana dva procesa A i B. Inicijalna vrednost semafora S1 je 1, a S2 je 2. Za svaki od datih scenarija izvršavanja naredbi procesa A i B, u datu tabelu upisati da li je taj scenario moguć i, ako jeste, koji od ova dva procesa jeste blokiran, a koji nije (nego je Running ili Ready) posle izvršavanja datog scenarija.

A:					B:

A1:	wait(S1);			B1:	wait(S2);

A2:	wait(S2);			B2:	wait(S1);

| Scenario | Moguć (DA/NE)? | Blocked | Runnig ili Ready |
| --- | --- | --- | --- |
| A1, A2, B1, B2 |  |  |  |
| A1, B1, A2, B2 |  |  |  |
| A1, B1, B2, A2 |  |  |  |
| B1, B2, A1, A2 |  |  |  |

2.(20) Adresni prostor dvoadresnog procesora sa 4 šesnaestobitna registra opšte namene je 64KB, a adresibilna jedinica je bajt. Magistrala podataka je 8-bitna. Sadržaj relevantnih delova operativne memorije prikazan je na slici.

| Adresa | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sadržaj | 11h | 01h | 03h | 01h | 08h | 03h | 00h | E5h | F1h | 0Ah | 01h |  |  |  |  |
| Adresa | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 10A | 10B | 10C | 10D | 10E |
| Sadržaj | 11h | 13h | 05h | 00h | 55h | 01h | 44h | 72h | 08h | 00h | 12h | 24h | 01h | 00h | EEh |

Napisati sekvencu sadržaja na adresnoj magistrali i magistrali podataka kao i tip transfera za svaki ciklus na magistrali koje procesor generiše tokom izvršavanja programa i odgovarajuće prekidne rutine datih na slici. Početne vrednosti relevantnih registara su IVTP=7, R1=2, R2=3, SP=10h (SP ukazuje na poslednje popunjenu lokaciju, a stek raste od nižih ka višim adresama). Pri prihvatanju prekida na steku se čuva samo PC.

Adresa:	Instrukcija:

100h		LOADW	R1, (05h)	; memorijski indirektno adresiranje

104h		INT 1

106h		STOREW	(PC)08h, R2	; relativno adresiranje sa 8-bitnim pomerajem

109h		HALT

????	LOADW R2, 01h	; memorijski direktno adresiranje

????+4	RTI

3.(20)	Data je tablica prelaza/izlaza redukovanih dimenzija. Realizovati upravljačku jedinicu pomoću registra koji ima samo mogućnost paralelnog upisa i logičkih kola. Nije potrebno minimizovati prekidačke funkcije. Dati konačne izraze za I i LD ulaze registra, kao i za z izlaze upravljačke jedinice, u funkciji Qi i xj.

| Stanje (Q) | Izlaz (z) | Naredno stanje (Q(t+1)) | Logički uslov (x) |
| --- | --- | --- | --- |
| A (000) |  | A |  |
|  |  | C |  |
| B (001) |  | C | 1 |
| C (010) |  | C |  |
|  |  | B |  |
|  |  | D |  |
| D(011) |  | E | 1 |
| E(100) |  | A | 1 |

4.(20)	Data je upravljačka jedinica sa horizontalnim mikroprogramiranjem bez mogućnosti upisa adrese u mikroprogramski brojač spolja. Formati uslovnih (H=1) i operacionih (H=0) mikroistrukcija su sledeći:

| Adresa | Binarni sadržaj |
| --- | --- |
| 0 | 1000010 |
| 1 | 1110000 |
| 2 | 0000011 |
| 3 | 0010100 |
| 4 | 1011001 |
| 5 | 0101000 |
| 6 | 1100011 |
| 7 | 0110000 |
| 8 | 1110000 |
| 9 | 0100010 |
| A | 0001100 |
| B | 1110110 |

| 6 | 5 4 | 3 0 |  | 6 | 5 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H | CC | BA |  | H | Z |

| Svaki bit polja Z odgovara jednom upravljačkom signalu od z1 do z6 (nalmlađi bit je z1). Polje CC kodira uslove prema datoj tabeli. Ukoliko je uslov ispunjen, polje BA određuje adresu sledeće mikroinstrukcije; u suprotnom, izvršavanje mikroistrukcije se nastavlja sekvencijalno. Nacrtati dijagram toka upravljačkih signala koji odgovara datom mikroprogramu. Uslov | CC |
| --- | --- |
| x1 | 00 |
| x2 | 01 |
| x3 | 10 |
| 1 | 11 |

5.(20)	a)(10)	Ako je adresni prostor računara veličine 2 MB, a adresibilna jedinica 16-bitna reč, koliko bita treba da ima brojački registar DMA kontrolera (kojim se definiše veličina bloka)?

b)(10)	Ako DMA kontroler može da radi sa periferijama koje spremnost svog podatka prikazuju vrednošću 0 ili vrednošću 1 bita spremnosti, u kom registru DMA kontrolera treba da se nalazi bit koji definiše koja od te dve vrednosti bita spremnosti periferije označava spremnost podatka: adresnom, brojačkom, upravljačkom ili statusnom?

Napomene:	Na ispitu nisu dozvoljena nikakva pomoćna sredstva. Ispit traje 2,5 sata.