Elektrotehnièki fakultet u Beogradu	April 1998.

Katedra za raèunarsku tehniku i informatiku

Pismeni ispit iz Arhitekture raèunara

1.(25)	Realizovati digitalni ureðaj P za prenos podataka izmeðu dva digitalna ureðaja UA i UB. Ureðaj P treba da prihvati dva 8-bitna podatka koje treba da smesti u 8-bitne registre A i B i jednobitni kod operacije koji treba da smesti u jednobitni registar OCR. Ukoliko je OCR=0, ureðaj P treba da izvrši sabiranje brojeva A i B i da 8-bitni rezultat preda paralelno ureðaju UB. Ukoliko je OCR=1, ureðaj P treba da izvrši oduzimanje broja B od A (u drugom komplementu) i da 8-bitni rezultat preda paralelno ureðaju UB. Za sinhronizaciju po principu hand-shaking sa ureðajima UA i UB služe jednobitni registri RA i RB, respektivno. Kada je P spreman da prihvati podatke od UA, postavlja RA na 1. UA, kada je spreman, tada postavlja vrednost 1 na upravljaèku liniju C u toku taèno tri uzastopne periode takta. U prvoj periodi takta, na bit 0 8-bitnih linija D postavlja vrednost za OCR, u drugoj na linije D postavlja vrednost A, a u treæoj vrednost B. Treba obezbediti da se odmah po pokretanju prenosa iz UA obriše bit RA. Kada pripremi 8-bitni rezultat za predaju ureðaju UB, P postavlja RB na 1, što ureðaju UB signalizira spremnost podatka. Kada UB proèita ovaj podatak, UB briše RB posebnim signalom. Ureðaj P ciklièno obavlja opisani prenos. Za realizaciju operacione jedinice na raspolaganju su, osim navedenih registara, još samo jedan 8-bitni kombinacioni sabiraè koji ima signal ulaznog prenosa C0 i logièka kola.

a)(10; Ukoliko se reši korišæenjem elemenata koji nisu na raspolaganju, boduje se do 7 poena)

Nacrtati strukturnu šemu operacione jedinice ureðaja P koja realizuje datu operaciju.

b)(10)	Dati dijagram toka upravljaèkih signala date operacije.

c)(5)	Nacrtati kompletnu strukturnu šemu upravljaèke jedinice realizovane pomoæu brojaèa koraka i dekodera.

2.(25)	Adresni prostor nekog procesora sa memorijski mapiranim ulazno/izlaznim adresnim prostorom je 8GB, a adresiranje je na nivou 16-bitnih reèi (W). Ulazno/izlazni adresni prostor zauzima najnižih 1GW adresnog prostora. Magistrala je asinhrona. Procesor poseduje instrukcije za èitanje/upis 16-bitnih reèi.

a) 	(2) Nacrtati sve relevantne linije sistemske magistrale i precizno naznaèiti širine adresne i magistrale podataka.

b) 	(6) Naznaèiti opsege adresa memorijskog i ulazno-izlaznog adresnog prostora i fizièke memorije iz taèke c) (u heksadecimalnom brojnom sistemu), redom.

c) 	(12) Prikazati realizaciju fizièke RAM memorije koja zauzima najviših 1536MW adresa u adresnom prostoru ako su na raspolaganju memorijski SRAM èipovi kapaciteta 512Mx4bita (kontrolni ulazi su RD i WR).

d)  (5) Nacrtati internu strukturu kontrolera periferije PER i vezu kontrolera sa sistemskom magistralom. Svi relevantni registri su 16-bitni. Za adresiranje registara kontrolera koristiti adrese poèev od 0h.

3.(25)	Adresni prostor nekog raèunara je velièine 4 GB. Adresibilna jedinica je bajt, a višebajtni brojevi se u memoriju smeštaju tako da je na nižoj adresi niži bajt. Procesor je jednoadresni, ulazno-izlazni i memorijski adresni prostori su razdvojeni, a mehanizam prekida je vektorisan. IV (Interrupt Vector) tabela poèinje od adrese 0. Procesor poseduje dva ulaza za spoljne maskirajuæe prekide, IRQ0..1, pri èemu je IRQ1 višeg prioriteta, na koje su vezane periferije PER0 i PER1, respektivno. Periferijama se mogu dodeliti proizvoljni ulazi u IVT, u opsegu 0 do 3. U PSW postoji bit I u razredu 0 koji se briše u mikroprogramu za obradu prekida. Ne postoji selektivno maskiranje prekida. Procesor ne prihvata prekid istog nivoa kao što je tekuæi. Pri obradi prekida se na steku èuvaju PC i 8-bitni PSW tim redom. Stek raste prema nižim adresama. Instrukcije INTE i RTI reaguju na prekid. Na Slici 1 je prikazan sadržaj dela operativne memorije. Prekidna rutina za PER0 data je na Slici 2, a za PER1 na Slici 3. Posmatra se sledeæi scenario izvršavanja: u toku izvršavanja jednobajtne instrukcije INCA na adresi 100h glavnog programa stiže prekid od PER0 i prihvata se. Instrukcija na adresi 100h oznaèena je kao 1. (prva) u sekvenci izvršavanja, a svaka sledeæa instrukcija u sekvenci nosi naredni redni broj. U toku izvršavanja 2. instrukcije stiže prekid od PER1, a u toku 8. ponovo prekid od PER1. Na adresama 101h i 102h su instrukcije INCA.

Slika 1						Slika 2				Slika 3

Adresa	Sadržaj		Adresa	Sadržaj		Adresa	Instrukcija		Adresa	Instrukcija

00	B0		08	00		A0A0	INTE			B0B0	POPB

01	B0		09	B0		A0A1	RTI			B0B1	ANDB	#FEh

02	00		0A	B0						B0B4	PUSHB

03	00		0B	00						B0B5	LOADB #BBh

04	A0		0C	A0						B0B8	STOREB 0

05	00		0D	A0						B0BB	RTI

06	A0		0E	00

07	A0		0F	00

a)(5)	Koji broj šalje PER0 kada joj procesor odobri zahtev za prekid?

b)(5)	Napisati sekvencu instrukcija kojom je inicijalizovan vektor u IVT za PER1.

c)(5)	Prikazati sadržaj svih poznatih lokacija na vrhu steka posle završetka kompletne 8. instrukcije scenarija (posle završetka faze obrade prekida te instrukcije). Oznaèiti vrh steka. Za saèuvanu vrednost PSW naznaèiti samo vrednost bita I.

d)(5)	Napisati sekvencu adresa instrukcija koje se izvršavaju po datom scenariju, sve dok su one poznate.

e)(5)	Napisati sekvencu adresa instrukcija koje se izvršavaju po datom scenariju (od poèetka, prema uslovima zadatka), sve dok su one poznate, ukoliko instrukcija RTI ne reaguje na prekid, a instrukcija INTE i dalje reaguje na prekid. Sve ostalo je isto.

4.(25)	Jednoadresni procesor sa memorijski razdvojenim adresnim prostorima, memorija, DMA kontoler, periferije PER0 i PER1 povezani su sistemskom magistralom sa 16 adresnih linija i 16 linija za podatke. Adresiranje je na nivou 16-bitnih reèi. Adrese relevantnih registara su:

| DMA_CONTROL | F000h |
| --- | --- |
| DMA_STATUS | F001h |
| DMA_DATA | F002h |
| DMA_ADR1 | F003h |
| DMA_COUNT | F004h |

| PER0_CONTROL | F008h | PER1_CONTROL | F010h | PER2_CONTROL | F020h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PER0_STATUS | F009h | PER1_STATUS | F011h | PER2_STATUS | F021h |
| PER0_DATA | F00Ah | PER1_DATA | F012h | PER2_DATA | F022h |

U upravljaèkim registrima bit 0 je Start kojim se dozvoljava poèetak operacije, bit 2 odreðuje smer operacije (1-ulaz, 0-izlaz), bit 7 je Enable kojim se dozvoljava prekid, a u statusnim registrima bit 15 je Ready koji signalizira spremnost kontrolera periferije. U upravljaèkom registru DMA kontrolera bit 4 odreðuje režim rada (0-Burst, 1-Cycle Stealing).

(a) 	(20) Napisati glavni program i odgovarajuæe prekidne rutine kojima se sa periferije PER0 prihvataju beskonaèni nizovi a(i) i b(i), a njihov zbir (a(i)+b(i)) šalje na PER1. Podaci sa PER0 dolaze sledeæim redom: a0, b0, a1, b1, a2, b2,... Na raspolaganju su dva bafera B0 i B1 velièine 200h sa poèetnim adresama 1000h i 1200h, redom. U stacionarnom režimu, u prvoj fazi uporedo se puni jedan bafer podacima sa PER0 (B0) i prazni drugi bafer (B1) slanjem podataka na PER1. U drugoj fazi uporedo se prazni bafer B0, a puni bafer B1; postupak se potom naizmenièno ponavlja. Ulaz sa PER0 realizovati mehanizmom prekida, a izlaz na PER1 korišæenjem DMA kontrolera u Cycle Stealing režimu rada.

(b) 	(2) Koliko puta periferija PER0 generiše zahtev za prekidom da bi napunila jedan bafer, a koliko puta DMA kontroler da bi ispraznio jedan bafer?

(c) 	(3) Da li je moguæe da DMA kontroler inicira 3 uzastopna ciklusa na magistrali pod uslovima koji su dati u zadatku? Objasniti!

Napomene:	Na ispitu nisu dozvoljena nikakva pomoæna sredstva, ni kalkulatori ni literatura. Ispit traje 4 sata.