Elektrotehnièki fakultet u Beogradu	januar 1998.

Katedra za raèunarsku tehniku i informatiku

Drugi deo ispita iz Arhitekture raèunara

1. (20)	a)(10) Da li multiprocesni operativni sistem može biti monoprogramski. Ako može, navesti primer, a ako ne može, objasniti zašto.

b)(10) Da li multiprogramski operativni sistem može biti monoprocesni. Ako može, navesti primer, a ako ne može, objasniti zašto.

2.(20)

3.(20)	Data je tablica prelaza/izlaza redukovanih dimenzija. Realizovati upravljaèku jedinicu pomoæu RS flip-flopova i logièkih kola. Nije potrebno minimizovati prekidaèke funkcije. Dati konaène izraze za S i R ulaze flip-flopova, kao i za z izlaze upravljaèke jedinice, u funkciji Qi (izlazi flip-flopova) i xj.

| Stanje (Q) | Izlaz (z) | Naredno stanje (Q(t+1)) | Logièki uslov (x) |
| --- | --- | --- | --- |
| A (000) |  | A | µ § |
|  |  | B | µ § |
| B (001) | µ § | C | 1 |
| C (010) | µ § | B | µ § |
|  |  | E | µ § |
|  |  | D | µ § |
| D(011) | µ § | B | 1 |
| E(100) | µ § | C | 1 |

4.(20)

5.(20)	DMA kontroler je dobio zadatak da prenese blok memorijskih reèi velièine 100h reèi sa adrese A000h na adresu A0A0h.

a)(10) U kom smeru kontroler treba da prenosi reèi: od nižih ka višim adresama, ili od viših ka nižim adresama? Obrazložiti.

b)(10) Koliko puta æe kontroler generisati zahtev za prekid, ako radi u cycle-stealing režimu? Obrazložiti.

Napomene:	Na ispitu nisu dozvoljena nikakva pomoæna sredstva. Ispit traje 2,5 sata.