Elektrotehnièki fakultet u Beogradu	januar 1998.

Katedra za raèunarsku tehniku i informatiku

Pismeni ispit iz Arhitekture raèunara

1.(25)	Realizovati digitalni ureðaj P za prenos podataka izmeðu dva digitalna ureðaja UA i UB. Ureðaj P treba da prihvata serijski (bit po bit, od najmlaðeg prema najstarijem) 11-bitnu binarnu reè od ureðaja UA. Primljenu reè treba da transformiše na sledeæi naèin. Biti 10..3 predstavljaju informacioni sadržaj koji treba rotirati za onoliko mesta udesno, koliko iznosi vrednost u bitima 2..0 primljene reèi (ova vrednost može biti i 0). Rotiranih 8 bita informacionog sadržaja  ureðaj P treba da predaje paralelno ureðaju UB. Za sinhronizaciju po principu hand-shaking sa ureðajima UA i UB služe jednobitni registri RA i RB, respektivno. Kada je P spreman da prihvati reè od UA, postavlja RA na 1. UA tada postavlja bit po bit podatka na liniju D, tokom 11 uzastopnih taktova, i istovremeno drži liniju C na 1. Treba obezbediti da se odmah po pokretanju prenosa obriše bit RA. Kada pripremi rotiranu 8-bitnu reè za predaju ureðaju UB, P postavlja RB na 1, što ureðaju UB signalizira spremnost podatka. Kada UB proèita ovaj podatak, UB briše RB posebnim signalom. Ureðaj P ciklièno obavlja opisani prenos reè po reè. Za realizaciju operacione jedinice na raspolaganju su registri RA i RB, još dva pomeraèka registra potrebne velièine, od kojih jedan ima moguænost dekrementiranja, multiplekseri i logièka kola.

a)(10)	Nacrtati strukturnu šemu operacione jedinice ureðaja P koja realizuje datu operaciju.

b)(10)	Dati dijagram toka upravljaèkih signala date operacije.

c)(5)	Nacrtati kompletnu strukturnu šemu upravljaèke jedinice realizovane pomoæu brojaèa koraka i dekodera.

2.(25)	Adresni prostor nekog procesora je 2MB, a adresiranje je nivou 16-bitnih reèi. Ulazno/izlazni i memorijski adresni prostori su razdvojeni. Procesor je povezan sa memorijom MEM i periferijom PER preko asinhrone magistrale. Procesor poseduje 2 ulaza za spoljašnje nemaskirajuæe prekide i 2 ulaza za spoljašnje maskirajuæe prekide. Fizièku memoriju ovog raèunara èine 768KB RAM (Random Access Memory) memorije koja zauzima najniži deo adresnog prostora i 512KB ROM (Read Only Memory) memorije koja zauzima najviši deo adresnog prostora.

a) 	(5) Nacrtati sve relevantne linije sistemske magistrale i precizno naznaèiti širine adresne i magistrale podataka.

b) 	(15) Prikazati realizaciju fizièke memorije ako na raspolaganju stoje RAM memorijski moduli kapaciteta 128Kx8bita i ROM memorijski moduli kapacitata 256Kx8bita.

c) 	(5) Šta je rezultat izvršavanja instrukcije STORE R0, FFFF0h? Da li je izvršavanje ove instrukcije regularno? Ukoliko nije, predložiti naèin za prevazilaženje ove situacije (nacrtati kombinacionu logiku koja detektuje takvu situaciju i vezati je u sistem).

3.(25)	Adresni prostor nekog raèunara je velièine 128 KB. Adresibilna jedinica je 16-bitna reè, a višereèni brojevi se u memoriju smeštaju tako da je na nižoj adresi niža reè. Procesor je jednoadresni, ulazno-izlazni i memorijski adresni prostori su razdvojeni, a mehanizam prekida je vektorisan. IV (Interrupt Vector) tabela poèinje od adrese na koju ukazuje registar IVTP èija je trenutna vrednost 4. Procesor poseduje èetiri ulaza za spoljne maskirajuæe prekide, IRQ0..3, pri èemu je IRQ3 najvišeg prioriteta, na koje su vezane 4 periferije PER0..3, respektivno. Liniji IRQi odgovara fiksno ulaz i (i=0,...,3) u IVT. U PSW postoji bit I koji se briše u mikroprogramu za obradu prekida, kao i biti L koji èuvaju nivo tekuæeg izvršavanja. Procesor ne prihvata prekid istog nivoa kao što je tekuæi. Pri obradi prekida se na steku èuvaju PC i 16-bitni PSW. Instrukcije INTE i RTI reaguju na prekid. Postoji selektivno maskiranje spoljašnjih prekida pomoæu registra IMR èiji biti 3..0 odgovaraju ulazima IRQ3..0, respektivno. Prekidna rutina za PER0 data je na Slici 1, a za PER3 na Slici 2. Posmatra se sledeæi scenario izvršavanja: u toku izvršavanja jednoreène instrukcije INCA na adresi 100h glavnog programa stiže prekid od PER0 i prihvata se. Instrukcija na adresi 100h oznaèena je kao 1. (prva) u sekvenci izvršavanja, a svaka sledeæa instrukcija u sekvenci nosi naredni redni broj. U toku izvršavanja 2. instrukcije stiže prekid od PER3.

Slika 1				Slika 2

Adresa	Instrukcija		Adresa	Instrukcija

A0	LDIMR #1010b	B0	RTI

A2	RTI

a)(5)	Koliko bita L postoji u PSW? Kratko obrazložiti.

b)(5)	Napisati sekvencu instrukcija kojom je inicijalizovan ulaz u IVT za PER3.

c)(5)	Koliko ciklusa na magistrali obavi procesor u fazi obrade prekida od PER0? Navesti kratko kog su tipa ti ciklusi i šta se u njima radi.

d)(5)	Napisati sekvencu adresa instrukcija koje se izvršavaju po datom scenariju, sve dok su one poznate.

e)(5)	Ako po završetku scenarija iz prethodne taèke stigne prekid od PER0, da li se prihvata? Kratko obrazložiti.

4.(25)	Jednoadresni procesor sa memorjski mapirnim ulazno/izlaznim adresnim prostorom, memorija, DMA kontoler sa pridruženom periferijom PER0, i periferije PER1 i PER2 povezani su sistemskom magistralom sa 16 adresnih linija i 16 linija za podatke. Adresiranje je na nivou 16-bitnih reèi. Adrese relevantnih registara su:

| DMA_CONTROL | F000h |
| --- | --- |
| DMA_STATUS | F001h |
| DMA_DATA | F002h |
| DMA_ADR1 | F003h |
| DMA_COUNT | F004h |

| PER0_CONTROL | F008h | PER1_CONTROL | F010h | PER2_CONTROL | F020h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PER0_STATUS | F009h | PER1_STATUS | F011h | PER2_STATUS | F021h |
| PER0_DATA | F00Ah | PER1_DATA | F012h | PER2_DATA | F022h |

U upravljaèkim registrima bit 0 je Start kojim se dozvoljava poèetak operacije, bit 3 odreðuje smer operacije (0-ulaz, 1-izlaz), bit 7 je Enable kojim se dozvoljava prekid, a u statusnim registrima bit 15 je Ready koji signalizira spremnost kontrolera periferije. U upravljaèkom registru DMA kontrolera bit 4 odreðuje režim rada (0-Burst, 1-Cycle Stealing).

(a) 	(20) Napisati glavni program i odgovarajuæe prekidne rutine kojima se sa periferije PER0 prihvata niz a(i) (i=0,...,511), sa periferije PER1 niz b(i) (i=0,..511), a rezultujuæi niz (a(i)+b(i))**2 šalje na periferiju PER2. Podaci sa ulaznih periferija se prihvataju uporedo, a rezultujuæi niz se šalje na periferiju PER2 poèev od poslednjeg elementa niza. Na raspolaganju su dva bafera Buf0 i Buf1 u memoriji velièine 512 reèi, koji poèinju na adresama 1000h i 1200h, redom. Ulaz sa PER0 realizovati preko DMA kontrolera u Cycle Stealing režimu rada, ulaz sa PER1 ispitivanjem bita spremnosti, a izlaz na PER2 korišæenjem mehanizma prekida.

(b) 	(5) Dati vrednost svih relevantnih upravljaèkih linija na sistemskoj magistrali tokom prenosa jedne reèi sa PER0 u memoriju.

Napomene:	Na ispitu nisu dozvoljena nikakva pomoæna sredstva, ni kalkulatori ni literatura. Ispit traje 4 sata.