Rešenja zadataka iz Arhitekture raèunara, januar 1998.

1. a)

µ §

b)						c)

µ §µ §

3.	a) Postoji 3 bita L, jer postoji 5 nivoa prekida (glavni program + IRQ3..0) èiji se kodovi moraju razlikovati, jer procesor ne prihvata prekid istog nivoa kao što je tekuæi.

b) 	LOADA #B0h

STOREA 7

c)	Obavi 3 ciklusa: prva dva su ciklusi upisa u kojima se upisuju PC i PSW na stek, a treæi je ciklus èitanja u kome se èita adresa prekidne rutine iz IVT.

d)	100, A0, A2, B0, 101		e)	Ne, jer je IMR0=0 još uvek (ovaj prekid je selektivno maskiran).

2.

a)

b)

c) Posmatrana instrukcija inicira upis podatka u memoriju na adresu FFFF0h. Kako u ovom sluèaju ova adresa pripada delu adresnog prostora koji je rezervisan za ROM memoriju koja se samo može èitati, ovo instrukcija æe biti bez dejstva. Ovakva neregularna situacija se može detektovati jednim logièkim dvoulaznim I kolom na èije ulaze dolaze signali WR i ROM. Dobijeni signal se može voditi na ulaz za nemaskirajuæi prekid procesora èime bi se procesoru signalizirala nedozvoljena operacija na magistrali.

4.	Glavni program:

; init input

CLRA

STORE Sem0

LOAD #512

STORE Cnt1

STORE F004h

LOAD #1200h

STORE Buf1

LOAD #1000h

STORE F003h

; start DMA and Pers

LOAD #91h

STORE F000h

LOAD #1

STORE F008h

STORE F010h

; check ready bit for PER1

ChkRdy1:	LOAD F011h

AND 8000h

JZ ChkRdy1

; read a word from Per1

LOAD F012h

STORE (Buf1)

INC Buf1

DEC Cnt1

JNZ ChkRdy1

; stop Per1

STORE F010h

; wait for end of input

ChkSem0:	LOAD Sem0

AND #1

JZ ChkSem0

; init output

CLRA

STORE Sem2

DEC Buf1

LOAD #1000h

STORE Buf0

LOAD #512

STORE Cnt

; start Per2

LOAD #89h

STORE F020h

....

; wait for end of output

ChkSem2:	LOAD Sem2

AND #1

JZ ChkSem2

; stop Per2

CLRA

STORE F020h

HALT

Prekidna rutina za DMA:

IntDma:	CLRA

STORE F000h

STORE F008h

INCA

STORE Sem0

RTI

Prekidna rutina za PER2:

IntPer2:	LOAD (Buf1)

ADD (Buf2)

MULA

STORE F022h

INC Buf0

INC Buf1

DEC Cnt

JNZ Back2

; stop Per2 and set Sem2

STORE F020h

INCA

STORE Sem2

Back2:	RTI