Elektrotehnički fakultet u Beogradu	Jun 1998.

Katedra za računarsku tehniku i informatiku

17. Oktobar 1998.

Drugi deo ispita iz Arhitekture računara

1. (20)	Popuniti sledeću tablicu koja se odnosi na operacije nad semaforom s (već popunjena polja zanemariti):

| Operacija nad semaforom | Wait |  |  | Signal |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrednost pre operacije | s<0 | s=0 | s>0 | s<0 | s=0 | s>0 |
| Da li se proces blokira (DA/NE)? |  |  |  |  |  |  |
| Da li se menja lista Ready procesa (DA/NE)? |  |  | DA/NE |  | DA/NE | DA/NE |
| Da li se menja lista procesa blokiranih na s (DA/NE)? |  |  |  |  |  |  |
| Moguće vrednosti posle operacije (<,=,>0) |  |  |  |  |  |  |

2.(20) Adresni prostor dvoadresnog procesora sa 4 šesnaestobitna registra opšte namene je 64KB, a adresibilna jedinica je bajt. Magistrala podataka je 8-bitna. Sadržaj relevantnih delova operativne memorije prikazan je na slici.

| Adresa | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sadržaj | 11h | 01h | 03h | 01h | 08h | 03h | 00h | E5h | F1h | 0Ah | 01h |  |  |  |  |
| Adresa | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 10A | 10B | 10C | 10D | 10E |
| Sadržaj | 11h | 13h | 05h | 00h | 55h | 01h | 44h | 72h | 08h | 00h | 12h | 24h | 01h | 00h | EEh |

Napisati sekvencu sadržaja na adresnoj magistrali i magistrali podataka kao i tip transfera za svaki ciklus na magistrali koje procesor generiše tokom izvršavanja programa i odgovarajuće prekidne rutine datih na slici. Početne vrednosti relevantnih registara su IVTP=7, R1=2, R2=3, SP=10h (SP ukazuje na poslednje popunjenu lokaciju, a stek raste od nižih ka višim adresama). Pri prihvatanju prekida na steku se čuva samo PC.

Adresa:	Instrukcija:

100h		LOADW	R1, (05h)	; memorijski indirektno adresiranje

104h		INT 1

106h		STOREW	(PC)08h, R2	; relativno adresiranje sa 8-bitnim pomerajem

109h		HALT

????	LOADW R2, 01h	; memorijski direktno adresiranje

????+4	RTI

3.(20)	Data je tablica prelaza/izlaza redukovanih dimenzija. Realizovati upravljačku jedinicu pomoću D flip-flopova i logičkih kola. Nije potrebno minimizovati prekidačke funkcije. Dati konačne izraze za D ulaze svih flip-flopova, kao i za z izlaze upravljačke jedinice, u funkciji Qi i xj.

| Stanje (Q) | Izlaz (z) | Naredno stanje (Q(t+1)) | Logički uslov (x) |
| --- | --- | --- | --- |
| A (000) |  | A |  |
|  |  | B |  |
| B (001) |  | C | 1 |
| C (010) |  | C |  |
|  |  | D |  |
|  |  | E |  |
| D(011) |  | A | 1 |
| E(100) |  | B | 1 |

4.(20)	Data je upravljačka jedinica sa horizontalnim mikroprogramiranjem bez mogućnosti upisa adrese u mikroprogramski brojač spolja. Format mikroinstrukcije, jedinstven za operacione i upravljačke blokove dat je na slici. Polje CC kodira uslov prema datoj tabeli.

| 15 12 | 11 10 | 9 0 |
| --- | --- | --- |
| BA | CC | Z |

| Adresa | Binarni sadržaj |
| --- | --- |
| 0 | 0000000000000000 |
| 1 | 0010110100000011 |
| 2 | 0111010101010001 |
| 3 | 0110100011110010 |
| 4 | 0101110110000011 |
| 5 | 0000111000000000 |
| 6 | 0101110001010100 |
| 7 | 1000110101000011 |
| 8 | 1001110010101011 |
| 9 | 0101110000011100 |

| CC | Uslov |
| --- | --- |
| 00 |  |
| 01 | x2 |
| 10 | x3 |
| 11 | 1 |

Ukoliko je uslov ispunjen, polje BA određuje adresu sledeće mikroinstrukcije; u suprotnom, izvršavanje mikroinstrukcija se nastavlja sekvencijalno. Svaki bit polja Z odgovara po jednom upravljačkom signalu z1 do z10 (najmlađi bit polja Z odgovara signalu z1). Nacrtati dijagram toka upravljačkih signala koji odgovara datom mikroprogramu.

5.(20)	DMA kontroler treba da prebaci blok od 150 reči sa jednog mesta u memoriji na drugo. Adresa početka izvorišnog bloka je 200, a adresa početka odredišnog bloka je 100. Adresa registra DMA koji prihvata adresu izvorišnog bloka je 0100h, adresa registra DMA koji prihvata adresu odredišnog bloka je 0102h, adresa brojačkog registra DMA je 0104h, adresa upravljačkog registra DMA je 0106h. U upravljačkom registru DMA važni su sledeći biti: Start u razredu 0, smer u razredima 1 i 2 (00-memorija u memoriju, 01-ulaz, 10-izlaz), smer promene adresnih registara u razredu 3 (1-inkrementiranje, 0-dekrementiranje), režim u razredu 4 (0-burst, 1-cycle stealing). Program koji inicijalizuje DMA je:

OUT	#?,100h       ; (1)

OUT	#?,102h       ; (2)

OUT	#150,104h

OUT	#0???1b,106h  ; binarna vrednost (3)

a)(5) Šta treba da stoji umesto znakova pitanja u naredbama označenim sa (1) i (2)?

a)(5) Šta treba da stoji umesto znakova pitanja u naredbi označenoj sa (3) (napisati tri bita)?

b)(5) Koliko puta DMA generiše zahtev za prekid?

c)(5) Koliko puta DMA generiše zahtev za pristup magistrali?

Napomene:	Na ispitu nisu dozvoljena nikakva pomoćna sredstva. Ispit traje 2,5 sata.