Elektrotehnički fakultet u Beogradu	Jun 1998.

Katedra za računarsku tehniku i informatiku

25. Septembar 1998.

#### Pismeni ispit iz Arhitekture računara

1.(25)	Realizovati digitalni uređaj P za spregu između dva digitalna uređaja UA i UB. Uređaju P stižu od UA dva niza bita, serijski. P treba da vrši bit-serijsko sabiranje po 8 bita iz ova dva niza i da 8-bitni rezultat predaje paralelno uređaju UB (9. bit konačnog prenosa se odbacuje). Kada završi sa sabiranjem jednog "paketa", P prelazi na sledeći: biti od UA stižu u kontinuitetu. Smatrati da biti stižu od nižih ka višim. Za sinhronizaciju po principu hand-shaking sa uređajima UA i UB služe jednobitni registri RA i RB, respektivno. Kada je P spreman da prihvati po dva bita od UA, postavlja RA na 1. Kada UA detektuje da je RA postavljen na 1, postavlja dva bita na linije D1 i D2 i postavlja 1 na upravljačku liniju C koje drži tačno 1 takt. Treba obezbediti da se po prihvatanju bita briše RA. Kada pripremi svih 8 bita u pomerački registar A, uređaj P postavlja RB na 1, što uređaju UB signalizira spremnost podatka u registru A. Kada UB pročita ovaj podatak, UB briše RB signalom koji ulazi u uređaj P. Uređaj P obavlja svoju funkciju neprekidno, ciklički. Za realizaciju operacione jedinice su na raspolaganju, osim navedenih registara, još jedan brojački registar, jedan jednobitni potpuni kombinacioni sabirač, jedan jednobitni registar i logička kola.

a)(10) Ukoliko se za realizaciju koriste elementi koji nisu na raspolaganju, boduje se do 7 poena)

Nacrtati strukturnu šemu operacione jedinice uređaja P koja realizuje datu operaciju.

b)(10)	Dati dijagram toka upravljačkih signala date operacije.

c)(5)	Nacrtati kompletnu strukturnu šemu upravljačke jedinice realizovane pomoću brojača koraka i dekodera.

2.(25)	Posmatra se dvoadresni procesor sa razdvojenim memorijskim i ulazno/izlaznim adresnim prostorima. Adresibilna jedinica je 16-bitna reč (W). Magistrala je asinhrona, a mehanizam prekida vektorisan. Kapacitet memorijskog adresnog prostora je 8GB, pri čemu je najviših 2GB rezervisano za ROM memoriju. Za adresiranje ulazno/izlaznih uređaja rezervisana je 1GW počev od adrese 0h.

- (2) Nacrtati sve relevantne linije sistemske magistrale i precizno naznačiti širine adresne i magistrale podataka.

- (5) Naznačiti opsege adresa memorijskog (naznačiti posebno adresne opsege adresnih prostora rezervisanih za ROM i RAM memorije) i ulazno-izlaznog adresnog prostora, redom.

- (8) Prikazati realizaciju fizičke RAM memorije koja zauzima najviših 4GB adresa u adresnom prostoru rezervisanom za RAM memoriju, ako su na raspolaganju memorijski SRAM čipovi kapaciteta 512Mx8bita (kontrolni ulazi su RD i WR).

- (5) Prikazati realizaciju fizičke ROM memorije koja zauzima najnižih 1GB adresa u adresnom prostoru rezervisanom za ROM memoriju, ako su na raspolaganju ROM memorijski čipovi kapaciteta 256Mx8bita.

- (5) Navesti relevantne registre DMA kontrolera koji je preko sistemske magistrale vezan u posmatrani sistem. Precizno naznačiti dužinu svakog registra; svakom registru pridružiti adrese, ako se zna da je za ovaj kontroler rezervisano prvih 10 adresa u adresnom prostoru. Napomena: nije potrebno crtati vezu DMA kontrolera sa sistemskom magistralom.

3.(25)	Adresni prostor nekog računara je veličine 64 KB, adresibilna jedinica je bajt, a višebajtni brojevi se u memoriju smeštaju tako da je na nižoj adresi viši bajt. Mehanizam prekida je vektorisan. IV (Interrupt Vector) tabela počinje od adrese na koju ukazuje registar IVTP čija je vrednost 3. Trap prekidu pripada fiksno ulaz 3 u IVT. Pri prekidu se na steku čuvaju 16-bitni PSW i PC tim redom. Stek raste prema nižim lokacijama. Svi registri opšte namene (Ri) i PSW su 16-bitni. Procesor poseduje instrukcije TRPE (Trap Enable) i TRPD (Trap Disable) za dozvolu, odnosno zabranu trap-a. Instrukcije TRPE i TRPD ne reaguju na prekide (ni na trap). Dat je deo programa na slici 1 i trap rutina na slici 2. Prvih 16 bita instrukcije sadrži uvek kod operacije i način adresiranja. Za vreme izvršavanja datog dela programa, nema drugih prekida osim trap-a.

Slika 1				Slika 2

Adresa	Naredba		Adresa	Naredba

FF00	TRPE			AAA0	POP	R2

FF02	MOV	R1,#100h	AAA2	PUSH	R2

FF06	CLR	R0		AAA4	MOV	(R1)+,R2

FF08	INC	R0		AAA6	RTI

FF0A	INC	R0

FF0C	DEC	R0

FF0E	JNZ	FF0Ch

FF12	TRPD

a)(5)	Koji je sadržaj lokacije na adresi FF05h?

b)(5)	Napisati deo programa kojim je inicijalizovan vektor za trap u IVT.

c)(5)	Prikazati izgled vrha steka (po bajtovima) u trenutku prvog ulaska u trap rutinu. Za PSW samo naznačiti vrednost bita T. Označiti vrh steka.

d)(5)	Koliko puta se izvršava trap rutina za vreme izvršavanja programa na Slici 1?

e)(5)	Napisati redom sadržaje memorijskih lokacija počev od adrese 100h (po bajtovima) posle izvršavanja datog dela programa, sve dok su ti sadržaji poznati.

4.(25)	Dvoadresni procesor sa memorijski mapiranim ulazno/izlaznim adresnim prostorom, memorija, i periferije PER0 i PER1 povezani su sistemskom magistralom sa 16 adresnih linija i 16 linija za podatke. Adresiranje je na nivou 16-bitnih reči. Adrese relevantnih registara su:

| PER0_CONTROL | F010h | PER1_CONTROL | F020h |
| --- | --- | --- | --- |
| PER0_STATUS | F011h | PER1_STATUS | F021h |
| PER0_DATA | F012h | PER1_DATA | F022h |

U upravljačkim registrima bit 0 je Start kojim se dozvoljava početak operacije, bit 3 određuje tip transfera podataka (0-ulaz, 1-izlaz), bit 7 je Enable kojim se dozvoljava prekid, a u statusnim registrima bit 15 je Ready koji signalizira spremnost kontrolera periferije.

- (22) Napisati glavni program i odgovarajuće prekidne rutine kojima se sa periferije PER0 prihvata beskonačni niz a(i) i šalje na periferiju PER1. Razmena podataka između periferija se odvija preko FIFO bafera, organizovanog u memoriji sa početnom adresom 1000h, kapaciteta 200h reči. Periferija PER0 smešta novi element niza u bafer na prvu slobodnu lokaciju pod uslovom da bafer nije pun. Periferija PER1 čita elemente redom iz bafera, ukoliko bafer nije prazan. Ulaz sa PER0 realizovati ispitivanjem bita spremnosti, a izlaz na PER1 korišćenjem mehanizma prekida.

- (3) Koliki je ukupni broj zahteva za prekid koje primi procesor tokom prenosa prvih 800h reči niza a sa PER0 na PER1?

Napomene:	Na ispitu nisu dozvoljena nikakva pomoćna sredstva, ni kalkulatori ni literatura. Ispit traje 4 sata.