Elektrotehnički fakultet u Beogradu	Jun 1998.

Katedra za računarsku tehniku i informatiku

Septembar 1998.

#### Drugi deo ispita iz Arhitekture računara

1. (20)	a)(10)	Popuniti polja sledeće tablice sa DA, ako je prelaz procesa iz stanja u stanje moguć, odnosno sa NE, ako nije:

|  | U stanje Running | U stanje Ready | U stanje Blocked |
| --- | --- | --- | --- |
| Iz stanja Running | X |  |  |
| Iz stanja Ready |  | X |  |
| Iz stanja Blocked |  |  | X |

b)(10)	Da li operativni sistem može biti monokorisnički multiprogramski? Ako može, navesti primer.

2.(20) Dvoadresni procesor sa 4 16-bitna registra opšte namene (R0-R3) povezan je sa memorijom preko asinhrone magistrale sa 16 adresnih linija, 8 linija za podatke i odgovarajućim upravljačkim linijama. Adresibilna jedinica je bajt. Sadržaj dela operativne memorije dat je na slici 1.

| Adresa | 0h |  |  | 1h |  |  | 2h |  |  | 3h |  |  | 4h |  |  | 5h |  |  | 6h |  |  | 7h |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sadržaj | 00h |  |  | 30h |  |  | 30h |  |  | 0Eh |  |  | 0Eh |  |  | 30h |  |  | 30h |  |  | 00h |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa |  |  | 3000h |  |  | 3001h |  |  | 3002h |  |  | 3003h |  |  | 3004h |  |  | 3005h |  |  | 3006h |  |  | 3007h |  |  | 3008h |  | 3009h |
| Sadržaj |  |  | 05h |  |  | 11h |  |  | 0Ah |  |  | 30h |  |  | 05h |  |  | 22h |  |  | 0Ch |  |  | 44h |  |  | 02h |  | FFh |
| Adresa |  | 300Ah |  |  | 300Bh |  |  | 300Ch |  |  | 300Dh |  |  | 300Eh |  |  | 300Fh |  |  | 3010h |  |  | 3011h |  |  | 3012h |  | 3013h |  |
| Sadržaj |  | 00h |  |  | 00h |  |  | 05h |  |  | 30h |  |  | 00h |  |  | 02h |  |  | 04h |  |  | F0h |  |  | 12h |  | C0h |  |

Slika 1

Pri pozivu potprograma ili prekidne rutine na steku se čuva samo PC. Stek raste ka višim memorijskim adresama a SP ukazuje na prvu slobodnu lokaciju na vrhu steka. Pretpostaviti da je pre početka izvršavanja segmenta  programa sa slike 2, SP=4000h, IVTP=0h, PC=3000h.

| Adresa | Instrukcija | Komentar |
| --- | --- | --- |
| Glavni program |  |  |
| 3000h | LOAD R1, (300Ah) | memorijski indirektno adresiranje |
| 3004h | LOAD R2, (R1)0Ch | registarski indirektno sa 8-bitnim pomerajem |
| 3007h | INT 2 |  |
| 3009h | HALT | zaustavljanje procesora |
| … |  |  |
| 300Eh | ADD R2, #4 | neposredno adresiranje |
| 3011h | PUSH R2 | registarski direktno adresiranje |
| 3013h | RTI |  |

Slika 2

Napisati sekvencu sadržaja na adresnoj magistrali i magistrali podataka kao i tip transfera (čitanje ili upis) za svaki ciklus na magistrali tokom izvršavanja segmenta koda sa slike.

3.(20)	Data je tablica prelaza/izlaza redukovanih dimenzija. Realizovati upravljačku jedinicu pomoću JK flip-flopova i logičkih kola. Nije potrebno minimizovati prekidačke funkcije. Dati konačne izraze za J i K ulaze svih flip-flopova, kao i za z izlaze upravljačke jedinice, u funkciji Qi i xj.

| Stanje (Q) | Izlaz (z) | Naredno stanje (Q(t+1)) | Logički uslov (x) |
| --- | --- | --- | --- |
| A (000) |  | A |  |
|  |  | B |  |
| B (001) |  | C | 1 |
| C (010) |  | C |  |
|  |  | D |  |
|  |  | E |  |
| D(011) |  | A | 1 |
| E(100) |  | B | 1 |

4.(20) Data je upravljačka jedinica sa horizontalnim mikroprogramiranjem bez mogućnosti upisa adrese u mikroprogramski brojač spolja. Format mikroinstrukcije, jedinstven za operacione i upravljačke blokove dat je na slici. Polje CC kodira uslov prema datoj tabeli.

| Ukoliko je uslov ispunjen, polje BA određuje adresu sledeće mikroinstrukcije; u suprotnom, izvršavanje mikroinstrukcija se nastavlja sekvencijalno. Svaki bit polja Z odgovara po jednom upravljačkom signalu z1 do z10 (najmlađi bit polja Z odgovara signalu z1). Nacrtati dijagram toka upravljačkih signala koji odgovara datom mikroprogramu. CC | Uslov |
| --- | --- |
| 00 |  |
| 01 |  |
| 10 | x3 |
| 11 | 1 |

| Adresa | Binarni sadržaj |
| --- | --- |
| 0 | 00000000000000000 |
| 1 | 00000001111100010 |
| 2 | 00000110000100111 |
| 3 | 00001110001100100 |
| 4 | 00110000001000011 |
| 5 | 00001101001100110 |
| 6 | 11000000001100000 |
| 7 | 01110000001101000 |
| 8 | 01111000001100110 |

| 16 7 | 6 5 | 4 0 |
| --- | --- | --- |
| Z | CC | BA |

5.(20)	a) (10)	Prekidni mehanizam procesora je vektorisan, adresna magistrala je širine 32 bita, a adresiranje je bajtovsko. Na kojim adresama se nalazi vrednost adrese prekidne rutine za ulaz 3, ako je vrednost IVTP jednaka 2.

b)(10) Kako se određuje broj ulaza u IV (Interrupt Vector) tabeli kod softverskog prekida?

Napomene:	Na ispitu nisu dozvoljena nikakva pomoćna sredstva. Ispit traje 2,5 sata.