Elektrotehnički fakultet u Beogradu	Jun 1998.

Katedra za računarsku tehniku i informatiku

24. Septembar 1999.

Pismeni ispit iz Arhitekture računara, Septembar 1999.

#### Rešenja zadataka

1.

3.	a) OUT 7,#1	b) MOV 15,B000h		e)	PUSH	IMR

c) 	Adresa:		Sadržaj:				MOV	IMR,11111100b

EFFF		103				INTE

EFFE		PSW, I=1			INC	R1

EFFD		A002				INTD

SP-->	EFFC		PSW, I=1			POP	IMR

RTI

d) 100, 101, A000, A001, B000, B001, A000, A001, A002, B002, A002, 103

2.  a)

| Šta? | Početna adresa | Poslednja adresa |
| --- | --- | --- |
| Memorijski adresni prostor | 0 | FFFF FFFF |
| Ulazno-izlazni adresni prostor | 0 | FFFF FFFF |
| Prostor rezervisan za ROM memoriju | C000 0000 | FFFF FFFF |
| Prostor rezervisan za RAM memoriju | 0 | BFFF FFFF |
| Fizička RAM memorija | 0 | 5FFF FFFF |
| Fizička ROM memorija | E000 0000 | FFFF FFFF |

b)

| AddressBus | DataBus | BusCycleType | Comments |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 0080 | 02 | MRd | IF(MOV) |
| 81 | 41 | MRd |  |
| 82 | 22 | MRd |  |
| 83 | 81 | MRd |  |
| 5 | 06 | MRd | OF (src) |
| 6 | 01 | MRd |  |
| 7 | 00 | MRd |  |
| 8 | 00 | MRd |  |
| 84 | 40 | MRd | IF(JSR) |
| 85 | 23 | MRd |  |
| 86 | 78 | MRd |  |
| 87 | 00 | MRd |  |
| 1001 | 88 | MWr | Save PC on the stack |
| 1002 | 00 | MWr |  |
| 1003 | 00 | MWr |  |
| 1004 | 00 | MWr |  |
| 100 | 30 | MRd | IF(STORE) |
| 101 | 51 | MRd |  |
| 102 | 60 | MRd |  |
| 103 | 0A | MRd |  |
| 106 | 0A | MWr | Store data |
| 107 | 00 | MWr |  |
| 109 | 00 | MWr |  |
| 10A | 00 | MWr |  |
| 104 | 77 | MRd | IF(RTS) |
| 1004 | 00 | MRd | Restore PC from the stack |
| 1003 | 00 | MRd |  |
| 1002 | 00 | MRd |  |
| 1001 | 88 | MRd |  |
| 88 | 21 | MRd | IF(INC) |
| 89 | 04 | MRd |  |
| 8A | 01 | MRd |  |
| 8B | 00 | MRd |  |
| 8C | 00 | MRd |  |
| 8D | 00 | MRd |  |
| 1 | 09 | MRd | Address Fetch |
| 2 | 00 | MRd |  |
| 3 | 00 | MRd |  |
| 4 | 00 | MRd |  |
| 9 | FF | MRd | OF |
| A | FF | MRd |  |
| B | FF | MRd |  |
| C | FF | MRd |  |
| 9 | 00 | MWr | Store Result |
| A | 00 | MWr |  |
| B | 00 | MWr |  |
| C | 00 | MWr |  |
| 8E | FF | MRd | IF(HALT) |

c) 48 modula

4.	Glavni program:

; init of the IPER

CLRA

STORE Sem

INCA

STORE Dir

LOAD #1000h

STORE MemAdr

LOAD #200h

STORE Cnt

LOAD #4

STORE F000h

OUT #81h

STORE F001h	; St. Per0

;.....

WaitS:LOAD Sem

AND #1

JZ WaitS

; ....

LOAD #8

STORE F000h	;

;....

WaitF:LOAD F000h

AND #1

JZ WaitF

; init read from IPER

CLRA

STORE Sem

STORE Dir

LOAD #1200h

STORE MemAdr

LOAD #200h

STORE Cnt

OUT #87h

STORE F001h	; St. Per0

;....

WaitSE:LOAD Sem

AND #1

JZ WaitSE

HALT

Prekidna rutina za IPER:

IntIP:LOAD Dir

AND #1

JZ Read

; init

LOAD (MemAdr)

STORE F003h

JMP Skip

Read:	LOAD F003h

STORE (MemAdr)

Skip:	INC MemAdr

DEC Cnt

JNZ Back

; stop IPER

STORE F001h

INCA

STORE Sin

Back:	RTI