Elektrotehnički fakultet u Beogradu	Jun 1998.

Katedra za računarsku tehniku i informatiku

21. Oktobar 1999. (Okt’99)

#### Drugi deo ispita iz Arhitekture računara

1.(25) Jednoadresni procesor komunicira sa memorijom i periferijama preko asinhrone magistrale sa 16-bitnom adresnom, 8-bitnom magistralom podataka i potrebnim kontrolnim linijama. Operandi su dužine 2B; dvobajtni podatak se smešta u memoriju tako da se na nižu adresu smešta niži bajt podatka. Stek raste ka nižim memorijskim adresama, a registar SP ukazuje na poslednje popunjenu lokaciju na vrhu steka.

a)(10) Nacrtati sprežni deo procesora prema sistemskoj magistrali koji sadrži registre MAR i MBR. Ovi registri su preko interne 16-bitne magistrale M povezani sa registrima A (AH i AL) i SP. Precizno naznačiti dužine svih registara i magistrala, veze ragistara sa magistralama i odgovarajuće upravljačke signale. Pored navedenih registara na raspolaganju su trostatiči baferi, multiplekseri i D-FF.

b)(5) Nactrati dijagram toka upravljačkih signala faze izvršenja instrukcije PUSH koja prebacuje sadržaj akumulatora A na stek.

c)(5) Nactrati dijagram toka upravljačkih signala faze izvršenja instrukcije POP koja prebacuje 16-bitni podatak sa vrha steka u akumulator.

d)(5) Nacrtati vremenske dijagrame svih relevantnih linija sistemske magistrale tokom faze izvršenja instrutcije STOREB, koja nižih 8 bita akumulatora prebacuje u memoriju na adresu na koju ukazuje registar MAR.

2.(25)	Data je tablica prelaza/izlaza redukovanih dimenzija. Realizovati upravljačku jedinicu pomoću JK flip-flopova i logičkih kola. Nije potrebno minimizovati prekidačke funkcije. Dati konačne izraze za ulaze J i K flip-flopova, kao i za z izlaze upravljačke jedinice, u funkciji Qi i xj.

| Stanje (Q) | Izlaz (z) | Naredno stanje (Q(t+1)) | Logièki uslov (x) |
| --- | --- | --- | --- |
| A (000) |  | A |  |
|  |  | B |  |
| B (001) |  | C | 1 |
| C (010) |  | C |  |
|  |  | D |  |
|  |  | E |  |
| D(011) |  | A | 1 |
| E(100) |  | B | 1 |

3.(25)	Mikroprogramiranje. Data je upravljačka jedinica sa horizontalnim mikroprogramiranjem bez mogućnosti upisa adrese u mikroprogramski brojač spolja. Formati uslovnih (H=1) i operacionih (H=0) mikroistrukcija su sledeći:

| Adresa | Binarni sadržaj |
| --- | --- |
| 0 | 1000010 |
| 1 | 1110000 |
| 2 | 0000011 |
| 3 | 0010100 |
| 4 | 1011001 |
| 5 | 0101000 |
| 6 | 1100011 |
| 7 | 0110000 |
| 8 | 1110000 |
| 9 | 0100110 |
| A | 0001110 |
| B | 1110110 |

| 6 | 5 4 | 3 0 |  | 6 | 5 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H | CC | BA |  | H | Z |

| Svaki bit polja Z odgovara jednom upravljačkom signalu od z1 do z6 (nalmlađi bit je z1). Polje CC kodira uslove prema datoj tabeli. Ukoliko je uslov ispunjen, polje BA određuje adresu sledeće mikroinstrukcije; u suprotnom, izvršavanje mikroistrukcije se nastavlja sekvencijalno. Nacrtati dijagram toka upravljačkih signala koji odgovara datom mikroprogramu. Uslov | CC |
| --- | --- |
| x1 | 00 |
| x2 | 01 |
| x3 | 10 |
| 1 | 11 |

4.(25)	Posmatra se procesor sa sledećim internim prekidima i odgovarajućim signalima logičkih uslova koji ukazuju na postojanje tih prekida: zbog neispravnog koda operacije (OPCD), zbog nepostojećeg načina adresiranja (ADMD), zbog deljenja sa nulom (DIVZ) i zbog prekoračenja (OVFL). Ovi prekidi su navedeni po prioritetu, od najvišeg ka najnižem, i odgovaraju im ulazi 7 do 4 u vektor tabeli, respektivno. Nacrtati šemu kombinacione mreže koja će na 8-bitnu internu magistralu M procesora postaviti broj ulaza za prekid koga treba opslužiti, kada se aktivira upravljački signal IVTEout.

Napomene:	Na ispitu nisu dozvoljena nikakva pomoćna sredstva. Ispit traje 2 sata.