Elektrotehnički fakultet u Beogradu	Jun 1998.

Katedra za računarsku tehniku i informatiku

15. Oktobar 1999. (Oktobarski ispitni rok)

#### Pismeni ispit iz Arhitekture računara

1.(25)	Adresna i magistrala podataka su široke po 16 bita, a adresiranje je na nivou 16-bitnih reči. Magistrala je sinhrona, a ciklusi čitanja i upisa traju po jedan takt. Potrebno je projektovati uređaj P koji se vezuje na magistralu računara i obavlja operaciju prebrojavanja reči čija je vrednost različita od nule u bloku memorijskih reči sa zadate adrese i zadate dužine. Uređaj P poseduje dve ulazne linije AP1..0 za interno adresiranje njegovih registara i liniju CS; uređaj P reaguje na cikluse na magistrali samo ako je CS jednak 1. Procesor inicijalizuje operaciju tako što obavlja cikluse upisa na magistrali, upisujući adresu početka bloka (kada je AP1=0 i AP0=1) i dužinu bloka (kada je AP1=1 i AP0=0). Procesor startuje operaciju uređaja P ciklusom upisa na magistrali, pri čemu je AP1=0 i AP0=0, a na magistrali podataka je bilo koja vrednost. Uređaj P čita reč po reč iz memorije, prebrojava reči različite od nule i rezultat smešta u svoj interni registar. Uređaj P traži od procesora pristup magistrali signalom HOLD, a dobija dozvolu signalom HLDA. Kada završi operaciju, P treba da generiše signal EOF u trajanju jedne periode takta. Posle toga procesor može da pročita rezultat ciklusom čitanja na magistrali pri čemu je AP1=1 i AP0=1. Za realizaciju operacione jedinice uređaja P su na raspolaganju registri (uključujući i brojačke), trostatički baferi, flip-flopovi, standardni kombinacioni moduli i logička kola.

a)(10)	Nacrtati strukturnu šemu operacione jedinice uređaja P i njene veze sa magistralom.

b)(10)	Dati dijagram toka upravljačkih signala date operacije.

c)(5)	Nacrtati kompletnu strukturnu šemu upravljačke jedinice realizovane pomoću brojača koraka i dekodera.

2.(25)	Adresni prostor nekog računara je 128MB, a adresiranje je na nivou 16-bitnih reči (W). Ulazno/izlazni i memorijski adresni prostori su razdvojeni. Magistrala je asinhrona. Mehanizam prekida je vektorisan, a procesor prihvata broj ulaza u IV tabeli po 8 najnižih linija magistrale podataka. Najviših 16MB memorijskog adresnog prostora je rezervisano za ROM memoriju.  Računar poseduje 48MB fizičke RAM memorije  koja zauzima najniže adrese rezervisane za RAM memoriju i 2MB fizičke ROM memorije koja zauzima najviše adrese prostora rezervisnog za ROM memoriju.

- (5) Odrediti opsege memorijskog adresnog prostora, ulazno/izlaznog adresnog prostora, memorijskog adresnog prostora rezervisanog za RAM memoriju, memorijskog adresnog prostora rezervisanog za ROM memoriju, fizičke RAM memorije i fizičke ROM memorije, redom (sve vrednosti dati u heksadecimalnom brojnom sistemu).

b)	(10) Prikazati realizaciju fizičke RAM memorije ako su na raspolaganju memorijski SRAM čipovi kapaciteta 4Mx8bita (kontrolni ulazi su RD i WR).

- (5) Prikazati realizaciju fizičke ROM memorije ako su na raspolaganju ROM čipovi kapaciteta 256Kx4bita.

- (5) Navesti relevante registre DMA kontrolera, precizno naznačiti adrese i dužine registara i nacrtati njihovu vezu sa sistemskom magistralom. DMA kontroler može da izvršava sve tipove transfera. Za adresiranje DMA kontrolera rezervisano je najnižih 10h adresa UI adresnog prostora.

3.(25)	Adresni prostor nekog računara je veličine 32 MB. Adresibilna jedinica je 16-bitna reč, a višerečni brojevi se u memoriju smeštaju tako da je na nižoj adresi viša reč. Procesor je jednoadresni i reaguje na nivo signala zahteva za prekid. Ulazno-izlazni i memorijski adresni prostori su razdvojeni, a mehanizam prekida je vektorisan. Ne postoji maskiranje prekida. IV (Interrupt Vector) tabela počinje od adrese na koju ukazuje registar IVTP čija je vrednost 10h. Na procesor su vezane dve periferije, PER1 i PER2, pri čemu je PER1 vezana na ulaz za prekid višeg prioriteta. Adrese registara u kojima se čuvaju brojevi ulaza u IV tabeli ovih periferija su 6h i 7h, respektivno. Na slici 1 dat je glavni program, na slici 2 prekidna rutina za PER1, a na slici 3 za PER2 (sve vrednosti adresa su heksadecimalne). Svaka instrukcija traje pet faza, a svaka faza traje tri takta. Postojanje prekida se ispituje u prvom taktu poslednje faze instrukcije (prekid se obrađuje u toj fazi). Prvim taktom sekvence smatra se prvi takt izvršavanja instrukcije na adresi 200h. Periferije PER1 i PER2 postavljaju i ukidaju svoje signale zahteva za prekid u sledećim taktovima:

PER1:	33, 39, 93, 104 (postavlja u 33., ukida u 39., postavlja u 93., ukida u 104. taktu)

PER2:	21, 29 (postavlja u 21., ukida u 29. taktu)

Slika 1					Slika 2					Slika 3

Adresa		Instrukcija		Adresa		Instrukcija		Adresa		Instrukcija

200		LOAD	#2		A000		RTI			B00B		ORA #0

202		DEC								B00D		RTI

203		JNZ	PC(x)

205		HALT

a)(5)	U instrukciji na adresi 203h koristi se PC-relativno adresiranje, a njome se vrši uslovni skok na instrukciju na adresi 202h. Oznaka x predstavlja nepoznatu vrednost 16-bitnog pomeraja u drugom komplementu. Koji je sadržaj lokacije 204h (napisati heksadecimalno)?

b)(5)	Napisati deo programa kojim se periferiji PER1 dodeljuje broj ulaza 4, a PER2 broj ulaza 6 u IVT.

c)(5)	Napisati deo programa kojim se inicijalizuje vektor u IVT za PER1 prema prethodnoj tački. Sve instrukcije operišu nad 16-bitnim operandima.

d)(5)	Napisati sekvencu adresa koje se izvršavaju po datom scenariju, počev od instrukcije na adresi 200h, sve dok su one poznate.

e)(5)	Isto kao u prethodnoj tački, samo ako procesor sada reaguje na impuls (tačnije na uzlaznu ivicu) umesto na nivo signala zahteva za prekid, a sve ostalo je isto.

4.(25) Jednoadresni procesor sa memorijski mapiranim ulazno/izlaznim adresnim prostorom povezan je sa inteligentnim ulazno/izlaznim uređajem IPER koji vrši obradu niza podataka i ulaznom periferijom PER. Uređaju IPER pridružen je DMA kontroler. Na početku, u režimu inicijalizacije IPER prihvata niz podataka koje smešta u interni bafer periferije. Nakon inicijalizacije, posebnom komandom zadaje se početak obrade niza podataka. Po završetku obrade, obrađeni podaci se očitavaju sa periferije. U cilju kontrole rada periferije, kontroler periferije IPER pored standardnih registara poseduje poseban MODE registar. Početak inicijalizacije se zadaje upisom reči 4h, a početak obrade upisom 8h na adresu registra MODE. Po završetku obrade kontroler periferije IPER u registar MODE upisuje 1h. Procesor je povezan sa IPER, PER i DMA preko asinhrone magistrale sa 16 adresnih linija i 16 linija za podatke. Adresiranje je na nivou 16-bitnih reči. Adrese relevantnih registara su:

| IPER_MODE | F000 | DMA_CONTROL | F010 | DMA_STATUS | F014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IPER_CONTROL | F001 | DMA_ADR | F011 | PER_CONTROL | F020 |
| IPER_STATUS | F002 | DMA_CNT | F012 | PER_STATUS | F021 |
| IPER_DATA | F003 | DMA_DATA | F013 | PER_DATA | F022 |

U upravljačkim registrima bit 0 je Start kojim se dozvoljava početak operacije, biti 2 i 1 određuju tip transfera (11-input, 10-memory-to-memory, 00-output), bit 7 je Enable kojim se dozvoljava prekid, a u statusnim registrima bit 15 je Ready koji signalizira spremnost kontrolera periferije. Kod DMA kontrolera bit 4 upravljačkog registra definiše režim rada (0 – Cycle Stealing, 1 – Burst).

Napisati glavni program i odgovarajuće prekidne rutine kojima se niz od 200h podataka čita sa periferije PER i smešta u bafer u memoriji sa početnom adresom 1000h, zatim prosleđuje periferiji IPER, zadaje obrada niza podataka, prihvata obrađeni niz podataka i smešta u prihvatni bafer u memoriji sa početnom adresom 1200h. Podaci sa periferije PER se čitaju korišćenjem mehanizma prekida, a slanje podataka na IPER i prihvatanje podataka sa IPER se odvija preko DMA kontrolera koji radi u burst režimu. Za svaku prekidnu rutinu napisati tačno koliko puta se izvrši tokom izvršavanja opisanih prenosa podataka.

Napomene:	Na ispitu nisu dozvoljena nikakva pomoćna sredstva, ni kalkulatori ni literatura. Ispit traje 4 sata.