Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

19.09.2006.

Архитектура Рачунара

Други колоквијум

I. (15) (К2) 1. (5) Посматра се асинхрона магистрала на којој се циклуси читања и уписа тако реализују да је магистрала заузета све време трајања циклуса.

a) Нацртати временске облике сигнала које током реализације циклуса читања и уписа размењују газда и слуга.

b) Навести које сигнале и по ком редоследу генеришу газда и слуга приликом реализицаје циклуса читања и уписа.

2. (5) Нацртати структуру контролера улазно/излазне периферије без директног приступа меморији.

a) Објаснити функцију свих делова контролера.

b) Објаснити којим битовима и у којим регистрима се задају могући режими рада контролера и добијају информације како се одвија пренос података.

3. (5) Улазна периферија и контролер улазне периферије без директног приступа меморији за међусобно повезивање користе паралелни интерфејс који се састоји од линија података и одговарајућег броја управљачких линија и код кога је улазна периферија одговорна да уписује садржај са линија података у регистар податка контролера улазне периферије.

a) Навести које управљачке линије интерфејса користи периферија и које контролер периферије и која је њихова функција.

b) За случај споре периферије нацртати временске облике сигнала на управљачким линијама између периферије и контролера периферије и навести које сигнале и по ком редоследу генеришу периферија и контролер.

c) За случај брзе периферије нацртати временске облике сигнала на управљачким линијама између периферије и контролера периферије и навести које сигнале и по ком редоследу генеришу периферија и контролер.

II (10) (К2) Посматра се двоадресни процесор који је повезан са меморијом и улазно/излазним уређајима преко асинхроне магистрале са 26 адресних и 16 линија за податке. Адресибилна јединица је 16-битна реч (W), а улазно/излазни и меморијски адресни простори су раздвојени. При адресирању улазно/излазних уређаја релевантно је само нижих 16 линија адресне магистрале. Највиших 16MB меморијског адресног простора је резервисано за ROM меморију. Процесор поседује 80MB физичке RAM меморије која заузима најниже адресе адресног простора резервисаног за RAM и 4MW физичке ROM меморије која заузима највише адресе простора резервисаног за ROM меморију.

a)(4) Попунити следећу табелу релевантним адресама. Напомена: табелу дословно прецртати у Ваше свеске.

| Шта? | Почетна адреса [hex] | Последња адреса [hex] |
| --- | --- | --- |
| Улазно-излазни адресни простор |  |  |
| Адресни простор резервисан за RAM |  |  |
| Адресни простор резервисан за ROM |  |  |
| Физичка RAM меморија |  |  |
| Физичка ROM меморија |  |  |

b)(3) Колико је потребно SRAM модула капацитета 8Мx8бита за реализацију физичке RAM меморије? Приказати реализацију.

c)(3) Колико је потребно ROM модула капацитета 2Мx4бита за реализацију физичке ROM меморије? Приказати реализацију.

Напомена: Писати читко и јасно означити одговоре на начин дат у питањима.