Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

21.05.2006.

#### Архитектура Рачунара

I (15) Питање

1. (5) Посматра се асинхрона магистрала на којој се циклуси читања и уписа тако реализују да је магистрала заузета све време трајања циклуса.

a) Нацртати временске облике сигнала које током реализације циклуса читања и уписа размењују газда и слуга.

b) Навести које сигнале и по ком редоследу генеришу газда и слуга приликом реализације циклуса читања и уписа.

2. (5) Нацртати структуру контролера улазно/излазне периферије без директног приступа меморији.

a) Објаснити функцију свих делова контролера.

b) Објаснити којим битовима и у којим регистрима се задају могући режими рада контролера и добијају информације како се одвија пренос података.

3. (5) Улазна периферија и контролер улазне периферије без директног приступа меморији за међусобно повезивање користе паралелни интерфејс који се састоји од линија података и одговарајућег броја управљачких линија и код кога је контролер одговоран да уписује садржај са линија података у свој регистар податка.

a) Навести које управљачке линије интерфејса користи периферија и које контролер периферије и која је њихова функција.

b) За случај споре периферије нацртати временске облике сигнала на управљачким линијама између периферије и контролера периферије и навести које сигнале и по ком редоследу генеришу периферија и контролер.

c) За случај брзе периферије нацртати временске облике сигнала на управљачким линијама између периферије и контролера периферије и навести које сигнале и по ком редоследу генеришу периферија и контролер.

Напомена: Писати читко и јасно означити одговоре на начин дат у питањима.

II (10) Задатак

Посматра се двоадресни процесор који је повезан са меморијом и улазно/излазним уређајима преко асинхроне магистрале са 28 адресних и 16 линија за податке. Адресибилна јединица је 16-битна реч (W), а улазно/излазни и меморијски адресни простори су раздвојени. Највиших 64MW меморијског адресног простора је резервисано за ROM меморију. Рачунар поседује 256MB физичке RAM меморије која заузима најниже адресе адресног простора и 24MW физичке ROM меморије која заузима највише адресе адресног простора резервисаног за ROM меморију.

a)(5) Попунити следећу табелу релевантним адресама. Напомена: табелу дословно прецртати у Ваше свеске.

| Шта? | Почетна адреса [hex] | Последња адреса [hex] |
| --- | --- | --- |
| Улазно-излазни адресни простор |  |  |
| Адресни простор резервисан за RAM |  |  |
| Адресни простор резервисан за ROM |  |  |
| Физичка RAM меморија |  |  |
| Физичка ROM меморија |  |  |

b)(5) За предходно описани систем написати секвенцу садржаја на адресној магистрали, магистрали података као, тип трансфера за сваки циклус на магистрали које процесор генерише током извршавања сегмента кода на слици 2. На слици 1 је приказан изглед дела оперативне меморије. Прва реч наредбе садржи код операције и начин адресирања, а регистри опште намене су дужине 16 бита. Формат двоадресних инструкција је такав да се прво специфицира одредишни операнд, док је други операнд изворишни.

| Адреса | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Садржај | C058h | 0000h | 900Ah | D052h | 0000h | 900Dh | A305h | 8001h | FFFFh |
| Адреса | 900Ah | 900Bh | 900Ch | 900Dh | 900Eh | 900Fh | 9010h | 9011h | 9012h |
| Садржај | 0000h | 0035h | 3231h | 0000h | 900Bh | 900Ch | 0002h | 0003h | 0004h |

Слика 1

| Адреса | Инструкција | Коментар |
| --- | --- | --- |
| 0h | LOAD R1, 900Ah | меморијски директно адресирање |
| 3h | STORE (900Dh), R1 | меморијско индиректно адресирање |
| 6h | OUT PC(8001h) , R1 | релативно адресирање са 16-битним померајем |
| 8h | HALT |  |

Слика 2

Напомене:	На колоквијуму нису дозвољена никаква помоћна средства, ни калкулатори ни литература. Колоквијум траје 1,5 сат.