Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

05.04.2007.

Архитектура Рачунара

I (10) (К) 1 (5) У оквиру извршавања прекидне рутине неке периферије стиже захтев за прекид од неке друге периферије.

a) Навести услове који треба да буду испуњени да би се захтев за прекид прихватио и скочило на прекидну рутину те периферије.

b) За сваки од услова навести на који начин и када се мења и да ли се то чини хардверски или софтверки.

2. (5) У процесору са векторисаним механизмом прекида у оквиру хардверског дела опслуживања захтева за прекид на стек се стављају и то по следећем редоследу: програмски бројач PC, програмска статусна реч PSW, акумулатор ACC, адресни регистри AR0 и AR1, базни регистри BR0 и BR1, и индексни регистри XR0 и XR1. Повратак из прекидне рутине се реализује инструкцијом RTI. Објаснити шта се све и по ком редоследу ради у оквиру извршавања ове инструкције.

II (15) (К) Адресни простор процесора, са раздвојеним меморијским и улазно-излазним адресним простором, је величине 16GB, адресибилна јединица је 32-битна реч, а вишеречни бројеви се смештају тако да је на вишој адреси нижа реч. Процесор је једноадресни, а механизам прекида је векторисан. Интерапт вектор (IV) табела има 256 улаза и почиње од адресе 32. Процесор има две улазне линију IRQM1 и IRQM2 за спољне маскирајуће прекиде, при чему је IRQM2 вишег приоритета, и једну улазну линију IRQN за спољне немаскирајуће прекиде. На њих су везане три периферије, PERM1, PERM2 и PERN којима треба доделити улазе 0, 5 и 3 у вектор табели, и којима одговарају прекидне рутине на адресама 1002h, 1008h и 1000h, респективно. Адресе 8-битних регистара у којима се чувају бројеви улаза су 15h, ACh и EFh, респективно. Улаз 1, коме одговара прекидна рутина на адреси 1005h, се користи у случају прекида после сваке инструкције. У PSW-у постоји бити I (Interrupt Enable) и T (Trap) који се бришу у кораку за обраду прекида, као и одређен број L бита. При прекиду се на стеку чувају PSW и PC тим редом. Стек расте према нижим локацијама. Акумулатор и PSW су 32-битни. Инструкције INTE, INTD, INT, TRPE, TRPD и RTI не реагују на прекиде. Не прихвата се прекид истог нивоа приоритета. У случају када се генерише више прекида истовремено прво се прихвата инструкција INT, па Trap, па немаскирајући па маскирајући прекиди. Постоји двобитни регистар маске IMR, његова почетна вредност је 11b. Инструкција INT, прекид после сваке инструкције и немаскирајући прекиди не мењају вредности L бита. Дат је део главног програма на слици 1, прекидне рутине на слици 2, изглед дела меморије почев од адресе 0 дат је на слици 3. Инструкција на адреси 0100h означена је као 1. (прва) по редоследу извршавања, а свака следећа инструкција која се извршава означена је следећим редним бројем. У току извршавања 1. инструкције стиже захтев за прекид по линији IRQM1, у току 2. по линији IRQM2, а у току 5. по линији IRQN. Почетни садржај акумулатора је 10h. На почетку су сви бити PSW-а постављени на 0.

| Адреса Наредба | Адреса Наредба | Адреса Наредба | Адреса Садржај |
| --- | --- | --- | --- |
| 0100h INTE 0101h LOAD 1h 0102h TRPE 0103h INTD 0104h STORE 1h 0106h TRPD Слика 1 | 1000h INCA 1001h RTI 1002h INTE 1003h INT #1h 1004h RTI 1005h INTD Слика 2 | 1006h INCA 1007h RTI 1008h INTE 100Ah INCA 100Bh STORE 1h 100Dh RTI | 0000h 1234h 0001h 2345h 0002h 3456h 0003h 4567h 0004h 5678h 0005h 6789h Слика 3 |

a) (3) Написати део програма којим се додељују бројеви улаза наведеним периферијама.

b) (3) Нацртати изглед првих 8 улаза у вектор табели, означити адресе релевантних локација и уписати садржаје у њих.

c) (3) Написати секвенцу адреса наредби које се редом извршавају, почев од адресе 0100h.

d) (3) Приказати садржај свих познатих локација на врху стека након извршавања 6. инструкције. За сачувану вредност PSW дати само вредност бита I, T и L. Назначити у коме смеру расте стек.

e) (3) Која ће се вредност налазити на адреси 1h након извршења секвенце под c)?

Напомене:	На колоквијуму нису дозвољена никаква помоћна средства, ни калкулатори ни литература. Колоквијум траје 1,5 сат.