Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

18.09.2007.

Архитектура Рачунара

Трећи колоквијум

I. (10) (К3) 1. (5) У процесору постоји стринг инструкција MOVT (пренос са превођењем) која дозвољава да стрингови над којима се она извршава буду различите дужине.

а. Дати формат инструкције и навести шта се сваким од операнада у формату инструкције специфицира.

б. Објаснити како се извршава инструкција у свим ситуацијама које могу да настану као последица могућих специфицираних дужина стрингова

2. (5) У посматраном рачунарском систему постоји само једна линија по којој улазно/излазни уређаји могу процесору да шаљу захтеве за прекид, док линија за слање сигнала потврде не постоји. У датом систему постоје 4 улазно/излазна уређаја UI3, UI2, UI1 i UI0, при чему приоритет ових уређаја опада од UI3, који има највиши приоритет, преко UI2 и UI1 до UI0, који има најнижи приоритет. Нацртати како та 4 улазно/излазна уређаја треба повезати помоћу те линије на процесор ради слања захтева за прекид и објаснити како се реализује скок на одговарајућу прекидну рутину сваког од 4 улазно/излазна уређаја. Скок на одговарајућу прекидну рутину се реализује делом хардверски, а делом софтверски. Објаснити шта се и како ради хардверски, а шта и како софтверски. За онај део који се ради софтверски написати одговарајући програм. Узети да се адресе прекидних рутина уређаја UI3, UI2, UI1 и UI0 налазе у улазима 0, 1, 2 и 3, респективно, посебно формиране табеле, чија се почетна адреса налази у меморијској локацији означеној са tabadresa.

II (15) (К3) Једноадресни процесор са меморијски раздвојеним улазно/излазним и адресним простором, меморија, периферија PER0 (adrCR=ff10h, adrSR=ff11h, adrDR=ff12h), периферија PER1 (adrCR=ff20h, adrSR=ff21h, adrDR=ff22h) и периферија PER2 (adrCR=ff30h, adrSR=ff31h, adrDR=ff32h) повезани су системском магистралом са 16-битном адресном и 16-битном магистралом података. Адресирање је на нивоу 16-битних речи. Механизам прекида је векторисан, а број улаза у IV табелу је одређен фиксно (0 за PER2, 1 за PER0 и PER1 ). Периферији PER0 има већи приоритет од периферије PER1 приликом учитавања података у меморију. У управљачким регистрима бит 0 је Start којим се дозвољава почетак операције, бит 1 одређује смер операције (0-улаз, 1-излаз), бит 2 је Enable којим се дозвољава прекид, а у статусним регистрима бит 4 је Ready који сигнализира спремност контролера. Написати главни програм и одговарајуће прекидне рутине којима се са периферија PER0 и PER1 упоредо учитавају два низа А(i) и B(i) (i=0, 255) у меморијски бафер организован у меморији са почетном адресом 1000h, капацитета 100h речи,  и упоредо (што је пре могуће) прочитати елемент, помножити са 2 и проследити периферији PER2. Када има слободног места у баферу периферија PER0 смешта нови елемент низа у бафер почевши од адресе 1000h ка вишим адресама, а периферија PER1 када има слободног места у баферу смешта нови елемент низа у бафер почевши од адресе 10FFh ка нижим адресама. На периферију PER2  се шаље елемент који је последњи учитан у бафер са периферије PER0. Ако у баферу нема ни једног елемента који је учитан са периферије PER0 онда се на периферију PER2 шаље елемент који је последњи учитан у бафер са периферије PER1. Улазе реализовати механизмом прекида, а излаз на периферију PER2 испитивањем бита Ready.

Напомене:	На испиту нису дозвољена никаква помоћна средства, ни калкулатори, ни литература. Испит траје 4 сата. Потребно је на свесци назначити да ли се делови I и II мењају колоквијумима или не. Напомена2: Писати читко и јасно означити одговоре на начин дат у питањима.