Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

19.02.2008.

Архитектура Рачунара

Трећи колоквијум

I. (10) (К3) 1. (5) У процесору постоји стринг инструкција CMPE (упоређивање карактера два стринга ради откривања једнакости) која дозвољава да стрингови над којима се она извршава буду различите дужине.

а)  Дати формат инструкције и навести шта се сваким од операнада у формату инструкције специфицира.

б) Објаснити како се извршава инструкција у свим ситуацијама које могу да настану као последица могућих специфицираних дужина стрингова.

2. (5) У посматраном рачунарском систему постоји само једна линија по којој улазно/излазни уређаји могу процесору да шаљу захтеве за прекид, док линија за слање сигнала потврде не постоји. У датом систему постоје 4 улазно/излазна уређаја UI3, UI2, UI1 и UI0, при чему приоритет ових уређаја опада од UI3, који има највиши приоритет, преко UI2 и UI1 до UI0, који има најнижи приоритет. Нацртати како та 4 улазно/излазна уређаја треба повезати помоћу те линије на процесор ради слања захтева за прекид и објаснити како се реализује скок на одговарајућу прекидну рутину сваког од 4 улазно/излазна уређаја. Скок на одговарајућу прекидну рутину се реализује делом хардверски, а делом софтверски. Објаснити шта се и како ради хардверски, а шта и како софтверски. За онај део који се ради софтверски написати одговарајући програм. Узети да се адресе прекидних рутина уређаја UI3, UI2, UI1 и UI0 налазе у улазима 0, 1, 2 и 3, респективно, посебно формиране табеле, чија се почетна адреса налази у меморијској локацији означеној са tabadresa.

II (15) (К3) Једноадресни процесор са меморијски раздвојеним улазно/излазним адресним простором, меморија, и периферије PER0, PER1, PER2 повезани су системском магистралом са 16 адресних линија и 16 линија за податке. Адресирање је на нивоу 16-битних речи. Адресе релевантних регистара су:

| PER0_CONTROL | F010h | PER1_CONTROL | F020 | PER2_CONTROL | F030h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PER0_STATUS | F011h | PER1_STATUS | F021 | PER2_STATUS | F031h |
| PER0_DATA | F012h | PER1_DATA | F022 | PER2_DATA | F032h |

У управљачким регистрима бит 0 је Start којим се дозвољава почетак операције, бит 3 одређује тип трансфера података (0-улаз, 1-излаз), бит 7 је Enable којим се дозвољава прекид, а у статусним регистрима бит 15 је Ready који сигнализира спремност контролера периферије.

Механизам прекида је векторисан, а број улаза у IV табелу је одређен фиксно и износи 1 и за PER1 и за PER2 . Периферија PER2 има већи приоритет од периферије PER1.

Написати главни програм и одговарајуће прекидне рутине којима се са периферијe PER0 прихвата бесконачни низ a(i) и упоредо шаљу одговарајући низови на периферијe PER1 и PER2. Размена података између периферија се одвија преко кружног бафера, организованог у меморији са почетном адресом 1000h, капацитета 100h речи. Периферија PER0 смешта нове елементе низа у бафер, а на периферијe PER1 и PER2 се шаље податак који је најдуже у баферу. Уколико је бафер пун, пристигли елемент низа се смешта на место податка који је најкраће у баферу. Улаз са PER0 реализовати испитивањем бита спремности, а излаз на PER1 и PER2 реализовати коришћењем механизма прекида

Напомене:	На испиту нису дозвољена никаква помоћна средства, ни калкулатори, ни литература. Испит траје 4 сата. Потребно је на свесци назначити да ли се задаци I и II мењају са колоквијумом или не. Напомена2: Писати читко и јасно означити одговоре на начин дат у питањима.