Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

25.09.2008

Архитектура рачунара

Први колоквијум

I. (10) (К1) 1. (5) У процесору са векторисаним механизмом прекида у оквиру хардверског дела опслуживања захтева за прекид на стек се стављају и то по следећем редоследу: програмски бројач PC, програмска статусна реч PSW, акумулатор ACC, адресни регистри AR0 и AR1, базни регистри BR0 и BR1, и индексни регистри XR0 и XR1. Повратак из прекидне рутине се реализује инструкцијом RTI. Објаснити шта се све и по ком редоследу ради у оквиру извршавања ове инструкције.

2. (5) У оквиру извршавања прекидне рутине неке периферије стиже само захтев за прекид од неке друге периферије.

a) Навести услове који треба да буду испуњени да би се захтев за прекид прихватио и скочило на прекидну рутину те периферије.

б) За сваки од услова навести на који начин и када се мења и да ли се то чини хардверски или софтверски.

II (15) (К1) Адресни простор процесора је величине 8GB, адресибилна јединица је 16-битна реч, а вишеречни бројеви и адресе се смештају тако да је на вишој адреси нижа реч. Процесор је једноадресни са раздвојеним меморијским и  У/И адресним просторима, а механизам прекида је векторисан. IV (Interrupt Vector) табела почиње од адресе на коју указује регистар IVTP (Interrupt Vector Table Pointer), а регистар IVTP има вредност 32h. Процесор има три улазне линије IRQ0, IRQ1 и IRQ2 за спољне маскирајуће прекиде, при чему је IRQ2 највишег, а IRQ0 најнижег приоритета и једну улазну линију IRQN за спољне немаскирајуће прекиде на које су везане периферије PER0, PER1, PER2, и PERN респективно. Њима треба доделити улазе 0, 2, 4 и 6 у вектор табели, и којима одговарају прекидне рутине на адресама 1000h, 1005h, 1009h и 1012h, респективно. Прекиду после сваке инструкције одговара улаз 4 у IV табели. Адресе 8-битних регистара у којима се чувају бројеви улаза су FF01h, FA02h, FBC5h и F1D0h респективно. У PSW-у постоје бити I (Interrupt Enable) и T (Trap) који се бришу у кораку за обраду прекида, као и одређен број L бита. Не прихвата се прекид истог нивоа приоритета. При прекиду се на стеку чувају PC, PSW и ACC тим редом. Стек расте према вишим локацијама. Акумулатор је 16-битни. Инструкције TRPE, TRPD, INTE, INTD, RTI и INT не реагују на прекиде. Уколико је у истом тренутку присутно више захтева за прекидом прво се прихватају унутрашњи прекиди, прекид после сваке инструкције, спољашњи немаскирајући прекиди па спољашњи маскирајући прекиди. Једино спољашњи маскирајући прекиди мењају ниво приоритета текућег програма. Дат је део главног програма на слици 1, прекидне рутине на слици 2. Инструкција на адреси 0100h означена је као 1. (прва) по редоследу извршавања, а свака следећа инструкција која се извршава означена је следећим редним бројем. У току извршавања 1. инструкције стиже захтев за прекид од периферије PER2, у току 3. од периферије PER0, а у току 6. од периферије PERN. На почетку су сви бити PSW-а постављени на 0. Почетни садржај акумулатора и локације 1h је 0.

| Слика 1 Адреса Наредба 0100h INTE 0101h TRPE 0102h INCA 0103h STORE 1h 0106h INTD 0107h TRPD | Слика 2 Адреса Наредба 1000h POPA 1001h ADD #2 1003h PUSHA 1004h RTI 1005h ADD #3h 1007h INTE | 1008h RTI 1009h INTE 100Ah LOAD 1h 100Dh INCA 100Eh STORE 1h 1011h RTI 1012h LOAD 1h | 1015h AND #1h 1016h STORE 1h 1019h RTI |
| --- | --- | --- | --- |

а) (3) Написати део програма којим се додељују бројеви улаза наведеним периферијама.

б) (3) Нацртати изглед првих 8 улаза у вектор табели, означити адресе релевантних локација и уписати садржаје у њих.

в) (3) Написати секвенцу адреса наредби које се редом извршавају, почев од адресе 0100h.

г) (3) Приказати садржај свих познатих локација на врху стека након извршавања 12. инструкције. За сачувану вредност PSW дати само вредност бита I и L. Назначити у коме смеру расте стек.

д) (3) Која ће се вредност налазити на локацији 1h након извршења секвенце под в)?