Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

25.09.2008.

Архитектура рачунара

Други колоквијум

I. (15) (К2)

1. (5) Посматра се магистрала са подељеним циклусима која се састоји од адресних линија, линија података и управљачких линија и на којој се реализују циклус слање захтева за читање, циклус слање захтева за и упис и циклус враћање податка.

а) Навести које информације по адресним линијама и линијама података и које сигнале по управљачким линијама размењују газда у слуга приликом реализације сваког од наведена три циклуса на магистрали.

б) Навести шта све треба да постоји од хардвера на страни меморијског модула да би три наведен циклуса могла да се реализују.

2. (5) Нацртати структуру контролера улазно/излазне периферије без директног приступа меморији.

а) Објаснити функцију свих делова контролера.

б) Објаснити којим битовима и у којим регистрима се задају могући режими рада контролера и добијају информације како се одвија пренос података.

3. (5) Модули mod3, mod2, mod1 и mod0, од којих је mod3 највишег а mod0 најнижег приоритета, учествују у арбитрацији да би могли да реализују циклус на магистрали.

а) Нацртати структуру арбитратора за случај паралелне арбитрације и повезати ове модуле на арбитратор водећи рачуна о њиховим приоритетима. Објаснити како се реализује арбитрација.

б) Нацртати како ова четири модула треба повезати да би могла да се реализује серијска арбитрација водећи рачуна о њиховим приоритетима. Објаснити како се реализује арбитрација.

Напомена: Не треба цртати део модула који се користи у арбитрацији, нити у објашњења укључивати сигнале такта и заузећа магистрале.

II (10) (К2) Посматра се двоадресни процесор који је повезан са меморијом и улазно/излазним уређајима преко асинхроне магистрале. Адресни простор је капацитета 32MB, а адресибилна јединица је 16-битна реч (W). Улазно/излазни адресни простор је меморијски мапиран тако да заузима највиших 4МW адресног простора. Највиших 4МB меморијског адресног простора је резервисано за ROM меморију. Процесор поседује 12МB физичке RAM меморије која заузима најниже адресе адресног простора резервисаног за RAM и 2МB физичке ROM меморије која заузима највише адресе простора резервисаног за ROM меморију.

а) (2) Назначити опсеге адреса меморијског (назначити посебно адресне опсеге адресних простора резервисаних за ROM, RAM меморије, физичке ROM, RAM меморије) и улазно-излазног адресног простора, редом. Све вредности дати у хексадецималном бројном систему.

б) (2) Колико је потребно SRAM модула капацитета 2Мx4бита за реализацију физичке RAM меморије? Приказати реализацију.

в) (2) Колико је потребно ROM модула капацитета 1Мx8бита за реализацију физичке ROM меморије? Приказати реализацију.

г) (4) Написати секвенцу садржаја на адресној магистрали и магистрали података као и тип трансфера за сваки циклус на магистрали које процесор генерише током извршавања следећег сегмента кода, све док су адресе познате. Регистри опште намене су дужине 16 бита. Формат двоадресних инструкција је следећи CODE dst, src.

| Адреса | Инструкција | Садржај меморије | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| 0h | LOAD R1, #5 | A300 0005 | рег.дир.,непосредно адресирање |
| 2h | STORE R1(09h), R1 | E004 0101 0009 | рег. инд. + 8-битни пом, рег. дир |
| 5h | STORE BF0000h, R1 | E004 0100 0000 00BF | мем. дир., рег. дир |
| 9h |  |  |  |

Напомена: Писати читко и јасно означити одговоре на начин дат у питањима.