Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

01.09.2008.

Архитектура Рачунара

Други колоквијум

I. (15) (К2) 1. (5) Посматра се асинхрона магистрала на којој се циклуси читања и уписа тако реализују да је магистрала заузета све време трајања циклуса.

а) Нацртати временске облике сигнала које током реализације циклуса читања и уписа размењују газда и слуга.

б) Навести које сигнале и по ком редоследу генеришу газда и слуга приликом реализације циклуса читања и уписа.

2. (5) Нацртати структуру контролера улазно/излазне периферије без директног приступа меморији.

а) Објаснити функцију свих делова контролера.

б) Објаснити којим битовима и у којим регистрима се задају могући режими рада контролера и добијају информације како се одвија пренос података.

3. (5) Нацртати и објаснити шему дела модула који се користи у арбитрацији. Шема треба да укључи делове који подржавају и паралелну и серијски арбитрацију, синхронизацију на сигнал такта магистрале и сигнал заузећа магистрале.

II (10) (К2) Посматра се једноадресни процесор који је повезан са меморијом и улазно/излазним уређајима преко асинхроне магистрале. Адресни простор је капацитета 256МB, а адресибилна јединица је 16-битна реч (W). Улазно/излазни адресни простор је меморијски мапиран тако да заузима највиших 32МW адресног простора. Најнижих 64МB меморијског адресног простора је резервисано за RОМ меморију. Процесор поседује 96МB физичке RАМ меморије која заузима највише адресе адресног простора резервисаног за RАМ и 8МW физичке RОМ меморије која заузима најниже адресе простора резервисаног за RОМ меморију.

- (5) Следећу табелу попунити са релевантним адресама. Напомена: табелу дословно прецртати у Ваше свеске. Све адресе дати у хексадецималном бројном систему.

| Шта? | Почетна адреса | Последња адреса |
| --- | --- | --- |
| Меморијски адресни простор |  |  |
| Улазно-излазни адресни простор |  |  |
| Адресни простор резервисан за RАМ |  |  |
| Адресни простор резервисан за RОМ |  |  |
| Физичка RАМ меморија |  |  |
| Физичка RОМ меморија |  |  |

- (5) Приказати реализацију физичке RАМ меморије ако на располагању стоје меморијски SRАМ модули 8Мx8бита. Меморијски модули поседују контролне улазе за читање R и упис W. Приказати реализацију физичке RОМ меморије ако су на располагању меморијски RОМ модули капацитета 4Мx4 бита.

Напомена: Писати читко и јасно означити одговоре на начин дат у питањима.