Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

31.05.2009.

Архитектура рачунара

I(15) (К2)

1. (5) Нацртати и објаснити шему дела модула који се користи у арбитрацији са праћењем. Шема треба да укључи делове који подржавају и паралелну и серијски арбитрацију, синхронизацију на сигнал такта магистрале и сигнал заузећа магистрале.

2. (5) а) Нацртати структуру контролера улазно/излазне периферије без директног приступа меморији.

б) Објаснити функцију свих делова контролера.

в) Објаснити којим битовима и у којим регистрима се задају могући режими рада контролера и добијају информације како се одвија пренос података.

3. (5) Излазна периферија и контролер излазне периферије за међусобно повезивање користе паралелни интерфејс који се састоји од линија података, једне статусне линије и једне   управљачке линије. Статусном линијом излазна периферија даје индикацију да ли у њен улазни регистар може да се уписује садржај са линија података, док контролер периферије управљачком линијом обезбеђује упис податка са линија података у улазни регистар периферије.

a) Навести како се статусна линија периферије и управљачка линија контролера периферије користе за синхронизације при слању података из контролера периферије у периферију.

б) За случај споре периферије нацртати временске облике сигнала и навести које сигнале и по ком редоследу генеришу периферија и контролер периферије.

в) За случај брзе периферије нацртати временске облике сигнала и навести које сигнале и по ком редоследу генеришу периферија и контролер периферије.

II (10) (К2) Посматра се двоадресни процесор који је повезан са меморијом и улазно/излазним уређајима преко асинхроне магистрале. Адресни простор је капацитета 128MB, а адресибилна јединица је 16-битна реч (W). Улазно/излазни адресни простор је меморијски мапиран тако да заузима највиших 1МW адресног простора. Највиших 32МB меморијског адресног простора је резервисано за ROM меморију. Процесор поседује 12МB физичке RAM меморије која заузима најниже адресе адресног простора резервисаног за RAM и 2МB физичке ROM меморије која заузима најниже адресе простора резервисаног за ROM меморију.

а) (2) Назначити опсеге адреса меморијског (назначити посебно адресне опсеге адресних простора резервисаних за ROM, RAM меморије, физичке ROM, RAM меморије) и улазно-излазног адресног простора, редом. Све вредности дати у хексадецималном бројном систему.

б) (2) Колико је потребно SRAM модула капацитета 1Мx4бита за реализацију физичке RAM меморије? Приказати реализацију.

в) (2) Колико је потребно ROM модула капацитета 1Мx4бита за реализацију физичке ROM меморије? Приказати реализацију.

г) (4) Написати секвенцу садржаја на адресној магистрали и магистрали података као и тип трансфера за сваки циклус на магистрали које процесор генерише током извршавања следећег сегмента кода, све док су адресе познате. Регистри опште намене су дужине 16 бита. Формат двоадресних инструкција је следећи CODE dst, src.

| Адреса | Инструкција | Садржај меморије | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| 0h | LOAD R1, #23 | A300 0023 | рег.дир.,непосредно адресирање |
| 2h | STORE (R1)09h, R1 | E004 0101 0009 | рег. инд. + 8-битни пом, рег. дир |
| 5h | STORE BF0000h, R1 | E004 0100 0000 00BF | мем. дир., рег. дир |
| 9h |  |  |  |

III(15) 1. (5) У процесору одређене архитектуре од регистара постоје и регистри опште намене (GPR), који могу да се користе на три начина. Навести и објаснити за сваки од ова три начина како се ови регистри користе и чиме ја начин коришћења ових регистара одређен.

2. (5) У процесору постоји инструкција контроле петље ACB (Add Compare and Branch – додај упореди и скачи).

а) Дати формат инструкције и навести шта се сваким од операнада у формату инструкције специфицира.

б) Објаснити како се извршава инструкција.

3. (5) У посматраном рачунарском систему постоји само једна линија по којој улазно/излазни уређаји могу процесору да шаљу захтеве за прекид, док линија за слање сигнала потврде не постоји. У датом систему постоје 4 улазно/излазна уређаја UI3, UI2, UI1 i UI0, при чему приоритет ових уређаја опада од UI3, koji ima najviši prioritet, preko UI2 и UI1 до UI0, који има најнижи приоритет. Нацртати како та 4 улазно/излазна уређаја треба повезати помоћу те линије на процесор ради слања захтева за прекид и објаснити како се реализује скок на одговарајућу прекидну рутину сваког од 4 улазно/излазна уређаја. Скок на одговарајућу прекидну рутину се реализује делом хардверски, а делом софтверски. Објаснити шта се и како ради хардверски, а шта и како софтверски. За онај део који се ради софтверски написати одговарајући програм. Узети да се адресе прекидних рутина уређаја UI3, UI2, UI1 и UI0 налазе у улазима 0, 1, 2 и 3, респективно, посебно формиране табеле, чија се почетна адреса налази у меморијској локацији означеној са tabadresa.

IV (15) Једноадресни процесор са меморијски раздвојеним улазно/излазним адресним простором, меморија, и периферије PER0,  PER1, PER2 повезани су системском магистралом са 16 адресних линија и 16 линија за податке. Адресирање је на нивоу 16-битних речи. Адресе релевантних регистара су:

| PER0_CONTROL | F010h | PER1_CONTROL | F020h | PER2_CONTROL | F030h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PER0_STATUS | F011h | PER1_STATUS | F021h | PER2_STATUS | F031h |
| PER0_DATA | F012h | PER1_DATA | F022h | PER2_DATA | F032h |

У управљачким регистрима бит 5 је Start којим се дозвољава почетак операције, бит 3 одређује тип трансфера података (0-улаз, 1-излаз), бит 7 је Enable којим се дозвољава прекид, а у статусним регистрима бит 8 је Ready који сигнализира спремност контролера периферије.

Написати главни програм и одговарајуће прекидне рутине којима се са периферијe PER0 и PER1 прихватају бесконачни низови и упоредо са тим шаљу на периферију PER2. Размена података између периферија се одвија преко кружног бафера, организованог у меморији са почетном адресом 1000h, капацитета 100h речи. Периферије PER0 и PER1 смештају нове елементе низа у бафер на прву слободну локацију, а на периферију PER2 се шаље податак који је најдуже у баферу. Улазе са PER0 и  PER1 реализовати испитивањем бита спремности, а излаз на PER2 реализовати коришћењем механизма прекида. Уређаји шаљу податке различитим брзинама, а податак који је пристигао треба учитати што пре.

Напомене:	На испиту нису дозвољена никаква помоћна средства, ни калкулатори, ни литература. Испит траје 3 сата. Потребно је на свесци назначити да ли се задаци I и II мења са колоквијумом или не.