Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

27.04.2009.

#### Архитектура рачунара

I (10) 1. (5) У оквиру извршавања прекидне рутине неке периферије стиже захтев за прекид од неке друге периферије.

а. Навести услове који треба да буду испуњени да би се захтев за прекид прихватио и скочило на прекидну рутину те периферије.

б. За сваки од услова навести на који начин и када се мења и да ли се то чини хардверски или софтверки.

2. (5) У процесору са векторисаним механизмом прекида оквиру хардверског дела опслуживања овог захтева за прекид се у зависности од врсте прекида на различите начине долази до броја улаза у табелу са адресама прекидних рутина. Навести како се долази до броја улаза у табелу са адресама прекидних рутина за следеће три врсте прекида:

а. унутрашњи прекид због инструкције прекида,

б. унутрашњи прекид због грешке у коду операције и

ц. спољашњи прекид од улазно/излазног уређаја за случај када улази нису фиксни.

II (15)

Адресни простор процесора је величине 1MB, адресибилна јединица је 16-битна реч, а вишеречни бројеви се смештају тако да је на нижој адреси нижа реч. Процесор је једноадресни, а механизам прекида је векторисан. Интерапт вектор (IV) табела има 8 фиксних улаза и почиње од адрессе 4h. Процесор има две улазне линије IRQM0 и IRQM1 за спољне маскирајуће прекиде, при чему је IRQM0 вишег приоритета, и једну улазну линију IRQN за спољне немаскирајуће прекиде. Њима су придружени улази 1, 2 и 3 у IV табелу, респективно. Улаз 4 се користи у случају прекида после сваке инструкције (TRAP), а улаз 5 у свим осталим случајевима. Прекидне рутине започињу на следећим адресама: 1012h, 101Bh, 1000h, 1009h, 100Fh респективно. У PSW-у постоје бити I (Interrupt Enable) и T (Trap) који се бришу у микропрограму за обраду прекида, као и одређен број L бита. При прекиду се на стеку чувају ACC, PSW и PC тим редом. Стек расте према нижим локацијама. Акумулатор је 32-битни. Инструкције RTI, INTE, INTD, TRPE и TRPD не реагују на прекиде. Не прихвата се прекид истог нивоа приоритета. Не постоји регистар маске IMR. Дат је део главног програма на слици 1 и прекидне рутине на слици 2. Инструкција на адреси 0100h означена је као 1. (прва) по редоследу извршавања, а свака следећа инструкција која се извршава означена је следећим редним бројем. У току извршавања 3. инструкције стиже захтев за прекид по линији IRQN, у току 5. по линији IRQМ1, а у току 6. по линији IRQМ0. На почетку су сви бити PSW-а постављени на 0. Почетни садржај локације 1h је 10h.

| Слика 1 Адреса Наредба 0100h TRPE 0103h LOAD #1h 0104h INTE 0105h INCA 0106h STORE 1h 0109h INTD | Слика 2 Адреса Наредба 1000h LOAD 1h 1003h INCA 1004h INTE 1005h STORE 1h 1008h RTI 1009h POPA | 100Ah STORE 1h 100Dh PUSHA 100Eh RTI 100Fh INTD 1010h INT #2 1011h RTI 1012h LOAD 1h | 1015h AND #1h 1018h STORE 1h 101Ah RTI 101Bh POPA 101Ch ADD #3 101Fh PUSHA 1020h RTI |
| --- | --- | --- | --- |

а) На којим адресама започињу прекидне рутине за линије IRQM0 и IRQM1, респективно?

б) Написати секвенцу адреса наредби које се редом извршавају, почев од адресе 0100h.

в) Приказати садржај свих познатих локација на врху стека након извршавања 7. инструкције. За сачувану вредност PSW дати само вредност бита I, T и L. Назначити у коме смеру расте стек.

г) Која ће се вредност налазити на локацији 1h након извршења секвенце под в)?

Напомене:	На колоквијуму нису дозвољена никаква помоћна средства, ни калкулатори ни литература. Колоквијум траје 1,5 сат.