Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

27.04.2009.

Архитектура Рачунара

Други колоквијум

I. (15) (К2) 1. (5) Посматра се асинхрона магистрала на којој се циклуси читања и уписа тако реализују да је магистрала заузета све време трајања циклуса.

a) Нацртати временске облике сигнала које током реализације циклуса читања и уписа размењују газда и слуга.

б) Навести које сигнале и по ком редоследу генеришу газда и слуга приликом реализицаје циклуса читања и уписа.

2. (5) Нацртати структуру контролера улазно/излазне периферије без директног приступа меморији.

a) Објаснити функцију свих делова контролера.

б) Објаснити којим битовима и у којим регистрима се задају могући режими рада контролера и добијају информације како се одвија пренос података.

3. (5) Улазна периферија и контролер улазне периферије без директног приступа меморији за међусобно повезивање користе паралелни интерфејс који се састоји од линија података и одговарајућег броја управљачких линија и код кога је улазна периферија одговорна да уписује садржај са линија података у регистар податка контролера улазне периферије.

a) Навести које управљачке линије интерфејса користи периферија и које контролер периферије и која је њихова функција.

б) За случај споре периферије нацртати временске облике сигнала на управљачким линијама између периферије и контролера периферије и навести које сигнале и по ком редоследу генеришу периферија и контролер.

в) За случај брзе периферије нацртати временске облике сигнала на управљачким линијама између периферије и контролера периферије и навести које сигнале и по ком редоследу генеришу периферија и контролер.

II (10) (К2) Посматра се двоадресни процесор који је повезан са меморијом и улазно/излазним уређајима преко асинхроне магистрале са 20 адресних и 16 линија за податке. Адресибилна јединица је 16-битна реч (W), а улазно/излазни и меморијски адресни простори су раздвојени. При адресирању улазно/излазних уређаја релевантно је само најнижих 8 линија адресне магистрале. Најнижих 512КB меморијског адресног простора је резервисано за ROM меморију. Процесор поседује 128КB физичке RAM меморије која заузима најниже адресе адресног простора резервисаног за RAM и 112KB физичке ROM меморије која заузима највише адресе простора резервисаног за ROM меморију.

а)(4) Попунити следећу табелу релевантним адресама. Напомена: табелу дословно прецртати у Ваше свеске.

| Шта? | Почетна адреса [hex] | Последња адреса [hex] |
| --- | --- | --- |
| Улазно-излазни адресни простор |  |  |
| Адресни простор резервисан за RAM |  |  |
| Адресни простор резервисан за ROM |  |  |
| Физичка RAM меморија |  |  |
| Физичка ROM меморија |  |  |

б)(3) Колико је потребно SRAM модула капацитета 64Кx8бита за реализацију физичке RAM меморије? Приказати реализацију.

в)(3) Колико је потребно ROM модула капацитета 8Кx4бита за реализацију физичке ROM меморије? Приказати реализацију.

Напомена: Писати читко и јасно означити одговоре на начин дат у питањима.