Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

16.05.2009.

Архитектура Рачунара

Други колоквијум

I. (15) (К2)

1. (5) Посматра се магистрала са подељеним циклусима која се састоји од адресних линија, линија података и управљачких линија и на којој се реализују циклус слање захтева за читање, циклус слање захтева за и упис и циклус враћање податка.

а) Навести које информације по адресним линијама и линијама података и које сигнале по управљачким линијама размењују газда у слуга приликом реализације сваког од наведена три циклуса на магистрали.

б) Навести шта све треба да постоји од хардвера на страни меморијског модула да би три наведен циклуса могла да се реализују.

2. (5) Нацртати структуру контролера улазно/излазне периферије са директним приступом меморији.

а) Објаснити функцију свих делова контролера.

б) Објаснити којим битовима и у којим регистрима се задају могући режими рада контролера и добијају информације како се одвија пренос података.

3. (5) Излазна периферија и контролер излазне периферије без директног приступа меморији за међусобно повезивање користе паралелни интерфејс који се састоји од линија података и одговарајућег броја управљачких линија. Контролер излазне периферије даје индикацију да ли је податак расположив док излазна периферија уписује садржај са линија података у свој регистар и шаље контролеру излазне периферије индикацију да је податак уписан.

а) Навести које управљачке линије интерфејса користи периферија и које контролер периферије и која је њихова функција.

б) За случај споре периферије нацртати временске облике сигнала на управљачким линијама између периферије и контролера периферије и навести које сигнале и по ком редоследу генеришу периферија и контролер.

в) За случај брзе периферије нацртати временске облике сигнала на управљачким линијама између периферије и контролера периферије и навести које сигнале и по ком редоследу генеришу периферија и контролер.

II (10) (К2) Посматра се двоадресни процесор који је повезан са меморијом и улазно/излазним уређајима преко асинхроне магистрале са 20 адресних и 16 линија за податке. Адресибилна јединица је 16-битна реч (W), а улазно/излазни и меморијски адресни простори су раздвојени. При адресирању улазно/излазних уређаја релевантно је само најнижих 6 линија адресне магистрале. Најнижих 512 КB меморијског адресног простора је резервисано за ROM меморију. Процесор поседује 256 КB физичке RAM меморије која заузима најниже адресе адресног простора резервисаног за RAM и 224 KB физичке ROM меморије која заузима највише адресе простора резервисаног за ROM меморију.

а)(4) Попунити следећу табелу релевантним адресама. Напомена: табелу дословно прецртати у Ваше свеске.

| Шта? | Почетна адреса [hex] | Последња адреса [hex] |
| --- | --- | --- |
| Улазно-излазни адресни простор |  |  |
| Адресни простор резервисан за RAM |  |  |
| Адресни простор резервисан за ROM |  |  |
| Физичка RAM меморија |  |  |
| Физичка ROM меморија |  |  |

б)(3) Колико је потребно SRAM модула капацитета 128Кx2 бита за реализацију физичке RAM меморије? Приказати реализацију.

в)(3) Колико је потребно ROM модула капацитета 8Кx8 бита за реализацију физичке ROM меморије? Приказати реализацију.

Напомена: Писати читко и јасно означити одговоре на начин дат у питањима.