Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

14.01.2010.

Архитектура рачунара

I(15) (К2)

1. (5) Нацртати и објаснити шему дела модула који се користи у арбитрацији са праћењем. Шема треба да укључи делове који подржавају и паралелну и серијски арбитрацију, синхронизацију на сигнал такта магистрале и сигнал заузећа магистрале.

2. (5) а) Нацртати структуру контролера улазно/излазне периферије без директног приступа меморији.

б) Објаснити функцију свих делова контролера.

в) Објаснити којим битовима и у којим регистрима се задају могући режими рада контролера и добијају информације како се одвија пренос података.

3. (5) Излазна периферија и контролер излазне периферије за међусобно повезивање користе паралелни интерфејс који се састоји од линија података, једне статусне линије и једне управљачке линије. Статусном линијом излазна периферија даје индикацију да ли у њен улазни регистар може да се уписује садржај са линија података, док контролер периферије управљачком линијом обезбеђује упис податка са линија података у улазни регистар периферије.

a) Навести како се статусна линија периферије и управљачка линија контролера периферије користе за синхронизације при слању података из контролера периферије у периферију.

б) За случај споре периферије нацртати временске облике сигнала и навести које сигнале и по ком редоследу генеришу периферија и контролер периферије.

в) За случај брзе периферије нацртати временске облике сигнала и навести које сигнале и по ком редоследу генеришу периферија и контролер периферије.

II (10) (К2) Посматра се 32-битни процесор (са 32-битном адресном магистралом и 32-битном магистралом података) код кога се виши бајт и адресе и податка смешта на нижу адресу (little-endian). Најмања адресибилна јединица је бајт. Меморијски систем се састоји из ROM и RAM меморије. Адресни просто резервисан за ROM меморију заузима најнижих 128 M адреса у меморијском адресном простору, а адресни простор резервисан за RAM меморију заузима адресе које следе ROM меморију.

а) Реализовати физичку ROM меморију је капацитета 64 MB и максималне величине податка коме се може паралелно приступити 16 бита, користити 1Mx4-бита чипове која заузима најнижи део адресног простора резервисаног за ROM меморију. Приказати везу меморијских модула са адресном и магистралом података.

б) Реализовати физичку RAM меморију је капацитета 512 MB и максималне величине податка 32-бита, користити 8Мx4-бита чипове која заузима најнижи део адресног простора резервисаног за RAM меморију. Приказати везу меморијских модула са адресном и магистралом података.

в) За реализовану физичку RAM меморију приказати временске облике сигнала на магистрали уколико се извршава инструкција која смешта 32-битни акумулатор на меморијску адресу 23456789h (STOREDW 23456789h).

III(15) 1. (5) У процесору су од типова податак подржане 32 битне и 64 битне целобројне величине са знаком и без знака, и 32 битне и 64 битне величине у покретном зарезу. Навести колико кодова операција мора да постоји за операцију множења у датом процесору и објаснити шта се сваким од тих кодова операција специфицира.

2. (5) У процесору постоји инструкција вишеструког гранања CASE.

а) Дати формат инструкције и навести шта се сваким од операнада у формату инструкције специфицира.

б) Објаснити како се извршава инструкција.

3. (5) У посматраном рачунарском систему процесор има једну линију по којој може да прими захтев за прекид и једну линију по којој може да пошаље сигнал потврде. У датом систему има 5 улазно/излазних уређаја које треба некако повезати помоћу тог пара линија на процесор и омогућити за сваки улазно/излазни уређај скок на одговарајућу прекидну рутину векторисаним механизмом прекида.

а) Нацртати како тих 5 улазно/излазних уређаја треба повезати помоћу тог пара линија на процесор.

б) Објаснити како тих 5 улазно/излазних уређаја шаљу захтеве за прекид и добијају дозволе, и како се реализује скок на одговарајућу прекидну рутину.

IV (15) Једноадресни процесор са меморијски раздвојеним улазно/излазним и адресним простором, меморија, периферија PER0 (adrCR=ff10h, adrSR=ff11h, adrDR=ff12h), периферија PER1 (adrCR=ff20h, adrSR=ff21h, adrDR=ff22h) и периферија PER2 (adrCR=ff30h, adrSR=ff31h, adrDR=ff32h) са придруженим контролором периферије DMA (adrCR=ff00h, adrSR=ff01h, adrDR=ff02h, adrCNT=ff03h, adrAs=ff04h, adrAd=ff05h) повезани су системском магистралом са 16-битном адресном и 16-битном магистралом података. Адресирање је на нивоу 16-битних речи. Механизам прекида је векторисан, а број улаза у IV табелу за PER0 и PER1 је одређен фиксно и износи 1. У управљачким регистрима бит 0 је Start којим се дозвољава почетак операције, бит 1 одређује смер операције (0-улаз, 1-излаз), бит 2 је Enable којим се дозвољава прекид, а у статусним регистрима бит 4 је Ready који сигнализира спремност контролера. Бит 3 управљачког регистра DMA контролера задаје режим рада (0-Burst, 1-циклус по циклус). Написати главни програм и одговарајућу прекидну рутину којима се: упоредо врши учитавање низа A(i) (i=0…FFh) са PER0 у меморијски блок који почиње од адресе 1000h, и низа B(i) (i=0,..FFh) са PER1 у меморијски блок почев од адресе 1100h, и низа C(i) (i=0,..FFh) са PER2 у меморијски блок почев од адресе 1200h. Затим се изврши сабирање унетих низова (C(i) = A(i) + B(i) + C(i)) и резултујући низ шаље на периферију PER2. Улаз са PER0 реализовати испитивањем бита спремности, улаз са PER1 коришћењем механизма прекида, улаз са PER2 коришћењем DMA контролера у циклус по циклус режиму рада а излаз на PER2 коришћењем DMA контролера у burst режиму рада.

Напомене:	На испиту нису дозвољена никаква помоћна средства, ни калкулатори, ни литература. Испит траје 3 сата. Потребно је на свесци назначити да ли се задаци I и II мења са колоквијумом или не.