Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

21.06.2010

Архитектура рачунара

I. (15) (К2) 1. (5) Посматра се систем који се састоји из процесора, контролера за директни приступ меморији (DMA) и меморије повезаних магистралом у коме процесор управља коришћењем магистрале. Навести сигнале које DMA и процесор размењују у ситуацијама када DMA жели да користи магистралу. Нацртати и објаснити временске облике сигнала које том приликом DMA и процесор размењују за три карактеристичне ситуације.

2. (5) Нацртати структуру контролера улазно/излазне периферије без директног приступа меморији.

а) Објаснити функцију свих делова контролера.

б) Објаснити којим битовима и у којим регистрима се задају могући режими рада контролера и добијају информације како се одвија пренос података.

3. (5) Излазна периферија и контролер излазне периферије за међусобно повезивање користе паралелни интерфејс који се састоји од линија података, једне статусне линије и једне управљачке линије. Статусном линијом излазна периферија даје индикацију да ли у њен улазни регистар може да се уписује садржај са линија података, док контролер периферије управљачком линијом обезбеђује упис податка са линија података у улазни регистар периферије.

a) Навести како се статусна линија периферије и управљачка линија контролера периферије користе за синхронизације при слању података из контролера периферије у периферију.

б) За случај споре периферије нацртати временске облике сигнала и навести које сигнале и по ком редоследу генеришу периферија и контролер периферије.

в) За случај брзе периферије нацртати временске облике сигнала и навести које сигнале и по ком редоследу генеришу периферија и контролер периферије.

II (10) (К2) Посматра се једноадресни процесор који је повезан са меморијом и улазно/излазним уређајима преко синхроне магистрале. Адресни простор је капацитета 512МB, а адресибилна јединица је 8 битна реч (W). Улазно/излазни адресни простор је меморијски мапиран тако да заузима највиших 64МW адресног простора. Највиших 128KB меморијског адресног простора је резервисано за RОМ меморију. Процесор поседује 256МB физичке RАМ меморије која заузима највише адресе адресног простора резервисаног за RАМ и 64KW физичке RОМ меморије која заузима најниже адресе простора резервисаног за RОМ меморију.

а) (2) Следећу табелу попунити са релевантним адресама. Напомена: табелу дословно прецртати у Ваше свеске. Све адресе дати у хексадецималном бројном систему.

| Шта? | Почетна адреса | Последња адреса |
| --- | --- | --- |
| Меморијски адресни простор |  |  |
| Улазно-излазни адресни простор |  |  |
| Адресни простор резервисан за RАМ |  |  |
| Адресни простор резервисан за RОМ |  |  |
| Физичка RАМ меморија |  |  |
| Физичка RОМ меморија |  |  |

б) (2) Приказати реализацију физичке RАМ меморије ако на располагању стоје меморијски SRАМ модули 8Мx8бита. Меморијски модули поседују контролне улазе за читање Rd и упис Wr и контролу приступа CS.

в) (2) Приказати реализацију физичке RОМ меморије ако су на располагању меморијски RОМ модули капацитета 4Kx2 бита.

г) (4) Написати секвенцу садржаја на адресној магистрали и магистрали података као и тип трансфера за сваки циклус на магистрали које процесор генерише током извршавања следећег сегмента кода, све док су адресе познате. Акумулатор је дужине 16 бита, инструкције раде само са 16 битним операндима.

| Адреса | Инструкција | Садржај меморије | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| 1200 0000h | LOAD #1234h | A300 1234 | непосредно адресирање |
| 1200 0004h | STORE 2345678h | E004 7856 3402 | меморијско директно адресирање |
| 1200 000Ah | STORE (PC)7894h | E005 9478 | PC релативно адресирање |
| 1200 000Еh |  |  |  |

III (15)

1. (5) Написати секвенцу инструкција неопходних за срачунавање израза G=(A−B)⋅(C+D)(E+F) за процесоре са троадресним, двоадресним, једноаресним и нулаадресним форматом инструкција. A, B, C, D, E, F и G су симболичке ознаке адреса меморијских локација у којима се налазе операнди.

2. (5) У процесору постоји инструкција контроле петље ACB (Add Compare and Branch – додај упореди и скачи).

а) Дати формат инструкције и навести шта се сваким од операнада у формату инструкције специфицира.

б) Објаснити како се извршава инструкција.

3. (5) У посматраном рачунарском систему постоји само једна линија по којој улазно/излазни уређаји могу процесору да шаљу захтеве за прекид, док линија за слање сигнала потврде не постоји. У датом систему постоје 4 улазно/излазна уређаја UI3, UI2, UI1 и UI0, при чему приоритет ових уређаја опада од UI3, који има највиши приоритет, преко UI2 и UI1 до UI0, који има најнижи приоритет. Нацртати како та 4 улазно/излазна уређаја треба повезати помоћу те линије на процесор ради слања захтева за прекид и објаснити како се реализује скок на одговарајућу прекидну рутину сваког од 4 улазно/излазна уређаја. Скок на одговарајућу прекидну рутину се реализује делом хардверски, а делом софтверски. Објаснити шта се и како ради хардверски, а шта и како софтверски. За онај део који се ради софтверски написати одговарајући програм коришћењем табеле са адресама прекидних рутина уређаја UI3, UI2, UI1 и UI0. Адресе прекидних рутина уређаја UI3, UI2, UI1 и UI0 су 33333333h, 22222222h, 11111111h и 00000000h, респективно, се налазе у улазима 0, 1, 2 и 3, респективно, посебно формиране табеле, чија се почетна адреса налази у меморијској локацији означеној са tabadresa. Попунити табелу са адресама прекидних рутина уређаја UI3, UI2, UI1 и UI0. Ширина меморијске речи и адресе меморијских локација су 32 бита.

IV (15) Једноадресни процесор са меморијски раздвојеним улазно/излазним и адресним простором, меморија, периферија PER0 (adrCR=ff10h, adrSR=ff11h, adrDR=ff12h), периферија PER1 (adrCR=ff20h, adrSR=ff21h, adrDR=ff22h), периферија PER2 (adrCR=ff30h, adrSR=ff31h, adrDR=ff32h) и периферија PER3 (adrCR=ff40h, adrSR=ff41h, adrDR=ff42h) са придруженим контролором периферије DMA (adrCR=ff00h, adrSR=ff01h, adrDR=ff02h, adrCNT=ff03h, adrAs=ff04h, adrAd=ff05h) повезани су системском магистралом са 16-битном адресном и 16-битном магистралом података. Адресирање је на нивоу 16-битних речи. Механизам прекида је векторисан, а број улаза у IV табелу за PER0, PER1 и PER2 је одређен фиксно и износи 0, 1 и 2 респективно. У управљачким регистрима бит 0 је Start којим се дозвољава почетак операције, бит 1 одређује смер операције (0-улаз, 1-излаз), бит 5 је Enable којим се дозвољава прекид, а у статусним регистрима бит 4 је Ready који сигнализира спремност контролера. Бит 3 управљачког регистра DMA контролера задаје режим рада (0-блоковски, 1-циклус по циклус), док бити 2 и 1 вредношћу 10 означавају да се ради трансфер типа меморија-меморија. Написати главни програм и одговарајућу прекидну рутину којима се: прво врши учитавање низа A(i) (i=0…FFh) са PER0 у меморијски блок који почиње од адресе 1000h, затим коришћењем DMA контролера 100h учитаних података се преноси у меморијски блок који почиње од адресе 2000h, након тога се врши упоредо слање пренетих 100h података(почевши од адресе 2000h) на периферије PER1 и PER2. Улаз са PER0 реализовати механизмом прекида, пренос из меморије у меморију коришћењем DMA контролера који ради у блоковском режиму рада, а излазе на PER1 и PER2 реализовати испитивањем бита спремности.

Напомене:	На испиту нису дозвољена никаква помоћна средства, ни калкулатори, ни литература. Испит траје 3 сата. Потребно је на свесци назначити да ли се задаци I и II мењају са колоквијумом или не. Писати читко и јасно означити одговоре на начин дат у питањима.