Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

28.03.2010

Архитектура рачунара

Први колоквијум

1. (5) У оквиру извршавања прекидне рутине неке периферије стиже захтев за прекид од неке друге периферије.

а) Навести услове који треба да буду испуњени да би се захтев за прекид прихватио и скочило на прекидну рутину те периферије.

б) За сваки од услова навести на који начин и када се мења и да ли се то чини хардверски или софтверки.

2. (5) У процесору са векторисаним механизмом прекида се у оквиру хардверског дела опслуживања захтева за прекид поред осталог генеришу и бројеви улаза у табелу са адресама прекидних рутина за спољашње маскирајуће прекиде који долазе од улазно/излазних уређаја по линијама (1) INTR3, (2) INTR2, (3) INTR1 и (4) INTR0. За селективно маскирање спољашњих маскирајућих прекида који долазе од улазно/излазних уређаја по линијама (1) INTR3, (2) INTR2, (3) INTR1 и (4) INTR0, користе се разреди (1) IMR3, (2) IMR2, (3) IMR1 и (4) IMR0 регистра маске IMR, респективно. Генерисани бројеви улаза су осмо битне целобројне величине без знака. Нацртати и објаснити шему за генерисање бројева улаза за ова четири прекида уколико се адресе прекидних рутина за прекиде (1), (2), (3) и (4) налазе у улазима 11, 10, 9 и 8 табеле са адресама прекидних рутина и уколико прекид (1) има највиши, прекид (2) нижи, прекид (3) још нижи и прекид (4) најнижи приоритет.

3. (15) Адресни простор процесора је величине 8GB, адресибилна јединица је 16-битна реч, а вишеречни бројеви се смештају тако да је на вишој адреси виша реч. Процесор је једноадресни са раздвојеним меморијским и У/И адресним простором, механизам прекида је векторисан, IV (Interrupt Vector) табела почиње од адресе на коју указује регистар IVTP (Interrupt Vector Table Pointer), а регистар IVTP има вредност 2h. Процесор има три улазне линије IRQ0, IRQ1 и IRQ2 за спољне маскирајуће прекиде, при чему је IRQ0 највишег, а IRQ2 најнижег приоритета и једну улазну линију IRQN за спољне не маскирајуће прекиде на које су везане периферије PER0, PER1, PER2 и PERN респективно. Њима треба доделити улазе 2, 4, 1 и 5 у вектор табели, и којима одговарају прекидне рутине на адресама 1000h, 1011h, 1016h и 1006h, респективно. Адресе 8-битних регистара у којима се чувају бројеви улаза су 27h, 32h, F1h и C0h, респективно. У PSW-у постоје бити I (Interrupt Enable) и T (Trap) који се бришу у кораку за обраду прекида, као и одређен број L бита. У кораку за обраду прекида на стек се стављају PSW и PC тим редом. Стек расте према нижим локацијама. Акумулатор је 16 битни. Инструкције INT, INTE, INTD, TRPE и TRPD не реагују на прекиде. Инструкција RTI реагује на прекиде. Не прихвата се прекид истог нивоа приоритета. Не постоји регистар маске IMR. Дат је део главног програма на слици 1 и прекидне рутине на слици 2. Инструкција на адреси 0100h означена је као 1. (прва) по редоследу извршавања, а свака следећа инструкција која се извршава означена је следећим редним бројем. У току извршавања 1. инструкције стиже захтев за прекид по линији IRQ1, у току 5. по линији IRQN, а у току 7. по линији IRQ0. На почетку су сви бити PSW-а постављени на 0. Почетни садржај акумулатора је 0h, а меморијске локације 1h је 12h.

| Слика 1 Адреса Наредба 0100h INCA 0101h LOAD 1h 0104h INT #1h 0105h INTE 0106h INCA 0107h OR #1h 0109h STORE 1h 010Ch INTD | Слика 2 Адреса Наредба 1000h POPA 1001h STORE 1h 1004h PUSHA 1005h RTI 1006h PUSHA 1007h LOAD 1h 100Ah ADD #3h 100Ch STORE 1h | 100Fh POPA 1010h RTI 1011h INCA 1012h STORE 1h 1015h RTI 1016h LOAD 1h 1019h INCA 101Ah INTE 101Bh RTI |
| --- | --- | --- |

а) (3) Нацртати изглед првих 8 улаза у вектор табели, означити адресе релевантних локација и уписати садржаје у њих.

б) (3) Написати део кода којим се периферијама додељују бројеви улаза.

в) (5) Написати секвенцу адреса наредби које се редом извршавају, почев од адресе 0100h. Резултат дати табеларно тако да табела садржи редни број интрукције, адресу на којој започиње инструкција, саму инструкцију, садржај акумулатора након извршења инструкције, вредности свих познатих бита унутар програмске статусне речи, и вредности на линијама IRQ.

г) (2) Приказати садржај свих познатих локација на врху стека након извршавања 8. инструкције.

д) (2) Која ће се вредност налазити на локацији 1h након извршења секвенце под в)?

Напомене: На колоквијуму нису дозвољена никаква помоћна средства, ни калкулатори ни литература. Колоквијум траје 1,5 сат.