Архитектура рачунара,  Први колоквијум 2010.

Решење задатка

3)

а)

| број улаза у IV табелу | садржај | меморијска адреса |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 |  | 11 | h |
|  |  | 10 | h |
| 6 |  | F | h |
|  |  | E | h |
| 5 | 0000 | D | h |
|  | 1006 | C | h |
| 4 | 0000 | B | h |
|  | 1011 | A | h |
| 3 |  | 9 | h |
|  |  | 8 | h |
| 2 | 0000 | 7 | h |
|  | 1000 | 6 | h |
| 1 | 0000 | 5 | h |
|  | 1016 | 4 | h |
| 0 |  | 3 | h |
|  |  | 2 | h |

б)

LOAD #02h

OUTB 27h

LOAD #04h

OUTB 32h

LOAD #01h

OUTB F1h

LOAD #05h

OUTB C0h

в)

| Рб | Адреса | Инструкција | ACC | Стек | I | Т | L | IRQN | IRQ0 | IRQ1 | IRQ2 | Коментар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 00 | - | - | - | - |  |
| 1 | 100 | INCA | 1 | - | 0 | 0 | 00 | - | - | 1 | - |  |
| 2 | 101 | LOAD 1h | 12 | - | 0 | 0 | 00 | - | - | 1 | - |  |
| 3 | 104 | INT #1h | 12 | 1 | 0 | 0 | 00 | - | - | 1 | - |  |
| 4 | 1016 | LOAD 1h | 12 | 1 | 0 | 0 | 00 | - | - | 1 | - |  |
| 5 | 1019 | INCA | 13 | 1 | 0 | 0 | 00 | 1 | - | 1 | - |  |
|  |  |  | 13 | 2 | 0 | 0 | 00 | - | - | 1 | - |  |
| 6 | 1006 | PUSHA | 13 | 3 | 0 | 0 | 00 | - | - | 1 | - |  |
| 7 | 1007 | LOAD 1h | 12 | 3 | 0 | 0 | 00 | - | 1 | 1 | - |  |
| 8 | 100A | ADD #3h | 15 | 3 | 0 | 0 | 00 | - | 1 | 1 | - |  |
| 9 | 100C | STORE 1h | 15 | 3 | 0 | 0 | 00 | - | 1 | 1 | - |  |
| 10 | 100F | POPA | 13 | 2 | 0 | 0 | 00 | - | 1 | 1 | - |  |
| 11 | 1010 | RTI | 13 | 1 | 0 | 0 | 00 | - | 1 | 1 | - |  |
| 12 | 101A | INTE | 13 | 1 | 1 | 0 | 00 | - | 1 | 1 | - |  |
| 13 | 101B | RTI | 13 | - | 0 | 0 | 00 | - | 1 | 1 | - |  |
| 14 | 105 | INTE | 13 | - | 1 | 0 | 00 | - | 1 | 1 | - |  |
| 15 | 106 | INCA | 14 | - | 1 | 0 | 00 | - | 1 | 1 | - |  |
|  |  |  | 14 | 4 | 0 | 0 | 11 | - | - | 1 | - |  |
| 16 | 1000 | POPA | 107 | 5 | 0 | 0 | 11 | - | - | 1 | - |  |
| 17 | 1001 | STORE 1h | 107 | 5 | 0 | 0 | 11 | - | - | 1 | - |  |
| 18 | 1004 | PUSHA | 107 | 4 | 0 | 0 | 11 | - | - | 1 | - |  |
| 19 | 1005 | RTI | 107 | - | 1 | 0 | 00 | - | - | 1 | - |  |
|  |  |  | 107 | 4 | 0 | 0 | 10 | - | - | - | - |  |
| 20 | 1011 | INCA | 108 | 4 | 0 | 0 | 10 | - | - | - | - |  |
| 21 | 1012 | STORE 1h | 108 | 4 | 0 | 0 | 10 | - | - | - | - |  |
| 22 | 1015 | RTI | 108 | - | 1 | 0 | 00 |  | - | - | - |  |
| 23 | 107 | OR #1h | 109 | - | 1 | 0 | 00 | - | - | - | - |  |
| 24 | 109 | STORE 1h | 109 | - | 1 | 0 | 00 | - | - | - | - |  |
| 25 | 10C | INTD | 109 | - | 0 | 0 | 00 | - | - | - | - |  |

| 1 |  | 3 |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I=0, T=0, L=00 |  | I=0, T=0, L=00 |  | I=1, T=0, L=00 |
|  | 0000 |  | 0000 |  | 0000 |
|  | 0105 |  | 0105 |  | 0107 |
| 2 |  |  | I=0, T=0, L=00 | 5 |  |
|  | I=0, T=0, L=00 |  | 0000 |  | I=1, T=0, L=00 |
|  | 0000 |  | 101A |  | 0000 |
|  | 0105 |  | 0013 |  |  |
|  | I=0, T=0, L=00 |  |  |  |  |
|  | 0000 |  |  |  |  |
|  | 101A |  |  |  |  |

г)

| XX | ↑ више адресе |
| --- | --- |
| PSW(I=0, T=0, L=00) |  |
| 0000h |  |
| 0105h |  |
| PSW(I=0, T=0, L=00) |  |
| 0000h |  |
| 101Ah |  |
| 0013h | SP |
|  | ↓ ниже адресе |

Изглед стека после завршетка комплетне инструкције 8.

д) Након завршене секвенце на адреси 1h ће се наћи вредност 109h.