Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

28.09.2010

Архитектура рачунара

I. (15) (К2)

1. (5) Нацртати и објаснити шему дела модула који се користи у арбитрацији са праћењем. Шема треба да укључи делове који подржавају и паралелну и серијски арбитрацију, синхронизацију на сигнал такта магистрале и сигнал заузећа магистрале.

2. (5) а) Нацртати структуру контролера улазно/излазне периферије са директним приступом меморији.

б) Објаснити функцију свих делова контролера.

в) Објаснити којим битовима и у којим регистрима се задају могући режими рада контролера и добијају информације како се одвија пренос података.

3. (5) Улазна периферија и контролер улазне периферије без директног приступа меморији за међусобно повезивање користе паралелни интерфејс који се састоји од линија података и одговарајућег броја управљачких линија и код кога је улазна периферија одговорна да уписује садржај са линија података у регистар податка контролера улазне периферије.

а) Навести које управљачке линије интерфејса користи периферија и које контролер периферије и која је њихова функција.

б) За случај споре периферије нацртати временске облике сигнала на управљачким линијама између периферије и контролера периферије и навести које сигнале и по ком редоследу генеришу периферија и контролер.

в) За случај брзе периферије нацртати временске облике сигнала на управљачким линијама између периферије и контролера периферије и навести које сигнале и по ком редоследу генеришу периферија и контролер.

II (10) (К2) Посматра се двоадресни процесор који је повезан са меморијом и улазно/излазним уређајима преко асинхроне магистрале. Адресни простор је капацитета 128MB, а адресибилна јединица је 16-битна реч (W). Улазно/излазни адресни простор је меморијски мапиран тако да заузима највиших 1МW адресног простора. Највиших 32МB меморијског адресног простора је резервисано за ROM меморију. Процесор поседује 12МB физичке RAM меморије која заузима најниже адресе адресног простора резервисаног за RAM и 2МB физичке ROM меморије која заузима најниже адресе простора резервисаног за ROM меморију.

а) (2) Следећу табелу попунити са релевантним адресама. Напомена: табелу дословно прецртати у Ваше свеске. Све адресе дати у хексадецималном бројном систему.

| Шта? | Почетна адреса | Последња адреса |
| --- | --- | --- |
| Меморијски адресни простор |  |  |
| Улазно-излазни адресни простор |  |  |
| Адресни простор резервисан за RАМ |  |  |
| Адресни простор резервисан за RОМ |  |  |
| Физичка RАМ меморија |  |  |
| Физичка RОМ меморија |  |  |

б) (2) Приказати реализацију физичке RАМ меморије ако на располагању стоје меморијски SRАМ модули 1Мx4 бита. Меморијски модули поседују контролне улазе за читање Rd и упис Wr и контролу приступа CS.

в) (2) Приказати реализацију физичке RОМ меморије ако су на располагању меморијски RОМ модули капацитета 1Мx4 бита.

г) (4) Написати секвенцу садржаја на адресној магистрали и магистрали података као и тип трансфера за сваки циклус на магистрали које процесор генерише током извршавања следећег сегмента кода, све док су адресе познате. Регистри опште намене су дужине 16 бита. Формат двоадресних инструкција је следећи CODE dst, src.

| Адреса | Инструкција | Садржај меморије | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| 0h | LOAD R1, #23 | A300 0023 | рег.дир.,непосредно адресирање |
| 2h | STORE (R1)09h, R1 | E004 0101 0009 | рег. инд. + 8-битни пом, рег. дир |
| 5h | STORE BF0000h, R1 | E004 0100 0000 00BF | мем. дир., рег. дир |
| 9h |  |  |  |

III (15)

1. (5) Написати секвенцу инструкција неопходних за срачунавање израза G=(A−B)⋅(C+D)(E+F) за:

а) процесор код кога аритметичке инструкције имају формат: OC reg, mem/reg/imm где је OC код операције, први операнд мора бити у регистру (reg), док други може бити у меморији, регистру или дат непосредно (mem/reg/imm). Инструкција LOAD има формат: LOAD reg, mem/reg/imm где је првим операндом дат одредишни регистар (reg), а другим извориште. Инструкција STORE има формат: STORE reg, mem/reg где је првим операндом дат изворишни регистар (reg), а другим одредиште.

б) процесор код кога аритметичке инструкције имају формат: OC reg1, reg2, reg3 где је OC код операције, и сва три операнда су дата регистрским директним начином адресирања. Инструкција LOAD и STORE имају исти формат као у тачки а).

A, B, C, D, E, F и G су симболичке ознаке адреса меморијских локација у којима се налазе операнди. Садржај меморијских локација означених адресама A, B, C, D, E и F треба да остане непромењен.

2. (5) У процесору постоји инструкција SOB (Subtract One and Branch – Одузми један и скочи).

а) Дати формат инструкције и навести шта се сваким од операнада у формату инструкције специфицира.

б) Објаснити како би се ефекти ове инструкције реализују код процесора који не поседује ову инструкцију. Као коментар узети формат инструкција процесор по жељи.

3. (5) У посматраном рачунарском систему процесор има 3 пара линија по којима улазно/излазни уређаји могу процесору да шаљу захтеве за прекид и од процесора добијају сигнале потврда. У датом систему има 9 улазно/излазних уређаја које треба некако повезати помоћу та 3 пара линија на процесор и омогућити за сваки улазно/излазни уређај скок на одговарајућу прекидну рутину векторисаним механизмом прекида.

а) Нацртати како тих 9 улазно/излазних уређаја треба повезати помоћу та 3 пара линија на процесор.

б) Објаснити како тих 9 улазно/излазних уређаја шаљу захтеве за прекид и добијају дозволе, и како се реализује скок на одговарајућу прекидну рутину.

IV (15) Једноадресни процесор са меморијски мапираним улазно/излазним и адресним простором, меморија, периферија PER0 (adrCR=ff10h, adrSR=ff11h, adrDR=ff12h), периферија PER1 (adrCR=ff20h, adrSR=ff21h, adrDR=ff22h) и периферија PER2 (adrCR=ff30h, adrSR=ff31h, adrDR=ff32h) са придруженим контролeром периферије DMA (adrCR=ff00h, adrSR=ff01h, adrDR=ff02h, adrCNT=ff03h, adrAs=ff04h, adrAd=ff05h) повезани су системском магистралом са 16-битном адресном и 16-битном магистралом података. Адресирање је на нивоу 16-битних речи. Механизам прекида је векторисан, а број улаза у IV табелу за PER0 и PER1 је одређен фиксно и износи 1. У управљачким регистрима бит 0 је Start којим се дозвољава почетак операције, бит 1 одређује смер операције (1-улаз, 0-излаз), бит 2 је Enable којим се дозвољава прекид, а у статусним регистрима бит 4 је Ready који сигнализира спремност контролера. Бит 5 управљачког регистра DMA контролера задаје режим рада (0-блоковски, 1-циклус по циклус). Написати главни програм и одговарајућу прекидну рутину којима се: упоредо врши учитавање низа A(i) (i=0…FFh) са PER0 у меморијски блок који почиње од адресе 1000h, и низа B(i) (i=0,..FFh) са PER1 у меморијски блок почев од адресе 2000h, и низа C(i) (i=0,..FFh) са PER2 у меморијски блок почев од адресе 3000h. Након учитавања свих низова изврши се формирање низа C(i) = MIN(A(i), B(i), C(i)) и резултујући низ се шаље на периферију PER2. Улаз са PER0 и улаз са PER1 реализовати коришћењем механизма прекида, улаз са PER2 коришћењем DMA контролера у циклус по циклус режиму рада а излаз на PER2 коришћењем DMA контролера у блоковском режиму рада.

Напомене:	На испиту нису дозвољена никаква помоћна средства, ни калкулатори, ни литература. Испит траје 3 сата. Потребно је на свесци назначити да ли се задаци I и II мењају са колоквијумом или не. Писати читко и јасно означити одговоре на начин дат у питањима.