Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

06.09.2010

Архитектура рачунара

I. (15) (К2)

1. (5) Нацртати и објаснити шему дела модула који се користи у арбитрацији са праћењем. Шема треба да укључи делове који подржавају и паралелну и серијски арбитрацију, синхронизацију на сигнал такта магистрале и сигнал заузећа магистрале.

2. (5) Посматра се контролера за директни приступ меморији (DMA) који нема директне везе са периферијом и контролер улазне периферије без директног приступа меморији који има директне везе са периферијом. Нацртати релевантне временске облике сигнала приликом појединачног уноса једне речи блока података из улазне периферије коришћењем контроелта без директног приступа меморији и контролера са директном приступом меморији.

3. (5) Улазна периферија и контролер улазне периферије без директног приступа меморији за међусобно повезивање користе паралелни интерфејс који се састоји од линија података и одговарајућег броја управљачких линија и код кога је улазна периферија одговорна да уписује садржај са линија података у регистар податка контролера улазне периферије.

а) Навести које управљачке линије интерфејса користи периферија и које контролер периферије и која је њихова функција.

б) За случај споре периферије нацртати временске облике сигнала на управљачким линијама између периферије и контролера периферије и навести које сигнале и по ком редоследу генеришу периферија и контролер.

в) За случај брзе периферије нацртати временске облике сигнала на управљачким линијама између периферије и контролера периферије и навести које сигнале и по ком редоследу генеришу периферија и контролер.

II (10) (К2) Посматра се једноадресни процесор који је повезан са меморијом и улазно/излазним уређајима преко aсинхроне магистрале. Адресни простор је капацитета 4GB, а адресибилна јединица је 16 битна реч (W). Улазно/излазни адресни простор је меморијски мапиран тако да заузима највиших 512МW адресног простора. Највиших 128KB меморијског адресног простора је резервисано за RОМ меморију. Процесор поседује 1GB физичке RАМ меморије која заузима најниже адресе адресног простора резервисаног за RАМ и 64KW физичке RОМ меморије која заузима најниже адресе простора резервисаног за RОМ меморију.

а) (2) Следећу табелу попунити са релевантним адресама. Напомена: табелу дословно прецртати у Ваше свеске. Све адресе дати у хексадецималном бројном систему.

| Шта? | Почетна адреса | Последња адреса |
| --- | --- | --- |
| Меморијски адресни простор |  |  |
| Улазно-излазни адресни простор |  |  |
| Адресни простор резервисан за RАМ |  |  |
| Адресни простор резервисан за RОМ |  |  |
| Физичка RАМ меморија |  |  |
| Физичка RОМ меморија |  |  |

б) (2) Приказати реализацију физичке RАМ меморије ако на располагању стоје меморијски SRАМ модули 64Мx8бита. Меморијски модули поседују контролне улазе за читање Rd и упис Wr и контролу приступа CS.

в) (2) Приказати реализацију физичке RОМ меморије ако су на располагању меморијски RОМ модули капацитета 8Kx4 бита.

г) (4) Написати секвенцу садржаја на адресној магистрали и магистрали података као и тип трансфера за сваки циклус на магистрали које процесор генерише током извршавања следећег сегмента кода, почев од инструкције на адреси 1200 0000h, све док су адресе познате. Акумулатор је дужине 32 бита, почетни садржај акумулатора је 0, инструкције раде само са 32 битним операндима.

| Адреса | Инструкција | Садржај меморије | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 1234 | - | 3654 2368 | Садржај меморије |
| 1200 0000h | STORE (1234h) | E004 1234 0000 | меморијско индиректно адресирање |
| 1200 0003h | STORE 2345678h | E005 5678 0234 | меморијско директно адресирање |
| 1200 0006h | LOAD #1458h | 1248 1458 0000 | непосредно адресирање |
| 1200 0009h |  |  |  |

III (15)

1. (5) Написати секвенцу инструкција неопходних за срачунавање израза G=(A+B)(E−F)⋅(C+D) за процесоре са троадресним, двоадресним, једноаресним и нулаадресним форматом инструкција. A, B, C, D, E, F и G су симболичке ознаке адреса меморијских локација у којима се налазе операнди. Садржај меморијских локација означених адресама A, B, C, D, E и F треба да остане непромењен.

2. (5) У процесору постоји инструкција вишеструког гранања CASE.

а) Дати формат инструкције и навести шта се сваким од операнада у формату инструкције специфицира.

б) Објаснити како се извршава инструкција у свим ситуацијама које могу да настану.

3. (5) У посматраном рачунарском систему процесор има 3 пара линија по којима улазно/излазни уређаји могу процесору да шаљу захтеве за прекид и од процесора добијају сигнале потврда. У датом систему има 9 улазно/излазних уређаја које треба некако повезати помоћу та 3 пара линија на процесор и омогућити за сваки улазно/излазни уређај скок на одговарајућу прекидну рутину векторисаним механизмом прекида.

а) Нацртати како тих 9 улазно/излазних уређаја треба повезати помоћу та 3 пара линија на процесор.

б) Објаснити како тих 9 улазно/излазних уређаја шаљу захтеве за прекид и добијају дозволе, и како се реализује скок на одговарајућу прекидну рутину.

IV (15) Једноадресни процесор са меморијски раздвојеним улазно/излазним и адресним простором, меморија, периферија PER0 (adrCR=ff10h, adrSR=ff11h, adrDR=ff12h), периферија PER1 (adrCR=ff20h, adrSR=ff21h, adrDR=ff22h), периферија PER2 (adrCR=ff30h, adrSR=ff31h, adrDR=ff32h) и периферија PER3 (adrCR=ff40h, adrSR=ff41h, adrDR=ff42h) са придруженим контролором периферије DMA (adrCR=ff00h, adrSR=ff01h, adrDR=ff02h, adrCNT=ff03h, adrAs=ff04h, adrAd=ff05h) повезани су системском магистралом са 16-битном адресном и 16-битном магистралом података. Адресирање је на нивоу 16-битних речи. Механизам прекида је векторисан, а број улаза у IV табелу за PER0, PER1 и PER2 је одређен фиксно и износи 1. У управљачким регистрима бит 0 је Start којим се дозвољава почетак операције, бит 1 одређује смер операције (0-улаз, 1-излаз), бит 5 је Enable којим се дозвољава прекид, а у статусним регистрима бит 4 је Ready који сигнализира спремност контролера. Бит 3 управљачког регистра DMA контролера задаје режим рада (0-блоковски, 1-циклус по циклус), док бити 2 и 1 вредношћу 10 означавају да се ради трансфер типа меморија-меморија. Написати главни програм и одговарајућу прекидну рутину којима се: упоредо врши учитавање низа A(i) (i=0…FFh) са PER0 у меморијски блок који почиње од адресе 1000h и низа B(i) (i=0,..FFh) са PER1 у меморијски блок који почиње од адресе 1100h. Затим се изврши сабирање унетих низова (B(i) = A(i) + B(i)), a затим коришћењем DMA контролера новоформирани низ података се преноси у меморијски блок који почиње од адресе 2000h. Након тога врши се упоредо слање пренетих 100h података(почевши од адресе 2000h) на периферије PER1 и PER2. Улаз са PER0  и са PER1 реализовати испитивањем бита спремности, пренос из меморије у меморију коришћењем DMA контролера који ради у циклус по циклус режиму рада, а излазе на PER1 и PER2 реализовати коришћењем механизма прекида.

Напомене:	На испиту нису дозвољена никаква помоћна средства, ни калкулатори, ни литература. Испит траје 3 сата. Потребно је на свесци назначити да ли се задаци I и II мењају са колоквијумом или не. Писати читко и јасно означити одговоре на начин дат у питањима.