Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

02.07.2011.

Архитектура рачунара

- I(15) (К2)

1. (5) Нацртати и објаснити шему дела модула који се користи у арбитрацији са праћењем. Шема треба да укључи делове који подржавају и паралелну и серијски арбитрацију, синхронизацију на сигнал такта магистрале и сигнал заузећа магистрале.

| 2. (5) Унос података из улазне периферије у меморију реализује се помоћу контролера без директног приступа меморији и конролера са директним приступом меморији који су повезани као на слици. Нацртати и објаснити које све сигнале и по ком редоследу размењују ови контролери између себе и са процесором и меморијом, приликом пребацивања блока података из улазне периферије у неки део меморије. 3. (5) Улазна периферија и контролер улазне периферије за међусобно повезивање користе паралелни интерфејс који се састоји од линија података, једне статусне линије и једне управљачке линије. Статусном линијом улазна периферија даје индикацију да ли се у њеном излазном регистру налази садржај који се шаље по линијама података контролеру периферије, док контролер периферије управљачком линијом шаље периферији индикацију да је садржај са линија података уписан у регистар податка контролера периферије. a) Навести како се статусна линија периферије и управљачка линија контролера периферије користе за синхронизације при слању података из периферије у контролер периферије. б) За случај споре периферије нацртати временске облике сигнала и навести које сигнале и по ком редоследу генеришу периферија и контролер периферије. в) За случај брзе периферије нацртати временске облике сигнала и навести које сигнале и по ком редоследу генеришу периферија и контролер периферије. |  |
| --- | --- |

II (10) (К2) Посматра се једноадресни процесор који је повезан са меморијом и улазно/излазним уређајима преко синхроне магистрале код кога се нижи бајт адресе и податка смешта на нижу адресу (litle-endian).  Улазно/излазни и меморијски адресни простори су раздвојени. И меморијски и улазно/излазни адресни простори су капацитета по 4GB, а минимална адресибилна јединица је 8 бита. Најнижих 128KB меморијског адресног простора је резервисано за RОМ меморију. Процесор поседује 2GB физичке RАМ меморије која заузима средишњи део адресе адресног простора резервисаног за RАМ, тако да је највиших 1GB простора резервисаног са RAM непопуњено, и 32KB физичке RОМ меморије која заузима најниже адресе простора резервисаног за RОМ меморију.

а) (4) Следећу табелу попунити са релевантним адресама. Напомена: табелу дословно прецртати у Ваше свеске. Све адресе дати у хексадецималном бројном систему.

| Шта? | Почетна адреса | Последња адреса |
| --- | --- | --- |
| Меморијски адресни простор |  |  |
| Улазно-излазни адресни простор |  |  |
| Адресни простор резервисан за RАМ |  |  |
| Адресни простор резервисан за RОМ |  |  |
| Физичка RАМ меморија |  |  |
| Физичка RОМ меморија |  |  |

б) (3) Приказати реализацију физичке RАМ меморије која треба у једном циклуси на магистрали да обезбеди могућност приступа 8 битним подацима и 16 битним подацима ако су смештени почев од парне адресе. На располагању стоје меморијски RАМ модули 512Мx8 бита.

в) (3) Приказати реализацију физичке RОМ меморије која треба у једном циклуси на магистрали да обезбеди могућност приступа 8 битним подацима и 16 битним подацима ако су смештени почев од парне адресе. На располагању стоје меморијски RОМ модули капацитета 8Kx4 бита.

III(15) 1. (5) Написати секвенцу инструкција неопходних за срачунавање израза F=(A−B)(C+D)⋅(E−5) за:

а) процесор код кога аритметичке инструкције имају формат: OC reg, mem/reg/imm где је OC код операције, први операнд мора бити у регистру (reg), док други може бити у меморији, регистру или дат непосредно (mem/reg/imm). Инструкција LOAD има формат: LOAD reg, mem/reg/imm где је првим операндом дат одредишни регистар (reg), а другим извориште. Инструкција STORE има формат: STORE reg, mem/reg где је првим операндом дат изворишни регистар (reg), а другим одредиште.

б) процесор код кога аритметичке инструкције имају формат: OC reg1, reg2, reg3 где је OC код операције, и сва три операнда су дата регистрским директним начином адресирања. Инструкција LOAD и STORE имају исти формат као у тачки а).

A, B, C, D, E и F су симболичке ознаке адреса меморијских локација у којима се налазе операнди. Садржај меморијских локација означених адресама A, B, C, D и E треба да остане непромењен.

2. (5) У процесору постоји инструкција вишеструког гранања CASE.

а) Дати формат инструкције и навести шта се сваким од операнада у формату инструкције специфицира.

б) Објаснити како се извршава инструкција у свим ситуацијама које могу да настану.

3. (5) У посматраном рачунарском систему процесор има 3 пара линија по којима улазно/излазни уређаји могу процесору да шаљу захтеве за прекид и од процесора добијају сигнале потврда. У датом систему има 9 улазно/излазних уређаја које треба некако повезати помоћу та 3 пара линија на процесор и омогућити за сваки улазно/излазни уређај скок на одговарајућу прекидну рутину векторисаним механизмом прекида.

а) Нацртати како тих 9 улазно/излазних уређаја треба повезати помоћу та 3 пара линија на процесор.

б) Објаснити како тих 9 улазно/излазних уређаја шаљу захтеве за прекид и добијају дозволе, и како се реализује скок на одговарајућу прекидну рутину.

IV (15) Двоадресни процесор са меморијски мамираним улазно/излазним адресним простором, меморија, периферија PER0, периферије PER1 и PER2 са придруженим контролерима за директан приступ меморији DMA1 и DMA2, редом, повезани су системском магистралом са 16 битном адресном и 16 битном магистралом података. Адресирање је на нивоу 16 битних речи. Адресе релевантних регистара су:

| PER0_CONTROL FF00h PER0_STATUS FF01h PER0_DATA FF02h | PER1_CONTROL FF10h PER1_STATUS FF11h PER1_DATA FF12h DMA1_CONTROL FF30h DMA1_ADDRESS FF31h DMA1_COUNT FF32h DMA1_DATA FF33h DMA1_STATUS FF34h | PER2_CONTROL FF20h PER2_STATUS FF21h PER2_DATA FF22h DMA2_CONTROL FF40h DMA2_ADDRESS FF41h DMA2_COUNT FF42h DMA2_DATA FF43h DMA2_STATUS FF44h |
| --- | --- | --- |

У управљачким регистрима бит 1 је Start којим се дозвољава почетак операције, бит 5 одређује смер операције (1-улаз, 0-излаз), бит 7 је Enable којим се дозвољава прекид, а у статусним регистрима бит 3 је Ready који сигнализира спремност контролера. Бит 8 управљачког регистра DMA контролера задаје режим рада (1-блоковски (burst), 0-циклус по циклус (cycle stealing)). Написати главни програм и одговарајуће прекидне рутине којима се обавља следећи пренос. Са периферије PER0 се прихвата бесконачни низ података и упоредо прослеђује периферијама PER1 и PER2. На располагању су два бафера BP0 и BP1 који се пуне наизменично подацима са периферије PER0. Наиме, упоредо са пуњењем бафера BP0 одвија се пражњење бафера BP1 слањем података на периферије PER1 и PER2 и обратно, док се пуни бафер BP1 празни се бафер BP0 слањем података на периферије PER1 и PER2. Величине бафера су 100h речи а почетне адресе бафера BP0 и BP1 су 1000h и 1100h, редом. Улаз са периферије PER0 реализовати коришћењем механизма прекида, излаз на периферију PER1 коришћењем DMA контролера који ради у циклус-по-циклус режиму, а излаз на периферију PER2 коришћењем DMA контролера који ради у блоковском режиму.

Напомене:	На испиту нису дозвољена никаква помоћна средства, ни калкулатори, ни литература. Испит траје 3 сата. Потребно је на свесци назначити да ли се задаци I и II мења са колоквијумом или не.